Kvalifikační standard

Výplachový technik / výplachová technička (kód: 21-048-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Týká se povolání:

Technik výplachového hospodářství

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

4

Obsluha laboratorních přístrojů a zařízení

4

Výroba a úprava vrtných výplachů a pracovních kapalin

4

Kontrola funkcí vrtného výplachu a pracovních kapalin

4

Očišťování výplachu

4

Provádění kvalitativního rozboru vrtného výplachu

4

Volba typu výplachů a jejich použití

4

Rozbory cementových směsí

4

Volba postupu prací při zajišťování vrtného výplachu a očišťování vrtného výplachu

4

Práce s technickou a provozní dokumentací

4

Orientace ve vrtné činnosti a podzemních opravách sond

4

Řízení a kontrola práce na externích pracovištích

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022 do: 29.01.2024

Výplachový technik / výplachová technička, 30.7.2026 12:03:44

Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána. Zdravotní způsobilost je vyžadována. Odkaz: http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=27&id_jp=102353

Zadání pro kritérium hodnocení 8. Rozbory cementových směsí b), c):

Požadavek na cementovou směs pro cementaci 1. technické kolony vrtu:

Hustota kaše: 1,80 - 1,90 kg/dm3

Typ cementu: dle aktuální nabídky

Filtrace: max. 250 ml/30 min

Odstoj (volná voda): max. 1%

Doplňující informace:

Ø pažnic: 9 5/8“ (obsah 39,59 l/m)

Hloubka kolony: 1850 m

Statická teplota (ST): 67°C

Cirkulační teplota (CT): 54°C

Množství cementové směsi: cca 69 m3

Pozn. Typ cementu a speciální chemikálie budou stanoveny pro zkoušku dle aktuální nabídky cementu (z důvodu neustálého vývoje).

Předpokládá se, že praktická zkouška (rozbor cementové směsi) může zahrnovat více pokusů ke správnému stanovení.

Výplachový technik / výplachová technička, 30.7.2026 12:03:44

Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND Drilling & Services, a. s.

Výplachový technik / výplachová technička, 30.7.2026 12:03:44

Strana 3 z 3