Hodnotící standard

Mechanik podvozkových systémů osobních automobilů (kód: 23-100-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

3

Práce s technickou dokumentací osobních vozidel

3

Měření základních elektrotechnických a elektronických veličin prvků kabeláže osobních vozidel

3

Orientace v základech jízdní stability osobních vozidel

3

Orientace v konstrukci podvozků osobních vozidel

3

Charakteristika činnosti brzdových systémů osobních vozidel

3

Orientace v druzích řízení osobních vozidel

3

Provádění pravidelných servisních kontrol a údržby podvozkových systémů osobních vozidel

3

Kontrola a oprava náprav osobních vozidel

3

Diagnostika tlumičů, pérování a stabilizátorů náprav osobních vozidel

3

Diagnostika a oprava řízení osobních vozidel

3

Diagnostika a oprava brzdové soustavy osobních vozidel

3

Oprava kolových brzd osobních vozidel

3

Měření a seřizování geometrie osobních vozidel

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 14.10.2015 do: 19.08.2020

Mechanik podvozkových systémů osobních automobilů, 11.9.2026 19:34:14

Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami osobních vozidel (zvedací zařízení, ruční nářadí)

Písemné ověření

b) Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách osobních vozidel

Písemné ověření

c) Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Práce s technickou dokumentací osobních vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyhledat v příručkách pro opravy (elektronické nebo tištěné podobě), způsob opravy a parametry seřízení dílu nebo agregátu určeného autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vyhledat v katalogu (elektronické nebo tištěné podobě) díl, určený autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro konstrukční skupinu a typ vozidla, určenou autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Měření základních elektrotechnických a elektronických veličin prvků kabeláže osobních vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Charakterizovat jednotlivé druhy základních elektrických a elektronických obvodů

Písemné ověření

c) Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže a logických diagramů

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Charakterizovat uspořádání hlavních datových vedení

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v základech jízdní stability osobních vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat princip činnost systému stability vozidla v různých jízdních režimech (jízda na suché vozovce a za snížených adhezních podmínek - mokrá vozovka, sníh, námraza)

Písemné ověření

b) Popsat základní síly působící na vozidlo při akceleraci, brzdění a  jízdě

Písemné ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Mechanik podvozkových systémů osobních automobilů, 11.9.2026 19:34:14

Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Orientace v konstrukci podvozků osobních vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy karoserií a rámů používaných u osobních automobilů v souvislosti s podvozkovými částmi vozidel

Písemné ověření

b) Popsat význam a druhy odpružení včetně systému udržování světlé výšky vozidla, principu činnosti hydropneumatického a pneumatického odpružení

Písemné ověření

c) Popsat princip, konstrukci a činnosti tlumičů, jejich význam a základní rozdělení

Písemné ověření

d) Popsat konstrukci a činnost stabilizátoru

Písemné ověření

e) Popsat druhy a konstrukci náprav,  jejich použití a základní vlastnosti

Písemné ověření

f) Popsat význam podmínek měření a seřizování geometrie náprav dle předpisu výrobce

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Charakteristika činnosti brzdových systémů osobních vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy provedení brzdových soustav osobních vozidel

Písemné ověření

b) Popsat konstrukci kapalinové brzdové soustavy a vlastnosti brzdové kapaliny

Písemné ověření

c) Popsat konstrukci a princip činnosti posilovače a rozdělovače brzdné síly

Písemné ověření

d) Popsat konstrukci a princip činnosti bubnové brzdy

Písemné ověření

e) Popsat konstrukci a princip činnosti kotoučové brzdy

Písemné ověření

f) Charakterizovat princip činnosti systémů ABS, ESP, ASR

Písemné ověření

g) Popsat konstrukci a princip činnosti elektronické parkovací brzdy

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v druzích řízení osobních vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy převodek řízení, jejich konstrukci a použití

Písemné ověření

b) Popsat princip činosti, konstrukci a druhy posilovačů řízení

Písemné ověření

c) Popsat princip činnosti, konstrukci sloupku řízení, řídicí a spojovací tyče

Písemné ověření

d) Popsat princip činnosti aktivního řízení a pomocného parkovacího systému

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Mechanik podvozkových systémů osobních automobilů, 11.9.2026 19:34:14

Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Provádění pravidelných servisních kontrol a údržby podvozkových systémů osobních vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyhledat v technické dokumentaci rozsah servisní prohlídky určený autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést vybrané úkony servisní prohlídky podvozkových systémů určené autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zaznamenat servisní prohlídku do dokumentace osobního vozidla

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést jízdní zkoušku a její vyhodnocení

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kontrola a oprava náprav osobních vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést kontrolu mechanických částí přední a zadní nápravy na vozidle určeném autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést opravu zjištěné závady na uložení přední nápravy

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Diagnostika tlumičů, pérování a stabilizátorů náprav osobních vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Diagnostikovat účinost tlumičů a provést výměnu tlumiče zadní nápravy

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést výměnu vzpěry Mc Pherson včetně demontáže pružiny

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést kontrolu uložení stabilizátoru přední nápravy a vyměnit vadný díl určený autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Diagnostika a oprava řízení osobních vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést diagnostiku systému stability řízení vozidla

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést kontrolu převodky řízení a výměnu vadného dílu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést kontrolu vůlí v čepech řízení a jejich výměnu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Mechanik podvozkových systémů osobních automobilů, 11.9.2026 19:34:14

Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Diagnostika a oprava brzdové soustavy osobních vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat zkoušky brzdové soustavy

Ústní ověření

b) Provést diagnostiku brzdové soustavy vozidla na válcové zkušebně brzd

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Kontrola vlastností brzdové kapaliny, její výměna a odvzdušnění soustavy na vozidle s ABS

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Kontrola, výměna a seřízení lanovodů ruční brzdy

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Oprava kolových brzd osobních vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést opravu kotoučové brzdy přední nápravy

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést opravu bubnové brzdy zadní nápravy

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést kontrolu elektronické parkovací brzdy včetně kalibrace

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Měření a seřizování geometrie osobních vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést diagnostiku geometrie náprav včetně úkonů před vlastním měřením

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést seřízení geometrie vozidla

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat princip činnosti systému  ACC a provést nastavení

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Mechanik podvozkových systémů osobních automobilů, 11.9.2026 19:34:14

Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30740&kod_sm1=37).

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-pochopení a dodržování technologických postupů dle dokumentace výrobce vozidla

-plnění časových norem oprav dle dokumentace výrobce vozidla

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

Provést pravidelnou servisní kontrolu a údržbu podvozkových systémů osobních automobilů. c. - vyčtení paměti závad, pravidla pro vymazání paměti závad

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Mechanik podvozkových systémů osobních automobilů, 11.9.2026 19:34:14

Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na konstrukci a opravy motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských nebo vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti oprav osobních automobilů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Vyšší odborné vzdělání zaměřené na konstrukci a opravy motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských nebo vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti oprav osobních automobilů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Vysokoškolské vzdělání zaměřené na konstrukci motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských nebo vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti oprav osobních automobilů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Mechanik podvozkových systémů osobních automobilů, 11.9.2026 19:34:14

Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Požadavky na materiální a technické zázemí:

Dílenské prostory, které splňují podmínky kladené výrobcem na servis, údržbu a opravy osobních vozidel.

Elektronická příručka pro servis, údržbu a opravy osobních vozidel.

Elektronický katalog náhradních dílů

Přístup do systému aktualizace technické dokumentace

Základní ruční, elektrické a pneumatické dílenské nářadí

Návody k obsluze pro jednotlivé přístroje a nářadí

Osobní vozidlo s kotoučovými a bubnovými brzdami a mechanickým ovládáním parkovací brzdy

Osobní vozidlo s elektronickou parkovací brzdou

Osobní vozidlo se systémem ABS a ACC

Přípravky pro kontrolu a měření hydraulického systému řízení, pneumatického pérování a brzd

Diagnostické zařízení pro kontrolu systémů podvozků osobních vozidel

Zařízení pro kontrolu a měření geometrie osobního automobilu

Speciální přípravky určené k provádění demontáže podvozků osobních vozidel

Válcová zkušebna brzd osobních vozidel

Zkušebna tlumičů osobních vozidel

Tester brzdové kapaliny

Zařízení pro výměnu brzdové kapaliny

Diagnostické zařízení pro kontrolu vůlí podvozkových částí osobního vozidla

Diagnostické zařízení pro komunikaci s řídicími jednotkami osobního vozidla

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do více dnů.

Mechanik podvozkových systémů osobních automobilů, 11.9.2026 19:34:14

Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

Renault ČR

Stroje Polák, s. s r. o.

AD Technik Praha

ISŠ automobilní Brno

Mechanik podvozkových systémů osobních automobilů, 11.9.2026 19:34:14

Strana 9 z 9