Hodnotící standard

Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-148-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Topenář

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v palivech pro topidla na biomasu

3

Orientace v technické dokumentaci otopných soustav a vnitřních vodovodů

3

Orientace v topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem

3

Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

3

Orientace v technických normách a právních předpisech pro otopné soustavy s topidly na biomasu s teplovodním výměníkem

3

Navrhování tepelného výkonu topidla a součinnost s profesí kamnář

3

Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem a napojení do otopné soustavy

3

Orientace v systémech zapojení kamen do okruhu vytápění a ohřevu teplé vody

3

Připojení kamen na biomasu s teplovodním výměníkem na otopnou soustavu a uvedení do provozu

3

Montáž ochranných a zabezpečovacích prvků kamen na biomasu s teplovodním výměníkem proti přehřátí

3

Regulace otopné soustavy s kamny na biomasu s teplovodním výměníkem

3

Provedení topné zkoušky kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 18.4.2026 14:12:38

Strana 1 z 11

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v palivech pro topidla na biomasu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat biopaliva dle ČSN EN 14 961-1až 5, jejich výhody a nevýhody

Písemné ověření

b) Popsat vlastnosti biopaliv – výhřevnost, vlhkost, spaliny, zplodiny hoření, skladování, doprava

Písemné ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v technické dokumentaci otopných soustav a vnitřních vodovodů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části a ČSN 01 3452 Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

b) Číst výkresy rozvodů vytápění a zařízení včetně technické zprávy

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Zakreslit vedení rozvodů vytápění včetně zdroje tepla a otopných těles

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v technické dokumentaci topidel na biomasu - krbových kamen, přenosných kuchyňských sporáků, kachlových kamen a kachlových sporáků

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

b) Číst výkresy individuálně stavěných topidel s teplovodním výměníkem, používat odbornou terminologii z oblasti instalací teplovodního vytápění

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat konstrukci kamen s teplovodním výměníkem

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

b) Popsat přívod vzduchu, vlivy vzduchu na hoření, úspory a bezpečnost

Písemné a ústní ověření

c) Popsat rozdělení výkonu kamen do vnějšího prostoru a do teplovodního výměníku

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 18.4.2026 14:12:38

Strana 2 z 11

Hodnotící standard

Orientace v technických normách a právních předpisech pro otopné soustavy s topidly na biomasu s teplovodním výměníkem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v ČSN 734 201 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliva

Písemné ověření, test

b) Orientovat se v ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kamna

Písemné ověření, test

c) Orientovat se v ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné sporáky

Písemné ověření, test

d) Orientovat se v ČSN EN 14785 Spotřebiče spalující dřevní pelety k vytápění obytných prostorů. Požadavky a zkušební metody

Písemné ověření, test

e) Orientovat se v ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

Písemné ověření, test

f) Orientovat se v ČSN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav

Písemné ověření, test

g) Orientovat se v ĆSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

Písemné ověření, test

h) Orientovat se v NV č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Písemné ověření, test

i) Uvést podmínky oprávnění pro instalaci topidel na biomasu dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

Písemné ověření, test

Navrhování tepelného výkonu topidla a součinnost s profesí kamnář

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vypočítat tepelnou ztrátu prostoru určeného k vytápění
dle ČSN 73 4231, ČSN EN 15 544

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

b) Navrhnout ve spolupráci s kamnářem vhodný typ a tepelný výkon kamen pro daný objekt nebo jeho část, připojení na otopnou soustavu, odvod spalin a přívod vzduchu

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Posoudit připojení topidla na biomasu dle TPG 704 01 a řešení přívodu vzduchu v případě instalace plynových spotřebičů typu B v prostoru vytápěném kamny na biomasu

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 18.4.2026 14:12:38

Strana 3 z 11

Hodnotící standard

Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem a napojení do otopné soustavy

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat konstrukci kamen s teplovodním výměníkem, funkci konstrukčních částí a jejich vzájemnou vazbu

Písemné ověření s ústním vysvětlením

b) Vysvětlit účel instalace oběhového čerpadla, ventilu řízení zpětné teploty a ventilu zabraňujícímu kondenzaci v kamnech

Písemné ověření s ústním vysvětlením

c) Vysvětlit účel, smysl a nezbytnost akumulační nádrže

Písemné ověření s ústním vysvětlením

d) Popsat způsoby ochrany otopné soustavy proti přehřátí chladící smyčkou a záložním zdrojem; popsat důsledky výpadku sítě a havarijní stavy

Písemné ověření s ústním vysvětlením

e) Popsat napojení kamen na kouřovod dle ČSN 734 201

Písemné ověření s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v systémech zapojení kamen do okruhu vytápění a ohřevu teplé vody

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat zásady zapojení kamen do otopné soustavy dle ČSN 060310

Písemné ověření s ústním vysvětlením

b) Popsat schéma zapojení kamen do otopné soustavy s akumulační nádobou (včetně výroby teplé vody)

Písemné ověření s ústním vysvětlením

c) Popsat zapojení kamen do otopné soustavy (včetně výroby teplé vody) s akumulační nádobou a solárními panely

Písemné ověření s ústním vysvětlením

d) Popsat zapojení kamen do otopné soustavy nebo na ohřev teplé vody bez akumulace

Písemné ověření s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Připojení kamen na biomasu s teplovodním výměníkem na otopnou soustavu a uvedení do provozu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připojit vnější přívod vzduchu, topnou vodu a zabezpečovací prvky proti přehřátí ke kamnům na biomasu s teplovodním výměníkem

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

b) Namontovat a zapojit regulaci a oběhová čerpadla včetně zapojení zatápěcího okruhu bránícího nízkoteplotní korozi výměníku

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Připojit kamna na otopnou soustavu, naplnit otopnou soustavu vodou (topným médiem) a nastavit optimální provozní podmínky

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

d) Provést funkční zkoušku - kontrolu spalin a přípravu pro topnou zkoušku

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 18.4.2026 14:12:38

Strana 4 z 11

Hodnotící standard

Montáž ochranných a zabezpečovacích prvků kamen na biomasu s teplovodním výměníkem proti přehřátí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat význam, konstrukci a montáž dochlazovací smyčky napojené na vnější rozvod vody

Písemné ověření s ústním vysvětlením

b) Popsat význam, konstrukci a montáž náhradního zdroje elektřiny pro oběhové čerpadlo

Písemné ověření s ústním vysvětlením

c) Popsat zabezpečovací zařízení otevřené (samotížné) otopné soustavy dle ČSN 06 0830 s akumulací a bez akumulace (bez oběhového čerpadla) včetně zabezpečení pomocí trojcestného ventilu s napojením do odpadu a na vodu z vodovodního řádu

Písemné ověření s ústním vysvětlením

d) Vyjmenovat druhy pojišťovacích a zabezpečovacích zařízení, otopných soustav v budovách, jejich vlastnosti a použití

Písemné ověření s ústním vysvětlením

e) Provést funkční kontrolu zařízení uvedených v kritériích a), b), c) a d)

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Regulace otopné soustavy s kamny na biomasu s teplovodním výměníkem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Nastavit prvky otopné soustavy, ventily, čerpadlo, plnění akumulační nádrže, teplotu teplé vody, regulaci teploty vytápěného prostoru

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

b) Nastavit prvky otopné soustavy bez akumulační nádrže a nastavit regulaci teploty vytápěného prostoru

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Seřídit regulaci a funkci kamen připojených na akumulační nádobu

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provedení topné zkoušky kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat zkušební podmínky dle ČSN 06 0310 pro provedení zkoušky těsnosti kamen a otopné soustavy, vysvětlit postup

Ústní ověření

b) Provést zkoušku těsnosti a funkčnosti otopné soustavy dle ČSN 06 0310

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Provést zkoušku zabezpečovacího zařízení kamen dle ČSN 06 0830

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

d) Vypracovat protokol o provedených zkouškách kamen, zabezpečovacího zařízení a otopné soustavy dle ČSN 06 0310

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 18.4.2026 14:12:38

Strana 5 z 11

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO).

Zdravotní

způsobilost

je

vyžadována.

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153&kod_sm1=41).

Jedná

se

o

PK,

pro

účely

§

10d

zákona

č.

406/2000

Sb.,

o

hospodaření

energií,

ve

znění

pozdějších

předpidů.

Metodický

pokyn

k

naplnění

požadavků

§10d

zákona,

je

zveřejněn

na

http://www.mpo.cz/cz/energetika

-

a

-

suroviny/energeticka

-

legislativa/

Vstupní

požadavky

na

uchazeče:

Uchazeč

o

tuto

profesní

kvalifikaci

musí

být

držitelem:

a)

Dokladu

o

absolvování

středního

vzdělání

s

výučním

listem

v

oboru

vzdělání

36

-

52

-

H/01

Instalatér

nebo

a)

Osvědčení

o

získání

profesních

kvalifikací

skládajících

úplnou

profesní

kvalifikaci

Instalatér:

36

-

003

-

H

Montér/montérka

vnitřního

rozvodu

vody

a

kanalizace,

36

-

004

-

H

Topenář/topenářka

a

36

-

005

-

H

Montér/montérka

vnitřního

rozvodu

plynu

a

zařízení.

a

současně

musí

být

držitelem

následujících

osvědčení:

·

osvědčení

ZK

942

31

pro

pájení

naměkko

·

osvědčení

ZK

311

1.1

pro

svařování

kovů

plamenem

·

osvědčení

Lisování

mědi

pro

spojování

potrubí

z

mědi

nerozebíratelnými

spoji.

Uchazeč

musí

být

vybaven

vlastním

pracovním

oděvem,

obuví

a

osobními

ochrannými

pracovními

prostředky

odpovídajícími

prováděným

pracím.

Praktické

instalatérské

dovednosti

již

byly

ověřeny

v

rámci

absolvování

zkoušky

z

oboru

vzdělání

36

-

52

-

H/01

Instalatér,

resp.

splněním

požadavků

k

získání

úplné

profesní

kvalifikace

Instalatér

(vstupní

požadavky

na

uchazeče

pro

tuto

profesní

kvalifikaci).

Metodické

pokyny

Při

ověřování

odborných

kompetencí

je

třeba

respektovat

ustanovení

platných

technických

norem

a

právních

předpisů:

ČSN

01

3420

Výkresy

pozemních

staveb

–

Kreslení

výkresů

stavební

části

ČSN

73

4230

Krby

s

otevřeným

a

uzavíratelným

ohništěm

ČSN

73

4231

Kamna

–

Individuálně

stavěná

kamna

ČSN

73

4232

Sporáky

–

Individuálně

stavěné

sporáky

ČSN

EN

13229

Vestavné

spotřebiče

k

vytápění

a

krbové

vložky

na

pevná

paliva

-

Požadavky

a

zkušební

metody

ČSN

734

201

Komíny

a

kouřovody

–

Navrhování,

provádění

a

připojování

spotřebičů

paliv

ČSN

EN

14

961

-

1

Tuhá

biopaliva

-

Specifikace

a

třídy

paliv

-

Část

1

Obecné

požadavky

ČSN

EN

14

961

-

2

Tuhá

biopaliva

-

Specifikace

a

třídy

paliv

-

Část

2

Dřevní

pelety

pro

maloodběratele

ČSN

EN

14

961

-

3

Tuhá

biopaliva

-

Specifikace

a

třídy

paliv

-

Část

3

Dřevní

brikety

pro

maloodběratele

ČSN

EN

14

961

-

4

Tuhá

biopaliva

-

Specifikace

a

třídy

paliv

-

Část

4

Dřevní

štěpka

pro

maloodběratele

ČSN

EN

14

961

-

5

Tuhá

biopaliva

-

Specifikace

a

třídy

paliv

-

Část

5:

Palivové

dřevo

pro

maloodběratele

ČSN

75

5409

Vnitřní

vodovody

ČSN

01

3452

Technické

výkresy

-

Instalace

-

Vytápění

a

chlazení

ČSN

EN

12

828

Tepelné

soustavy

v

budovách

–

Navrhování

teplovodních

tepelných

soustav

ČSN

06

0830

Tepelné

soustavy

v

budovách

–

Zabezpečovací

zařízení

ĆSN

06

0310

Tepelné

soustavy

v

budovách

–

Projektování

a

montáž

Nařízení

vlády

č.

91/2010

Sb.,

o

podmínkách

požární

bezpečnosti

při

provozu

komínů,

kouřovodů

a

spotřebičů

paliv,

ve

znění

pozdějších

předpisů

Zákon

č.

406/2000

Sb.,

o

hospodaření

energií,

ve

znění

pozdějších

předpisů

Předpisy

BOZP

a

PO

související

s

prováděnými

činnostmi.

Technická

dokumentace

topidel

související

s

hodnocenými

činnostmi.

Technologické

postupy

a

informační

materiály

(např.

technické

listy)

související

s

hodnocenými

činnostmi.

Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 18.4.2026 14:12:38

Strana 6 z 11

Hodnotící standard

Vzhledem

k

charakteru

některých

pracovních

činností

je

nutné

při

ověřování

způsobilostí

zajistit

uchazeči

pomoc

další

osoby

(např.

při

manipulaci

materiálu).

Při

praktickém

ověřování

jednotlivých

kompetencí

je

hodnocena

organizace

práce,

volba

a

dodržování

předepsaných

technologických

postupů,

volba

a

dodržování

pracovních

postupů,

volba

a

používání

nářadí,

zařízení

a

pracovních

pomůcek.

Dále

je

hodnoceno

dodržování

předpisů

BOZP

a

používání

osobních

ochranných

pracovních

prostředků,

dodržování

předpisů

PO

a

hygieny

práce

a

kvalita

provedení

prací.

Pravidla

pro

aplikaci

testů

jako

způsobu

ověřování:

Soubor

otázek

pro

testy

stanovuje

autorizovaná

osoba

podle

požadavků

hodnoticího

standardu.

Musí

přitom

splňovat

následující

pravidla:

A.

Testy

pro

jednotlivé

uchazeče

musí

být

generovány

z

dostatečně

velkého

souboru

otázek,

aby

bylo

umožněno

řádově

několik

desítek

různě

sestavených

testů.

B.

Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

a)

V

případě,

kdy

se

některé

kompetence

nebo

kritéria

ověřují

pomocí

testů,

musí

být

splněny

následující

podmínky:

B1.

Pro

celkový

soubor

otázek,

z

něhož

se

generují

jednotlivé

testy:

a)

Pro

každé

kritérium

existuje

několik

otázek.

B2.

Pro

jednotlivé

vygenerované

testy:

a)

Každý

uchazeč

má

ve

svém

testu

pro

každé

kritérium

(u

něhož

je

test

způsobem

ověření

a

v

návaznosti

na

pokyn

o

tom,

která

kritéria

je

třeba

u

zkoušky

splnit)

alespoň

jednu

otázku.

B3.

Pro

úspěšné

splnění

požadavků

testu:

Za

úspěšné

splnění

testu

se

považuje

75

%

správně

zodpovězených

otázek

s

tím,

že

pro

každé

kritérium

musí

být

správně

zodpovězeno

alespoň

50

%

otázek.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 18.4.2026 14:12:38

Strana 7 z 11

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

•Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-52-H/01 Instalatér nebo 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení a min. 5 let odborné praxe ve funkci vedoucího montéra nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oboru instalatér nebo mechanik plynových zařízení, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

•Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 36-45-M/01 Technická zařízení budov (TZB) nebo v oboru 36-47-M/01 Stavebnictví, zaměření pozemní stavby a min. 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti TZB a stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování TZB a stavebních oborů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

•Vyšší odborné vzdělání v oborech technických zařízení budov nebo v oboru pozemní stavby a min. 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti TZB a stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování TZB a stavebních oborů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

•Vysokoškolské vzdělání v oborech technická zařízení budov nebo pozemní stavby a min. 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti TZB a stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů TZB a stavebních oborů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 18.4.2026 14:12:38

Strana 8 z 11

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály pro provádění montáží otopných soustav v budovách, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními.

Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.“

Měřidla: metr, vodováha, posuvné měřítko, pásmo, ocelové měřítko, úhelník

Nářadí a zařízení: stůl se svěrákem čelisťovým a trubkovým, souprava pro svařování plamenem, pomůcky pro ohýbání trubek, souprava pro pájení mědi naměkko, souprava pro spojování trubek z mědi a oceli lisováním, ohýbačka na měděné trubky, sada stranových klíčů, gola sada, příklepová vrtačka, sada vrtáků do betonu a do kovů, sada šroubováků, stupňovitý klíč s račnou, pilka na kov, kladivo, sekáč, elektrické vrtací a bourací kladivo, souprava na řezání trubkových závitů, kleště kombinované, kleště sika, hasák, úhlová bruska, prodlužovaní kabel, sada pilníků, kartáč ocelový, detektor plynu elektronický, detekční sprej, zkušební přístroj na zkoušky těsnosti plynovodů.

Pomůcky: tužka, lihový fix

Zdroj elektrické energie 230 V.

Technické normy a právní předpisy:

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kamna

ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné sporáky

ČSN EN 13229 Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

ČSN 734 201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 14 961-1 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 1 Obecné požadavky

ČSN EN 14 961-2 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 2 Dřevní pelety pro maloodběratele

ČSN EN 14 961-3 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 3 Dřevní brikety pro maloodběratele

ČSN EN 14 961-4 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 4 Dřevní štěpka pro maloodběratele

ČSN EN 14 961-5 Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN 01 3452 Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení

ČSN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ĆSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy BOZP a PO související s prováděnými činnostmi.

Technická dokumentace topidel související s hodnocenými činnostmi.

Technologické postupy a informační materiály (např. technické listy) související s hodnocenými činnostmi.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 18.4.2026 14:12:38

Strana 9 z 11

Hodnotící standard

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 18.4.2026 14:12:38

Strana 10 z 11

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno

HAMROZI, s.r.o., Třinec

Lukas Building s.r.o., Hnojník

GR plynové služby s.r.o., Ostrava

Střední škola polytechnická Brno

Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark

VRBA, s.r.o., Blansko

Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 18.4.2026 14:12:38

Strana 11 z 11