Hodnotící standard

Obsluha regálových zakladačů (kód: 37-071-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Skupina oborů:

Doprava a spoje (kód: 37)

Týká se povolání:

Obsluha motorových vozíků nebo regálových zakladačů

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti regálových zakladačů

3

Orientace v požadavcích na zajištění provozu regálových zakladačů

3

Orientace v dokladech, v technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu regálového zakladače

3

Orientace v požadavcích na pojezdovou dráhu , ocelovou konstrukci a kabinu regálového zakladače

3

Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení regálového zakladače

3

Orientace v zakázaných a mimořádných manipulacích obsluhy regálového zakladače

3

Kontrola regálového zakladače před započetím práce

3

Kontrola pojezdové dráhy regálového zakladače a regálové uličky

3

Příčná manipulace se zakládacím stolem – vysouvání a zasouvání

3

Pojezd v regálové uličce a svislá manipulace s regálovým zakladačem

3

Funkční zkouška regálového zakladače před započetím práce

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 05.09.2018

Obsluha regálových zakladačů, 1.11.2026 0:49:10

Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti regálových zakladačů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Určit druhy regálových zakladačů podle konstrukce

Písemné ověření

b) Popsat typické části konstrukce regálového zakladače

Písemné ověření

c) Určit základní parametry regálového zakladače

Písemné ověření

d) Popsat části zdvihového ústrojí regálového zakladače

Písemné ověření

e) Popsat části pojezdového ústrojí regálového zakladače

Písemné ověření

f) Určit požadavky na nosné prostředky regálového zakladače

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v požadavcích na zajištění provozu regálových zakladačů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Určit povinnosti a odpovědnost zaměstnavatele

Písemné ověření

b) Určit povinnosti a odpovědnost zaměstnance

Písemné ověření

c) Určit osobní ochranné pracovní prostředky obsluhy RZ

Písemné ověření

d) Určit požadavky na bezpečné ovládání regálového zakladače

Písemné ověření

e) Určit správné provedení přívodu el. proudu k regálovému zakladači

Písemné ověření

f) Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků na lidský organizmus)

Písemné ověření

g) Popsat způsob poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v dokladech, v technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu regálového zakladače

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Určit provozní dokumentaci nutnou k provozu regálového zakladače

Písemné ověření

b) Určit obsah Deníku regálového zakladače a prováděné zápisy

Písemné ověření

c) Určit druhy kontrol, které se zapisují do Deníku regálového zakladače

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v požadavcích na pojezdovou dráhu , ocelovou konstrukci a kabinu regálového zakladače

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Určit části pojezdové dráhy regálového zakladače

Písemné ověření

b) Určit požadavky na ocelovou konstrukci regálového zakladače

Písemné ověření

c) Určit požadavky na kabinu regálového zakladače

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Obsluha regálových zakladačů, 1.11.2026 0:49:10

Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení regálového zakladače

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Určit brzdy regálového zakladače, druhy, provedení

Písemné ověření

b) Určit koncové vypínače regálového zakladače, druhy, provedení

Písemné ověření

c) Určit požadavky na zachycovače a omezovače rychlosti spouštění regálového zakladače

Písemné ověření

d) Určit podmínky pro zařízení proti přetížení u regálového zakladače

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v zakázaných a mimořádných manipulacích obsluhy regálového zakladače

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Určit základní zakázané manipulace obsluhy regálového zakladače

Písemné ověření

b) Určit další zakázané manipulace obsluhy regálového zakladače

Písemné ověření

c) Určit podmínky přepravy nebezpečných břemen

Písemné ověření

d) Určit možnosti ponechání regálového zakladače bez dozoru

Písemné ověření

e) Určit možnost údržby a prací na regálovém zakladači

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kontrola regálového zakladače před započetím práce

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat deník regálového zakladače

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zkontrolovat vychystávací prostor

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zkontrolovat stanoviště obsluhy (přístup, ohrazení, osvětlení)

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Zkontrolovat ovládací prvky a nouzové tlačítko STOP

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Provést vizuální kontrolu regálového zakladače (závady na strojním nebo elektrickém zařízení)

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kontrola pojezdové dráhy regálového zakladače a regálové uličky

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést vizuální kontrolu kolejnice pojezdové a vodicí dráhy

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést vizuální kontrolu narážek a nárazníků RZ na koncích dráhy

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zkontrolovat uložení palet v regálech (přesah do průjezdného profilu RZ)

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Zkontrolovat zabezpečení vychystávacího prostoru a regálové uličky proti vstupu osob

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Obsluha regálových zakladačů, 1.11.2026 0:49:10

Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Příčná manipulace se zakládacím stolem – vysouvání a zasouvání

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést kontrolu brzd vysouvání stolu (vidlic)

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést kontrolu koncových vypínačů vysouvání stolu (vidlic)

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést kontrolu koncových narážek vysouvání stolu (vidlic)

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést kontrolu blokování RZ při vysouvání stolu (vidlic)

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Pojezd v regálové uličce a svislá manipulace s regálovým zakladačem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit důvody a vyzkoušet použití zvukové signalizace při pojezdu RZ

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vysvětlit správné nastavení koncových vypínačů pojezdu RZ (najetí na pevné narážky)

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vyjmenovat důvody pro použití přemosťovacího zařízení pojezdu RZ (vyzkoušet)

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Určit možné překážky pojezdu v regálové uličce

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Provést činnost obsluhy při zvedání prvního břemene těžšího než polovina nosnosti RZ

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Funkční zkouška regálového zakladače před započetím práce

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat funkce spínacího klíče

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vyzkoušet funkce ovládacích a signálních zařízení v kabině RZ

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vyzkoušet funkce všech zastavovacích a koncových vypínačů

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Vyzkoušet brzdy všech pohybů RZ bez zatížení

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Obsluha regálových zakladačů, 1.11.2026 0:49:10

Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy

a

zároveň

sdělí

uchazeči

typ

a

výrobce

regálového

zakladače,

na

kterém

bude

praktická

část

zkoušky

probíhat

(např.

Kovo

Cheb

-

RZS

610,

DAS

Levoča

-

RZ

3

apod.).

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

pro

obsluhu

regálového

zakladače

podle

vyhl.

č.

79/2013

Sb.

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/obsluha

-

regalovych

-

zaklad#zdravotni

-

zpusobilost).

Před

vlastní

zkouškou

musí

uchazeč

absolvovat

praktický

zácvik

obsluhy

regálového

zakladače

ve

smyslu

ČSN

EN

528,

který

musí

doložit

písemným

dokladem.

Vstupní

požadavky

-

minimální

úroveň

je

dána

základním

vzděláním

a

věkem

18

let

uchazeče.

Podmínkou

pro

připuštění

ke

zkoušce

je

zdravotní

způsobilost

uchazeče

včetně

práce

ve

výškách

a

předložení

záznamu

o

průběhu

praktického

zácviku

obsluhy.

A.

Zkouška

se

skládá

z

písemné

části

a

praktického

předvedení

a

vždy

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

U

kompetencí

"Orientace

ve

všeobecných

pojmech

z

oblasti

regálových

zakladačů"

-

"Orientace

v

požadavcích

na

zajištění

provozu

regálových

zakladačů"

-

"Orientace

v

dokladech,

v

technické

dokumentaci

a

v

hodnocení

technického

stavu

regálového

zakladače"

-

"Orientace

v

požadavcích

na

pojezdovou

dráhu,

ocelovou

konstrukci

a

kabinu

regálového

zakladače"

-

"Orientace

v

požadavcích

na

zabezpečovací

zařízení

regálového

zakladače"

-

"Orientace

v

zakázaných

a

mimořádných

manipulacích

obsluhy

regálového

zakladače"

bude

pro

uvedená

kritéria

použito

písemné

ověření

formou

písemného

testu.

Musejí

být

dodržena

následující

pravidla:

A1.

Zájemce

o

autorizaci

vypracuje

soubor

132

testových

otázek

zaměřených

na

ověření

znalostní

složky

vybraných

způsobilostí

popsaných

kritérií

hodnocení

následovně:

Kompetence

"Orientace

ve

všeobecných

pojmech

z

oblasti

regálových

zakladačů"

28

otázek

Kompetence

"Orientace

v

požadavcích

na

zajištění

provozu

regálových

zakladačů"

34

otázek

Kompetence

"Orientace

v

dokladech,

v

technické

dokumentaci

a

v

hodnocení

technického

stavu

regálového

zakladače"

10

otázek

Kompetence

"Orientace

v

požadavcích

na

pojezdovou

dráhu,

ocelovou

konstrukci

a

kabinu

regálového

zakladače"

14

otázek

Kompetence

"Orientace

v

požadavcích

na

zabezpečovací

zařízení

regálového

zakladače"

16

otázek

Kompetence

"Orientace

v

zakázaných

a

mimořádných

manipulacích

obsluhy

regálového

zakladače"

30

otázek

Testové

otázky

budou

sestaveny

ze

tří

odpovědí,

z

nichž

právě

jedna

je

správná.

Všechny

otázky

jsou

bodově

rovnocenné.

Pro

každé

kritérium

musí

existovat

min.

dvě

otázky.

B.

Autorizovaná

osoba

zajistí

vygenerování

náhodných

testů

pro

každého

uchazeče,

sestavených

z

otázek

v

následujícím

rozsahu:

Kompetence

"Orientace

ve

všeobecných

pojmech

z

oblasti

regálových

zakladačů"

14

otázek

Kompetence

"Orientace

v

požadavcích

na

zajištění

provozu

regálových

zakladačů"

17

otázek

Kompetence

"Orientace

v

dokladech,

v

technické

dokumentaci

a

v

hodnocení

technického

stavu

regálového

zakladače"

5

otázek

Kompetence

"Orientace

v

požadavcích

na

pojezdovou

dráhu,

ocelovou

konstrukci

a

kabinu

regálového

zakladače"

7

otázek

Kompetence

"Orientace

v

požadavcích

na

zabezpečovací

zařízení

regálového

zakladače"

8

otázek

Kompetence

"Orientace

v

zakázaných

a

mimořádných

manipulacích

obsluhy

regálového

zakladače"

15

otázek

B1.

Pro

celkový

soubor

otázek,

z

něhož

se

generují

jednotlivé

testy:

Pro

každé

kritérium

existují

minimálně

dvě

otázky.

B2

.

Pro

jednotlivé

vygenerované

testy:

Obsluha regálových zakladačů, 1.11.2026 0:49:10

Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Každý

uchazeč

má

ve

svém

testu

pro

každé

kritérium

alespoň

jednu

otázku.

Počty

otázek

pro

jednotlivá

kritéria

musí

být

podle

možností

úměrné

počtům

otázek

pro

tato

kritéria

obsažená

v

souboru

132

otázek

B3

.

Pro

úspěšné

splnění

požadavku

testu:

Za

úspěšné

splnění

testu

se

považuje

75

%

správně

zodpovězených

otázek

s

tím,

že

pro

každou

kompetenci

a

každé

kritérium

musí

být

správně

zodpovězeno

alespoň

50

%

otázek.

C.

U

kompetencí

"Kontrola

regálového

zakladače

před

započetím

práce"

-

"Kontrola

pojezdové

dráhy

regálového

zakladače

a

regálové

uličky"

-

"Příčná

manipulace

se

zakládacím

stolem

-

vysouvání

a

zasouvání"

-

"Pojezd

v

regálové

uličce

a

svislá

manipulace

s

regálovým

zakladačem"

-

"Funkční

zkouška

regálového

zakladače

před

započetím

práce"

bude

provedeno praktické

předvedení

s

ústní

obhajobou.

U

všech

kritérií

musí

být

předveden

správný

postup

při

současném

dodržení

zásad

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci.

Zkoušející

musí

být

přítomen

u

zkoušky

po

celou

dobu

zkoušení

uchazečů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Obsluha regálových zakladačů, 1.11.2026 0:49:10

Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojírenství a min. 5 let odborné praxe v oblasti zdvihacích zařízení. Dále musí být nejméně 5 let držitelem Osvědčení revizního technika zdvihacích zařízení, vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství a min. 5 let odborné praxe v oblasti zdvihacích zařízení. Dále musí být nejméně 5 let držitelem Osvědčení revizního technika zdvihacích zařízení, vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství a min. 5 let odborné praxe v oblasti zdvihacích zařízení. Dále musí být nejméně 5 let držitelem Osvědčení revizního technika zdvihacích zařízení, vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Vzor žádosti o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

A) Autorizovaná osoba musí disponovat uvedenými normami v platném znění v listinné podobě v dostatečném počtu potřebném pro zkoušku, nebo v elektronické podobě v off line formě (tedy již stažené) pro okamžité použití uchazečem:

- ČSN 26 7407

- ČSN EN 528

B) Materiálně-technické vybavení:

- regálový zakladač (viz "Pokyny k realizaci zkoušky"- např. Kovo Cheb - RZS 610, DAS Levoča - RZ 3 apod.) pro realizaci praktické části zkoušky

- břemeno v rozsahu nosnosti regálového zakladače

- psací potřeby a osobní ochranné prostředky (ochranná přilba, pracovní oděv, ochranné rukavice, pracovní obuv).

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Zájemce o autorizaci je povinen předložit spolu se žádostí o autorizaci soubor testových otázek.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Obsluha regálových zakladačů, 1.11.2026 0:49:10

Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba písemného ověření jednoho uchazeče je 90 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Obsluha regálových zakladačů, 1.11.2026 0:49:10

Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Společenstvo techniků zdvihacích zařízení, z. s

Obsluha regálových zakladačů, 1.11.2026 0:49:10

Strana 9 z 9