Hodnotící standard

Dlaždič/dlaždička (kód: 36-181-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Dlaždič - asfaltér

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci a dokumentaci dlaždičských a asfaltérských prací

3

Orientace v konstrukčním řešení a pracovních postupech dlážděných chodníků a vozovek včetně asfaltových povrchů

3

Návrh pracovních postupů provádění a oprav chodníkových a vozovkových dlažeb

3

Návrh pracovního postupu provádění a oprav dlažeb z lomového kamene při úpravách koryt vodních toků, jezů a výtoků z přehrad

3

Návrh pracovního postupu pokládání obalovaných drtí a litých asfaltů do profilů chodníků a vozovek

3

Měření a vytyčování délek, výšek a směrů při provádění dlažeb a asfaltových povrchů

3

Výpočty spotřeby materiálu pro provádění dlažeb a oprav

3

Zhotovování a úprava podkladů pro dlažby

2

Volba druhů výrobků pro dlažby

3

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

3

Úprava materiálů pro provádění dlažeb

3

Výroba malt a čerstvého betonu pro dlaždišské práce

2

Spárování dlažeb maltou, asfaltem a jinými materiály

2

Provádění a opravy kamenných a betonových chodníkových a vozovkových dlažeb včetně lemování

3

Provádění a opravy povrchů vozovek a chodníků z obalovaných drtí a litých asfaltů

3

Provádění a opravy dlažeb z lomového kamene při úpravách koryt vodních toků, jezů a výtoků z přehrad

3

Provádění a opravy dlažeb schodů, přejezdů, kolejí pouliční dráhy, odvodňovacích rigolů a dlažeb ze zatravňovacích tvárnic

3

Provádění a opravy dlažeb svahů

3

Provádění a opravy dlažeb parkovišť a odstavných ploch

3

Provádění mozaikových dlažeb

3

Bourání dlažeb a obrubníků

2

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení malé mechanizace a manipulačních prostředků pro dlaždičské a asfaltérské práce

3

Dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce při práci s dlažbou a asfaltovými materiály

3

Platnost standardu

Dlaždič/dlaždička, 13.6.2026 18:08:16

Strana 1 z 11

Hodnotící standard

Standard je platný od: 21.10.2022

Dlaždič/dlaždička, 13.6.2026 18:08:16

Strana 2 z 11

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace ve stavební dokumentaci a dokumentaci dlaždičských a asfaltérských prací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Číst prováděcí stavební výkresy (podle ČSN 01 34 20)

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v konstrukčním řešení a pracovních postupech dlážděných chodníků a vozovek včetně asfaltových povrchů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a vysvětlit konstrukční řešení dlážděných chodníků a vozovek na prováděcím výkresu

Ústní ověření

b) Popsat a vysvětlit konstrukční řešení asfaltových povrchů chodníků a vozovek na prováděcím výkresu

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Návrh pracovních postupů provádění a oprav chodníkových a vozovkových dlažeb

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout pracovní postup při pokládání a opravách chodníkových dlažeb a návrh zdůvodnit

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Navrhnout pracovní postup při pokládání a opravách vozovkových dlažeb

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Návrh pracovního postupu provádění a oprav dlažeb z lomového kamene při úpravách koryt vodních toků, jezů a výtoků z přehrad

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst prováděcí výkres pokládky dlažby z lomového kamene

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Navrhnout pracovní postup úpravy koryta vodního toku s použitím dlažby z lomového kamene

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Návrh pracovního postupu pokládání obalovaných drtí a litých asfaltů do profilů chodníků a vozovek

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout pracovní postup pro pokládku obalovaných drtí do profilu vozovky a návrh zdůvodnit

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Navrhnout pracovní postup pro pokládku litého asfaltu do profilu chodníku a návrh zdůvodnit

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Dlaždič/dlaždička, 13.6.2026 18:08:16

Strana 3 z 11

Hodnotící standard

Měření a vytyčování délek, výšek a směrů při provádění dlažeb a asfaltových povrchů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst prováděcí výkresy dlažeb a asfaltových povrchů

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Měřit a vytyčovat délky, výšky a směry při pokládce

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Výpočty spotřeby materiálu pro provádění dlažeb a oprav

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vypočítat plochy a objemy z údajů zjištěných ve stavebních výkresech nebo naměřených na stavbě

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vypočítat a nacenit spotřebu materiálů pro zadané dláždění

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Odhadnout počet potřebných pracovníků pro splnění úkolu v daném čase

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování a úprava podkladů pro dlažby

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyměřit výšky a sklony podkladu podle prováděcího výkresu

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zhotovit jednotlivé vrstvy podkladu – rozprostřít, urovnat a případně zhutnit

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Volba druhů výrobků pro dlažby

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout druh dlažby pro určenou drobnou stavbu, návrh zdůvodnit

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Ke kritériu a) navrhnout alternativní řešení, návrh zdůvodnit

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést parametry kvality materiálů používaných pro dlažby

Ústní ověření

b) Posoudit kvalitu konkrétního materiálu pro dlažbu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.) a posudek odůvodnit

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Dlaždič/dlaždička, 13.6.2026 18:08:16

Strana 4 z 11

Hodnotící standard

Úprava materiálů pro provádění dlažeb

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Upravit ručně dlažební prvky sekáním a štípáním

Praktické předvedení

b) Upravit dlažební prvky řezáním a broušením mechanizovaným nářadím

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Výroba malt a čerstvého betonu pro dlaždišské práce

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout pracovní postup výroby malt a betonů pro dlaždičské práce

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Připravit maltu nebo čerstvý beton (dle ČSN 72 24 30) o minimálním množství 120 litrů směsi (jedna malá stavební míchačka)

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Spárování dlažeb maltou, asfaltem a jinými materiály

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit spárovací materiály k použití

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Spárovat dlažbu o minimální ploše 3 m², včetně očistění dlažby po spárování

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Provádění a opravy kamenných a betonových chodníkových a vozovkových dlažeb včetně lemování

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést lemování dlažeb – osazení obrub

Praktické předvedení

c) Připravit podklad pro dlažbu

Praktické předvedení

d) Klást dlažební prvky, beranit a utahovat povrch

Praktické předvedení

e) Spárovat a čistit dlažbu po spárování

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění a opravy povrchů vozovek a chodníků z obalovaných drtí a litých asfaltů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit podklad pro asfaltový povrch

Praktické předvedení

b) Provést povrch z obalované drti dodané na stavbu minimálně na ploše 2 m²

Praktické předvedení

c) Provést povrch z litého asfaltu připraveného na místě ve vařiči minimálně na ploše 2 m²

Praktické předvedení

d) Provést konečnou úpravu asfaltového povrchu posypem

Praktické předvedení

e) Ošetřit asfaltérské nářadí, pomůcky a zařízení po ukončení prací

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dlaždič/dlaždička, 13.6.2026 18:08:16

Strana 5 z 11

Hodnotící standard

Provádění a opravy dlažeb z lomového kamene při úpravách koryt vodních toků, jezů a výtoků z přehrad

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb z lomového kamene

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Upravit poklad (lože) pro pokládku dlažby z lomového kamene

Praktické předvedení

c) Klást lomový kámen na sucho a do betonu minimálně na ploše 2 m²

Praktické předvedení

d) Kontrolovat sklon či rovinnost dlažby z lomového kamene

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Spárovat a čistit dlažbu po spárování

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění a opravy dlažeb schodů, přejezdů, kolejí pouliční dráhy, odvodňovacích rigolů a dlažeb ze zatravňovacích tvárnic

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Upravit podklad (lože) pro pokládku dlažby

Praktické předvedení

c) Klást dlažební prvky

Praktické předvedení

d) Spárovat a čistit dlažbu po spárování

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění a opravy dlažeb svahů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vytyčit délky, výšky a směry pro založení příčného profilu

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést lemování dlažeb – osazení obrub

Praktické předvedení

c) Upravit podklad (lože) pro pokládku dlažby

Praktické předvedení

d) Klást dlažební prvky minimálně na ploše 3 m²

Praktické předvedení

e) Spárovat a čistit dlažbu po spárování

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění a opravy dlažeb parkovišť a odstavných ploch

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést lemování dlažeb – osazení obrub

Praktické předvedení

c) Upravit podklad (lože) pro pokládku dlažby

Praktické předvedení

d) Klást dlažební prvky minimálně na ploše 3 m²

Praktické předvedení

e) Beranit dlažbu a utahovat povrch

Praktické předvedení

f) Spárovat a čistit dlažbu po spárování

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dlaždič/dlaždička, 13.6.2026 18:08:16

Strana 6 z 11

Hodnotící standard

Provádění mozaikových dlažeb

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout pracovní postup pracovního úkolu podle zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést přípravné práce pro dláždění – výškové a polohové vytyčení konstrukce, rozměření a vytýčení vzoru, organizovat pracoviště (připravit materiál, nářadí a pracovní pomůcky)

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést pokládku mozaikové dlažby podle zadání minimálně na ploše 2 m²

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Bourání dlažeb a obrubníků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Bourat dlažby ručně a pomocí mechanizovaného nářadí minimálně na ploše 2 m²

Praktické předvedení

b) Třídit vybouraný materiál

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení malé mechanizace a manipulačních prostředků pro dlaždičské a asfaltérské práce

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Volit nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky pro dlaždičské práce podle zadaní

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky pro dlaždičské a asfaltérské práce

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provádět jednoduché opravy dlaždičských a asfaltérských nástrojů a zařízení

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce při práci s dlažbou a asfaltovými materiály

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Dodržovat ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Rozeznat škodlivé a neškodné odpady a popsat možnosti recyklace

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat vliv dlaždičských činností na životní prostředí

Ústní ověření

d) Zajistit bezpečné postupy při obsluze a běžné údržbě používaných strojů

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dlaždič/dlaždička, 13.6.2026 18:08:16

Strana 7 z 11

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením.

Onemocnění

vylučující

výkon

povolání:

·

•Těžká,

prognosticky

závažná

onemocnění

oběhové

soustavy.

·

•Chladová

alergie.

·

•Raynaudův

syndrom.

·

•Prokázaná

přecitlivělost

na

chemické

látky

pracovního

prostředí.

·

•Chronická,

prognosticky

závažná

orgánová

onemocnění

podle

toxikologických

vlastností

látek.

·

•Astma

bronchiale

či

jiná

prognosticky

závažná

alergická

onemocnění.

·

•Prognosticky

závažná

onemocnění

pohybového

systému,

znemožňující

zátěž

páteře

a

trupu.

·

•Prognosticky

závažná

chronická

onemocnění

pohybového

systému,

zamezující

práci

ve

vynucené

poloze.

·

•Záchvatovité

a

kolapsové

stavy

Při

ověřování

odborných

způsobilostí

je

třeba

respektovat

ustanovení

následujících

norem

v

platném

znění.

Jde

zejména

o

tyto

normy:

ČSN

72

25

10

Dlažební

kostky

ČSN

EN

1342

Dlažební

kostky

z

přírodního

kamene

pro

venkovní

dlažbu

–

Požadavky

a

zkušební

metody

ČSN

EN

1343

Obrubníky

z

přírodního

kamene

pro

venkovní

dlažbu

–

Požadavky

a

zkušební

metody.

Při

praktickém

ověřování

zvládnutí

kritérií

hodnocení

je

třeba

v

odpovídajících

případech

hodnotit

organizaci

práce,

dodržování

předepsaných

technologických

postupů,

volbu

a

dodržování

pracovních

postupů,

volbu

a

používání

nářadí,

zařízení

a

pracovních

pomůcek.

Nedílnou

součástí

hodnocení

je

hodnocení

kvality

provedení

prací.

Vzhledem

k

charakteru

některých

činností

při

ověřování

odborných

způsobilostí

je

nezbytné

uchazeči

zajistit

pomoc

dalších

osob

a

mechanizační

prostředky.

Pro

ověření

kompetence

Volba

druhů

výrobků

pro

dlažby

,

kritérium

a)

Navrhnout

druh

dlažby

pro

určenou

drobnou

stavbu

AOs

připraví

tyto

varianty

zadání:

prostor

pod

pergolou

v

zahradě,

venkovní

terasa

s

podkladním

betonem,

odpočinková

plocha

v

zahradě

s

lavičkou,

chodník

kolem

domu

s

podkladním

betonem

pod

přesahem

střechy,

cestička

v

zahradě,

příjezd

ke

garáži,

z

nichž

AOs

pro

ověření

kompetence,

vybere

vždy

minimálně

tři

varianty.

Pro

ověření

kompetence

Úprava

materiálů

pro

provádění

dlažeb

,

kritérium

a),

b)

autorizovaná

osoba

připraví

minimálně

čtyři

druhy

materiálů

(žula,

pískovec,

beton,

keramika)

z

nichž

AOs

pro

ověření

kompetence,

vybere

vždy

minimálně

dva

materiály.

Ověření

kompetence

Provádění

a

opravy

kamenných

a

betonových

chodníkových

a

vozovkových

dlažeb

včetně

lemování

bude

provedeno

na

ploše

minimálně

3

m

2

.

Plocha

bude

opatřena

lemováním

(osazením

obrub)

podél

dvou

delších

stran.

Pro

ověření

kompetence

Provádění

a

opravy

dlažeb

schodů,

přejezdů,

kolejí

pouliční

dráhy,

odvodňovacích

rigolů

a

dlažeb

ze

zatravňovacích

tvárnic

AOs

připraví

tyto

varianty:

dlažba

pro

tři

schodišťové

stupně

venkovního

schodiště;

zádlažba

pouliční

dráhy

v

délce

1,5

bm

(možno

provádět

mimo

reálné

drážní

těleso);

zádlažba

pro

odvodňovací

rigol

v

délce

1,5

bm,

plocha

pro

dlažbu

ze

zatravňovacích

tvárnic

(min

3

m

2

).

Z

těchto

variant

si

uchazeč

vylosuje

tři

úkoly.

Pro

ověření

kompetence

Volba,

obsluha

a

údržba

nářadí,

pracovních

pomůcek,

strojních

zařízení

malé

mechanizace

a

manipulačních

prostředků

pro

dlaždičské

a

asfaltérské

práce

,

kritérium

c)

Provádět

jednoduché

opravy

daždičských

a

asfaltérských

nástrojů

a

zařízení

AOs

zajistí

tyto

varianty

údržby:

vyměnit

násadu

lopaty,

vyměnit

topůrko

dlaždičského

kladiva,

vyměnit

diamantový

řezný

kotouč.

Z

těchto

variant

si

uchazeč

vylosuje

jeden

úkol.

Dlaždič/dlaždička, 13.6.2026 18:08:16

Strana 8 z 11

Hodnotící standard

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání Dlaždič nebo v oboru vzdělání Dlaždičské práce + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zhotovování dlažeb a asfaltových povrchů nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oboru vzdělání Dlaždičské práce.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zhotovování dlažeb a asfaltových povrchů nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oboru vzdělání Dlaždičské práce.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zhotovování dlažeb a asfaltových povrchů nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oboru vzdělání Dlaždičské práce.

Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zhotovování dlažeb a asfaltových povrchů nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oboru vzdělání Dlaždičské práce.

Platné osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-181-H Dlaždič/dlaždička vydané v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zhotovování dlažeb a asfaltových povrchů nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oboru vzdělání Dlaždičské práce.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Dlaždič/dlaždička, 13.6.2026 18:08:16

Strana 9 z 11

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující vykonání zkoušek - vybavené dlaždičskými a asfaltérskými materiály, nářadím a zařízením pro provádění dlaždičských a asfaltérských prací a dopravu materiálu odpovídajícím požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

Měřidla: dřevěný skládací metr dl. 2 m, svinovací pásmo dl. 20 m, vodováha 0,6 m a 2 m, sklonoměr, dlaždičské kříže, výtyčky, kontrolní šablona, laserová vodováha a sklonoměr, trojboký vytyčovací hranol, hadicová vodováha, geodetické měřicí stroje (teodolit a nivelační stroj) s příslušenstvím.

Nářadí a zařízení: velké a prostřední dlaždičské kladivo, mozaikové kladívko, dlaždičská palice, sekáče, palička na sekání dlažby, beránky, pěch, dlaždičské kleště, kleště na podávání kostek, sochor (železník), řezačka, štípačka, bruska, diamantový kotouč, vibrační deska, kartáče, košťata, nářadí na přípravu spárovací malty, krumpáč, špičák, motyka, lopata, vidle na kámen, ocelové a dřevěné hrábě, kolečko stavební, hydrantový nástavec a klíč, zdvihák na obrubníky, mechanizované zařízení na hutnění podloží a dlažby, tavný kotlík, zálivkový vařič, zapalovač plynový pro přepravníky, vaničky na asfalt, nádoby na vodu (kbelíky a konve).

Mechanizační prostředky: jeden malý smykový nakladač (např.: Bobcat S 175, Caterpillar 236B, Mustang 2054, SUNWARD SWL 3220, Locust 903, GEHL 4635 SXT atp.)

Pomůcky: dlaždičská šňůra, tužka, dopravní značky k označení pracoviště, zábrany na ohrazení pracoviště, latě na kontrolu rovinnosti, emulze na čištění nářadí a zařízení.

Materiál: 3 m3 lomového kamene, 3 m2 betonové zámkové dlažby, 3 m2 žulových dlažebních kostek velkých (15/17 cm), 3 m2 žulových dlažebních kostek malých (8/10 cm), 2 m2 kostek pro chodníkové mozaiky (4/6 cm), 3 m2 zatravňovacích tvárnic, obalovaná drť a litý asfalt pro plochu 2 m2, cement, písek a kamenivo pro výrobu 0,3 m3 podkladního betonu, tři betonové schodišťové stupně, 1 m3 zeminy pro zásyp zatravňovacích tvárnic.

- Zdroj elektrické energie, vody a tlakového vzduchu

- Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

- Pomocný personál (dva pomocní pracovníci)

- Normy: ČSN 72 25 10 Dlažební kostky

ČSN EN 1342 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1343 Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody.

Uchazeč: Pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro průběh zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 20 až 24 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Dlaždič/dlaždička, 13.6.2026 18:08:16

Strana 10 z 11

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Metrostav a. s.

SŠ stavebních řemesel Brno, Bosonohy

Stavební firma EMV s. r. o.

Dlaždič/dlaždička, 13.6.2026 18:08:16

Strana 11 z 11