Hodnotící standard

Promítač/promítačka klasického filmu (kód: 82-005-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo kultury

Skupina oborů:

Umění a užité umění (kód: 82)

Týká se povolání:

Promítač

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Zajišťování bezpečnosti a správné obsluhy kinotechnických zařízení

4

Provádění údržby, čištění a drobných oprav kinotechnických zařízení pro projekci klasického filmu

4

Příprava a nastavování kinotechnických zařízení na provoz před projekcí klasického filmu

4

Příprava zvukových kinotechnických zařízení na provoz

4

Manipulace a zpracovávání klasických filmových kopií při přípravě k projekci

4

Zakládání klasické filmové kopie do promítacího stroje

4

Projekce klasické filmové kopie

4

Manipulace s klasickými filmovými kopiemi a zařízeními po projekci, zaznamenávání projekce

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 23.12.2025

Promítač/promítačka klasického filmu, 5.8.2026 2:24:50

Strana 1 z 11

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Zajišťování bezpečnosti a správné obsluhy kinotechnických zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Identifikovat bezpečnostní rizika při obsluze kinotechnických zařízení

a vysvětlit opatření k zajištění bezpečnosti

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vyjmenovat a rozlišit druhy používaných rozváděčů v kině a předvést

manipulaci s napájecími okruhy

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Ovládat s pomocí tlačítek světelný panel a zvolit vhodné osvětlení prostoru sálu a‍ kabiny v různých stavech kina

Praktické předvedení

d) Ovládat s pomocí tlačítek oponové zařízení a vysvětlit význam maskování obrazu pro filmovou projekci

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Vysvětlit vlastnosti promítacích ploch, jejich typy, užití a údržbu

Ústní ověření

f) Popsat činnost při mimořádných situacích v kině (výpadek napájení, úraz, požár)

Ústní ověření

g) Dodržovat zásady BOZP a PO při přípravě, provozu a ukončování činností v promítací kabině

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění údržby, čištění a drobných oprav kinotechnických zařízení pro projekci klasického filmu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Očistit promítací stroje od prachu

Praktické předvedení

b) Vyčistit objektiv a vysvětlit význam afokálních a anamorfotických předsádek a optické vady při projekci klasického filmu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Očistit převíjecí stůl od prachu

Praktické předvedení

d) Vysvětlit význam pravidelných kontrol a údržby kinotechnických zařízení podle jejich periodicity

Ústní ověření

e) Vysvětlit význam provozního deníku a jeho využití pro záznam údržbových prací a revizí

Ústní ověření

f) Popsat dopady nedostatečné nebo neodborné údržby na promítací stroje, klasické filmové kopie a příslušenství

Ústní ověření

g) Předvést správnou manipulaci s vysokotlakou (xenonovou) výbojkou

a vysvětlit nezbytná ochranná opatření

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Provést údržbu a drobné opravy kinotechnických zařízení

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Promítač/promítačka klasického filmu, 5.8.2026 2:24:50

Strana 2 z 11

Hodnotící standard

Příprava a nastavování kinotechnických zařízení na provoz před projekcí klasického filmu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Ukázat a popsat základní části klasického filmového projektoru

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vysvětlit význam jednotlivých transportních prvků klasického filmového projektoru

Ústní ověření

c) Zapnout usměrňovače a rozhodnout o jejich správném provozním stavu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Vysvětlit funkci tlačítek na ovládacím panelu klasického filmového projektoru

Ústní ověření

e) Zapnout klasické filmové projektory a ověřit jejich základní funkčnost

Praktické předvedení

f) Zapnout převíjecí stůl a ověřit jeho základní funkčnost

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Příprava zvukových kinotechnických zařízení na provoz

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zorientovat se v elektroakustickém řetězci a identifikovat zvuková zařízení kina s využitím schématu

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zapnout zvukový procesor, nastavit standardní úroveň signálu a upravit ji podle zdroje

Praktické předvedení

c) Rozlišit jednotlivá A/V rozhraní zvukového procesoru

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Rozlišit druhy kabelů pro propojení A/V řetězce a určit, pro jaké signály jsou vhodné

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Zapnout koncové zesilovače, vysvětlit význam jednotlivých zvukových kanálů a jejich konfiguraci

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Popsat postup při přechodu mezi zdroji signálu

Ústní ověření

g) Vysvětlit postup při řešení poruch zvukových kinotechnických zařízení

Ústní ověření

h) Vysvětlit požadavky na akustiku kina a vlivy způsobující akustické vady sálu

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Promítač/promítačka klasického filmu, 5.8.2026 2:24:50

Strana 3 z 11

Hodnotící standard

Manipulace a zpracovávání klasických filmových kopií při přípravě k projekci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat správné uskladnění klasické filmové kopie od převzetí distribuční kopie po její vrácení

Ústní ověření

b) Rozeznat od sebe typy středovek (distribuční / laboratorní)

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vysvětlit, zda je k projekci vhodná klasická filmová cívka nebo středovka, a tvrzení odůvodnit

Ústní ověření

d) Vyjmout díl klasické filmové kopie z krabice a bezpečně jej přenést

na převíjecí stůl

Praktické předvedení

e) Zjistit, na jaké straně klasické filmové kopie se nachází emulzní želatinová vrstva

Praktické předvedení

f) Rozeznat jednotlivé druhy pásů na klasické distribuční filmové kopii

a vysvětlit jejich význam pro projekci

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Převinout díl klasické filmové kopie ze středovky pomocí převíjecího stolu na filmovou cívku a kontrolovat poškození filmu

Praktické předvedení

h) Identifikovat obvyklá poškození klasické filmové kopie a určit příčiny jejich vzniku

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Určit zvukové záznamy na klasické filmové kopii a vysvětlit rozdíly mezi zvukovými formáty

Praktické předvedení a ústní ověření

j) Určit obrazový formát klasické filmové kopie a vysvětlit rozdíly mezi obrazovými formáty

Praktické předvedení a ústní ověření

k) Ukázat umístění prolínacích značek na klasické filmové kopii a vysvětlit jejich význam pro projekci

Praktické předvedení a ústní ověření

l) Vytvořit slepku metodou suchého lepení s přesahem pomocí adhezní pásky

Praktické předvedení

m) Opravit natržené děrování zástřihem

Praktické předvedení

n) Vysvětlit účel a obsah dokumentu „Stav kopie"

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zakládání klasické filmové kopie do promítacího stroje

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Založit cívku s klasickou filmovou kopií do projektoru bez jejího poškození

Praktické předvedení

b) Vhodně nastavit polohu strhovače a vertikálního seřizovače obrazu

před založením klasické kopie do promítacího stroje

Praktické předvedení

c) Založit klasickou filmovou kopii do strhovače a přitlačit ji k filmové dráze objektivem při správném nastavení dělicí čáry na rysce

Praktické předvedení

d) Založit klasickou filmovou kopii do transportních mechanismů

s nastavením smyček před a za filmovou dráhou

Praktické předvedení

e) Založit klasickou filmovou kopii mikrospínačem bez jejího přetržení

Praktické předvedení

f) Vyměnit okeničku a objektiv (předsádku) podle obrazového formátu filmu

Praktické předvedení

g) Nastavit zvukový procesor podle formátu zvukového záznamu

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Promítač/promítačka klasického filmu, 5.8.2026 2:24:50

Strana 4 z 11

Hodnotící standard

Projekce klasické filmové kopie

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zahájit projekci v souladu se zásadami estetiky klasické filmové projekce

Praktické předvedení

b) Korigovat pozici dělicí čáry v obrazových polích

Praktické předvedení

c) Regulovat výstupní proud usměrňovačem podle obrazového formátu

Praktické předvedení

d) Zaostřit obraz pro optimální projekci

Praktické předvedení

e) Nastavit vhodnou hlasitost zvukového procesoru

Praktické předvedení

f) Využít prolínací značky pro plynulou a nepřerušovanou projekci

Praktické předvedení

g) Ukončit projekci s ohledem na správnou estetiku klasické filmové projekce

Praktické předvedení

h) Identifikovat základní problémy při klasické filmové projekci a navrhnout jejich řešení

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Manipulace s klasickými filmovými kopiemi a zařízeními po projekci, zaznamenávání projekce

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Převinout díl klasické filmové kopie po projekci zpět na horní cívku pomocí promítacího stroje

Praktické předvedení

b) Odtlačit objektiv od filmové dráhy a očistit transportní prvky projektoru

od prachu

Praktické předvedení

c) Převinout již promítaný díl klasické filmové kopie zpět na původní středovku pomocí převíjecího stolu

Praktické předvedení

d) Přenést díl klasické filmové kopie zpět do krabice tak, aby nedošlo

k jejímu vysypání

Praktické předvedení

e) Zaznamenat projekci do dokumentu Stav kopie a připravit krabice

k přepravě

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Promítač/promítačka klasického filmu, 5.8.2026 2:24:50

Strana 5 z 11

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce

Uchazečem

o

zkoušku

může

být

každá

fyzická

osoba

starší

18

let,

která

získala

alespoň

základy

vzdělání,

nebo

účastník

rekvalifikace

podle

zákona

č.

435/2004

Sb.,

zákon

o

zaměstnanosti.

Zdravotní

způsobilost

není

vyžadována.

Autorizovaná

osoba

zároveň

s

odesláním

pozvánky

ke

zkoušce

písemnou

formou

sdělí,

kde

a

jakým

způsobem

se

uchazeč

může

informovat

o

svých

povinnostech

a

průběhu

zkoušky

a

které

doklady/dokumenty

musí

uchazeč

předložit

bezprostředně

před

započetím

zkoušky.

2.

Průběh

zkoušky

Před

zahájením

zkoušky

uchazeč

předloží

zkoušejícímu

průkaz

totožnosti

a

případně

další

dokumenty

opravňující

k

připuštění

ke

zkoušce

uvedené

v

části

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce.

Bezprostředně

před

zahájením

zkoušky

autorizovaná

osoba

seznámí

uchazeče

s

pracovištěm,

s

organizací

zkoušky,

s

jeho

právy

a

povinnostmi

v

rámci

zkoušky

podle

zákona

č.

179/2006

Sb.,

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

autorizovaná

osoba

vyhotoví

a

uchazeč

podepíše

písemný

záznam.

Zkoušející

uzná,

a

tedy

nemusí

ověřovat,

ty

odborné

způsobilosti,

které

byly

již

dříve

u

uchazeče

ověřeny

v

rámci

zkoušky

z

jiné

profesní

kvalifikace

(nutno

doložit

osvědčením

o

získání

profesní

kvalifikace),

a

které

jsou

shodné

svým

rozsahem

i

obsahem.

Rozsah

a

obsah

odborné

způsobilosti

určují

její

jednotlivá

kritéria

a

pokyny

k

provedení

zkoušky

popsané

v

hodnoticím

standardu.

Zkoušející

tyto

odborné

způsobilosti

neuzná

jako

již

ověřené,

pokud

by

tím

nebylo

zajištěno

řádné

ověření

ostatních

požadavků

stanovených

tímto

hodnoticím

standardem

(například

při

nutnosti

dodržení

technologických

postupů

a

časové

souslednosti

různých

činností).

Zkouška

se

koná

v

českém

jazyce.

Zkouška

je

veřejná.

Praktická

část

zkoušky

a

praktická

zkouška

není

veřejná

v

případech,

kdy

to

je

nutné

z

hygienických

důvodů

nebo

z

důvodu

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

práce.

Výklad

vybraných

pojmů

·

Za

promítací

plochu

se

nepovažuje

stěna

místnosti.

·

Estetika

filmové

projekce

je

správným

postupem

vedení

filmové

projekce.

Zahrnuje

sekvenci

činností

prováděných

ve

vhodném

časovém

sledu

od

sebe.

Činnostmi

při

zahájení

projekce

jsou:

zvuk

gongu,

zhasnutí

světel,

otevření

opony,

začátek

projekce

filmu.

Činnostmi

při

zakončení

projekce

jsou:

zavření

opony,

rozsvícení

světel.

·

Kontrola

a

převíjení

klasické

filmové

kopie

probíhá

vždy

v

bavlněných

rukavicích,

nebrání

-

li

drobným

úkonům

(například

odstraňování

lepenky

ze

slepky).

·

Distribuční

klasická

filmová

kopie

je

filmová

kopie

rozdělená

do

jednotlivých

dílů

opatřených

nezbytným

technickým

vybavením

(úvodní

a

koncové

pásy

dostatečné

délky

a

průvodní

dokumentace)

navinutých

na

středovkách

uzavřených

v

samostatných

krabicích

umístěných

po

třech

kusech

do

běžných

distribučních

přepravek

nebo

položených

na

sobě

a

převázaných

provazem

Odborná

způsobilost

Zajišťování

bezpečnosti

a

správné

obsluhy

kinotechnických

zařízení

·

Kritérium

a:

uchazeč

po

vstupu

do

kabiny

označí

místa,

kde

a

za

jakých

okolností

je

riziko

úrazu

elektrickým

proudem

nebo

může

vzniknout

požár.

Popíše,

jaká

jsou

provedena

opatření

k

zajištění

bezpečnosti

(druh

ochrany

před

nebezpečným

dotykem

při

poruše,

protipožární

přepážky,

provedení

zařízení

z

hlediska

šíření

požáru,

poplachové

směrnice,

hasební

prostředky).

·

Kritérium

b:

uchazeč

vyjmenuje

a

rozliší

druhy

rozváděčů

v

kině.

Rozhodne,

jakého

druhu

je

konkrétní

rozváděč

a

vysvětlí,

jak

konkrétní

okruh

uvede

do

zabezpečeného

vypnutého

stavu.

Dále

předvede,

jak

by

uvedl

do

vypnutého

stavu

celý

rozváděč.

·

Kritérium

e:

uchazeč

pomocí

příslušných

tlačítek

na

ovládacím

panelu

manipuluje

s

oponovým

zařízením

tak,

aby

demonstroval

otevírání

a

zavírání

opony.

Odborná

způsobilost

Provádění

údržby,

čištění

a

drobných

oprav

kinotechnických

zařízení

pro

projekci

Promítač/promítačka klasického filmu, 5.8.2026 2:24:50

Strana 6 z 11

Hodnotící standard

klasického

filmu

·

Kritérium

f:

uchazeč

předvede

manipulaci

s

vysokotlakou

výbojkou.

Vybere

a

nasadí

si

potřebné

ochranné

pomůcky

pro

tuto

činnost.

Při

zkoušce

se

použije

vzorek

výbojky

již

bez

tlaku.

Odborná

způsobilost

Příprava

a

nastavování

kinotechnických

zařízení

na

provoz

před

projekcí

klasického

filmu

·

Kritérium

a:

uchazeč

ukáže

a

vysvětlí

význam

jednotlivých

součástí

promítacího

stroje,

tedy

jeho

elektrickou,

mechanickou

a

optickou

část,

a

to

včetně

transportních

mechanismů.

·

Kritérium

c:

uchazeč

zapne

usměrňovač

ovládacími

prvky

podle

konkrétní

konfigurace.

Ověří,

zda

je

signalizováno

zapnutí

kontrolkou

a

zda

se

rozběhl

chladicí

ventilátor.

Nastaví

odhadem

hodnotu

výstupního

proudu.

·

Kritérium

e:

uchazeč

zapne

promítací

stroj

a

ověří,

zda

je

způsobilý

k

provozu.

Zejména

točí

-

li

se

volně

všechny

vodící

kladky,

setrvačník,

reaguje

-

li

odvíjecí

a

navíjecí

jednotka

stroje

na

aktivací

mikrospínače

a

zda

je

možné

bez

problému

otáčet

ručním

pohonem

elektromotoru.

Odborná

způsobilost

Příprava

zvukových

kinotechnických

zařízení

na

provoz

·

Kritérium

a:

uchazeč

podle

schématu

popíše,

jaké

jsou

k

dispozici

zdroje

signálu.

Rozhodne

o

jejich

charakteru.

·

Kritérium

c:

podle

schématu

zadního

panelu

zvukového

procesoru

uchazeč

identifikuje

jednotlivá

rozhraní

a

určí,

zda

se

jedná

o

vstupy

či

výstupy.

Vyjmenuje

zařízení,

která

se

k

těmto

vstupům

a

výstupům

připojují.

·

Kritérium

d:

ze

sady

kabelů

uchazeč

vybere

vhodný

kabel

pro

libovolné

přenosové

rozhraní

na

zadní

straně

zvukového

procesoru

nebo

zesilovače.

·

Kritérium

e:

uchazeč

zapne

jednotlivé

zesilovače

a

vysvětlí,

jak

lze

během

projekce

kontrolovat

jejich

správný

stav.

Uvede,

jak

jsou

zesilovače

přiřazeny

k

jednotlivým

zvukovým

kanálům

a

jakou

mají

konfiguraci

výstupu

(můstkovou,

75

V

linku,

ap).

Odborná

způsobilost

Manipulace

a

zpracovávání

klasických

filmových

kopií

při

přípravě

k

projekci

·

Kritérium

b:

uchazeč

rozpoznává

oba

typy

předložených

středovek.

·

Kritérium

f:

uchazeč

při

převíjení

identifikuje

jednotlivé

části

distribuční

kopie,

zejména

ochranný

pás,

určovací

pás,

synchronizační

pás,

dějovou

část

a

vybíhací

pás

a

vysvětlí

jejich

význam

pro

klasickou

filmovou

projekci.

·

Kritérium

h:

uchazeč

s pomocí

nákresu

zachycujícího

poškození

klasické

filmové

kopie

identifikuje

nejběžnější

poškození

klasické

filmové

kopie

a

vysvětlí

jejich

možné

příčiny.

·

Kritérium

i:

uchazeč

na

klasické

filmové

kopii

ukáže

různé

druhy

zvukových

záznamů,

které

pojmenuje

a

vysvětlí

jejich

parametry,

jako

druh

zvukového

záznamu

(analogový

/

digitální),

počet

kanálů

a

způsob

buzení

zvukové

stopy.

Diskutuje

také

vzájemné

rozdíly

v konfiguraci

reproduktorových

soustav.

·

Kritérium

j:

uchazeč

identifikuje

obrazový

formát

klasické

filmové

kopie

a

vyjmenuje

další

obvyklé

obrazové

formáty

filmů

na

35mm

filmových

kopiích,

přičemž

uvádí

jejich

vzájemné

rozdíly.

·

Kritérium

k:

uchazeč

na

klasické

filmové

kopii

identifikuje

prolínací

značky,

uvede

jejich

rozsah,

umístění

v obraze

a

úkony,

které

je

potřeba

jako

promítač

provést,

pokud

se

prolínací

značky

při

projekci

filmu

objeví.

Odborná

způsobilost:

Zakládání

klasické

filmové

kopie

do

promítacího

stroje

Pro

tuto

odbornou

způsobilost

zkoušející

připraví

dva

promítací

stroje.

Všechna

hodnoticí

kritéria

budou

vykonávána

na

obou

promítacích

strojích.

Na

prvním

promítacím

stroji

předvede

zahájení

filmové

projekce.

Na

druhém

promítacím

stroji

předvede

zakončení

filmové

projekce.

K

tomuto

účelu

využije

prolínací

značky,

které

zajistí

plynulost

a

nepřerušenost

filmové

projekce.

Odborná

způsobilost:

Projekce

klasické

filmové

kopie

Kritérium

a)

-

h)

minimální

délka

klasické

filmové

projekce

je

10

minut.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby

je

oprávněný

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Promítač/promítačka klasického filmu, 5.8.2026 2:24:50

Strana 7 z 11

Hodnotící standard

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

„splnil“, nebo

„nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

„vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

„nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu jejího trvání.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na elektrotechniku nebo audiovizuální techniku nebo filmovou vědu nebo kinematografii a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti promítání klasického filmu a údržby filmové techniky nebo na pozici učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti filmové tvorby.

Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na elektrotechniku nebo audiovizuální techniku nebo filmovou vědu nebo kinematografii a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti promítání klasického filmu a údržby filmové techniky nebo na pozici učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti filmové tvorby.

Vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského studijního programu a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti promítání klasického filmu a údržby filmové techniky nebo na pozici učitele odborných předmětů, nebo učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti filmové tvorby.

Profesní kvalifikace Promítač/promítačka klasického filmu (82-005-M) a střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti promítání klasického filmu a údržby filmové techniky.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury, mk.gov.cz.

Promítač/promítačka klasického filmu, 5.8.2026 2:24:50

Strana 8 z 11

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Promítací kabina se standardním vybavením

  - 2 promítací stroje pro 35mm film s lampovou skříní s xenonovou výbojkou, budiči zvuku a příslušnými usměrňovači

  - 2 sady objektivů pro projekci formátů 1:1,33, 1:1,37, 1:1,66, 1:1,85 a 1:2,35

  - 2 sady filmových okeniček pro projekci formátů 1:1,33, 1:1,37, 1:1,66, 1:1,85 a 1:2,35

  - Převíjecí stůl s prosvětlovacím sklem a lampičkou

  - Distribuční filmová kopie s celovečerním zvukovým filmem na 35mm filmovém pásu s průvodní dokumentací (stav kopie)

  - Filmová lepička pro suché lepení 35mm filmu

  - Adhezní páska určená pro slepování filmové kopie

  - Isopropylalkohol

  - Schéma elektroakustického řetězce kina (blokové zakreslení propojení všech kinotechnických zařízení)

  - Xenonová výbojka (zbavena tlaku)

  - Ochranné pomůcky pro manipulaci s xenonovou výbojkou

  - Anamorfotický objektiv

  - Sada manuálů běžně používaných zvukových procesorů (Dolby CP650, Dolby CP750, Dolby CP850, Dolby CP950, DTS 6AD a DTS XD 10P)

  - Sada manuálů běžných zvukových zesilovačů pro kinotechniku

  - Schéma poškození filmové kopie

  - Štětec pro očišťování převíjecího stolu

  - Netkaná textilie

  - Zvukový procesor pro zvukové formáty Dolby

  - Koncové zesilovače

  - Odposlechový reproduktor

  - Ovládací panel pro ovládání osvětlení v kinosále a oponového zařízení

  - Trezor pro uskladnění filmových cívek

  - Bavlněné rukavice

  - 6 kusů filmových cívek

  - Lupa

  - Štětec nebo kartáček pro očišťování projektorů

  - Mýdlo a ručník

Kinosál (zatemněná místnost uzpůsobena svými akustickými vlastnostmi k prezentaci audiovizuálních děl)

  - Místa k sezení

  - Reproduktorová soustava konfigurace 5.1

  - Promítací plocha v pevné konstrukci

  - Maskovací opona rozhrnovaná pomocí elektromechanického pohonu s řídicí jednotkou

Osobní ochranné prostředky

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 5 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb.

Promítač/promítačka klasického filmu, 5.8.2026 2:24:50

Strana 9 z 11

Hodnotící standard

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 2 až 3 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Promítač/promítačka klasického filmu, 5.8.2026 2:24:50

Strana 10 z 11

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem (kultury) a odborníky z praxe z těchto subjektů:

Ing. Tomáš Vyšinský,

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3,

Národní filmový archiv,

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze.

Hodnoticí standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Promítač/promítačka klasického filmu, 5.8.2026 2:24:50

Strana 11 z 11