Hodnotící standard

Servisní pracovník/pracovnice výtahů (kód: 23-048-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Týká se povolání:

Servisní pracovník výtahů

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů

3

Provádění pravidelných servisních prohlídek výtahu

3

Udržování šachetních dveří výtahu

3

Udržování vodítek výtahu

3

Provádění servisních činností na výtahovém stroji, případně jeho výměna

3

Udržování případně výměna klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

3

Výměna nosných prostředků výtahu

3

Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu

3

Provádění oprav elektrické instalace v šachtě výtahu

3

Provádění oprav elektrické instalace ve strojovně výtahu

3

Seřizování mechanických částí výtahu

3

Provádění provozních prohlídek výtahu

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 16.12.2022

Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 13.6.2026 10:47:29

Strana 1 z 11

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést rozdělení výtahů podle druhu a konstrukce pohonu, podle umístění

Ústní ověření

b) Určit druh výtahu, popsat dispoziční uspořádání, způsob ohrazení šachty, umístění strojovny a vyjmenovat zakreslené části z předloženého dispozičního výkresu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Odečíst stavební rozměry šachty a strojovny, počet stanic, výšku zdvihu, řešení přístupu a vstupu do strojovny a do prohlubně z dispozičního výkresu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Vysvětlit dispoziční umístění částí výtahu v šachtě a ve strojovně, určit rozhodující rozměry a vzdálenosti pro jejich instalaci a montáž

Ústní ověření

e) Vyjmenovat obsah technické dokumentace výtahu včetně provozních dokladů

Ústní ověření

f) Uvést náležitosti Knihy výtahu a vedení provozní dokumentace

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění pravidelných servisních prohlídek výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést výčet zařízení a částí výtahu podléhajících pravidelným servisním činnostem u elektrického a hydraulického výtahu

Ústní ověření

b) Zkontrolovat brzdové obložení, popsat způsob výměny, předvést seřízení brzdy

Praktické předvedení

c) Zkontrolovat a seřídit axiální vůli šnekového převodu

Praktické předvedení

d) Popsat rozsah a provést servisní činnosti na koncovém vypínači

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

e) Popsat rozsah a provést servisní činnosti na omezovači rychlosti, převáděcích kladkách, vodicích čelistech

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

f) Popsat rozsah a provést servisní činnosti na dveřních mechanizmech a pohonech včetně zajišťovacích prvků

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

g) S využitím mazacího plánu uvést výčet mazacích míst, určit druh maziv, lhůty mazání a výměny oleje u elektrických výtahů

Ústní ověření

h) S využitím mazacího plánu uvést výčet mazacích míst, určit druh maziv, lhůty mazání a výměny oleje u hydraulických výtahů

Ústní ověření

i) Zkontrolovat a doplnit mazivo u výtahového stroje a motoru

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 13.6.2026 10:47:29

Strana 2 z 11

Hodnotící standard

Udržování šachetních dveří výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy konstrukce a typy šachetních dveří

Ústní ověření

b) Vyměnit a seřídit zavírač a dovírač otočných šachetních dveří

Praktické předvedení

c) Vyměnit a seřídit dveřní uzávěrku a dveřní spínač

Praktické předvedení

d) Uvést způsoby a předvést nouzové odjištění šachetních dveří

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

e) Uvést požadavky na zajištění vstupů do šachty nebo prohlubně výtahu při údržbě výtahu

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Udržování vodítek výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy vodítek klece a vyvažovacího závaží, spoje vodítek, vodítka podepřená / zavěšená, zatížení vodítek, popsat příznaky a důsledky nerovných vodítek

Ústní ověření

b) Zkontrolovat rovnost pevných vodítek / napnutí drátových vodítek a předvést postup jejich vyrovnávání / napnutí

Praktické předvedení

c) Vyjmenovat druhy nárazníků, uvést požadavky na údržbu

Ústní ověření

d) Popsat způsoby mazání vodítek, uvést druhy maziv a provést doplnění maziva

Praktické předvedení s ústním ověřením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění servisních činností na výtahovém stroji, případně jeho výměna

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy pohonů výtahů, možnosti umístění strojů, výhody, nevýhody

Ústní ověření

b) Sestavit a usadit stroj elektrického trakčního výtahu při výměně stroje

Praktické předvedení

c) Zkontrolovat drážky trakčního kotouče, svislou polohu kotouče, úhel náběhu lan, souosost stroje a motoru

Praktické předvedení

d) Uvést důsledky chybně smontovaného stroje trakčního výtahu, chybně usazených převáděcích nebo odkláněcích kladek stroje lanového nebo řetězového výtahu

Ústní ověření

e) Vyjmenovat možnosti nouzového pohonu u elektrického výtahu, předvést postup vyproštění za použití ručního kola

Ústní ověření a praktické předvedení

f) Vyjmenovat možnosti nouzového pohonu u hydraulického výtahu, předvést použití ručního čerpadla k posunu klece výtahu

Ústní ověření a praktické předvedení

g) Uvést požadavky na mazání stroje (převodovka, motor, ložiska, brzda), způsoby, druhy maziv, popsat postup výměny a předvést doplnění oleje do převodovky výtahového stroje

Ústní ověření a praktické předvedení

h) Popsat způsob a názorně naznačit postup při výměně oleje u hydraulického agregátu

Ústní ověření a praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 13.6.2026 10:47:29

Strana 3 z 11

Hodnotící standard

Udržování případně výměna klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat zabezpečovací zařízení umístěná na kleci výtahu

Ústní ověření

b) Zkontrolovat velikost mezery mezi klecí a čelní stěnou, předvést vymezení mezery

Praktické předvedení

c) Zkontrolovat vůli klece ve vodítkách, předvést vymezení vůle

Praktické předvedení

d) Zkontrolovat funkčnost zachycovačů v klidové poloze

Praktické předvedení

e) Zkontrolovat funkčnost zařízení k zabránění pohybu nadměrnou rychlostí nahoru v klidové poloze

Praktické předvedení

f) Seřídit vážení/kontrolu přetížení

Praktické předvedení

g) Uvést výčet bezpečnostních opatření při práci na střeše klece

Ústní ověření

h) Předvést revizní jízdu, vyjmenovat podmínky použití

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Výměna nosných prostředků výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy nosných prostředků, vlastnosti stejnosměrných a protisměrných lan

Ústní ověření

b) Popsat postup výměny nosných prostředků, provést zavěšení za použití klínové objímky nebo lanových svorek

Ústní ověření a praktické předvedení

c) Zkontrolovat napnutí nosných prostředků, provést seřízení

Praktické předvedení

d) Uvést důsledky nadměrného prodloužení závěsných prostředků, předvést úpravu délky

Ústní ověření a praktické předvedení

e) Vysvětlit postup a popsat způsob výměny těsnění hydraulického válce

Ústní ověření

f) Uvést důsledky nadměrného prodloužení lanka omezovače rychlosti, předvést úpravu délky

Ústní ověření a praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 13.6.2026 10:47:29

Strana 4 z 11

Hodnotící standard

Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst základní obvodová schémata výtahů, znát používané značky a symboly

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Popsat zapojení motorového obvodu, zapojit svorkovnici motoru

Ústní ověření a praktické předvedení

c) Popsat zapojení a funkci prvků bezpečnostního obvodu

Ústní ověření

d) Popsat zapojení a funkci prvků řídicího obvodu

Ústní ověření

e) Popsat zapojení a funkci prvků světelného obvodu

Ústní ověření

f) Popsat zapojení a funkci prvků obvodu signalizace

Ústní ověření

g) Vysvětlit funkci ochrany proti zkratu a přetížení

Ústní ověření

h) Vysvětlit funkci ochrany před přemostěním v bezpečnostním obvodu

Ústní ověření

i) Popsat prvky elektrických obvodů v rozváděči výtahu

Ústní ověření

j) Zjišťovat závady v jednotlivých obvodech

Praktické předvedení

k) Monitorovat stav a identifikovat závady v rozváděči s procesorovým řízením

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění oprav elektrické instalace v šachtě výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu v šachtě, vybavení prohlubně šachty

Ústní ověření

b) Vyměnit a zapojit vlečné kabely v šachtě

Praktické předvedení

c) Vyměnit a zapojit ovládač STOP v prohlubni

Praktické předvedení

d) Vyměnit a zapojit spínač napnutí lana omezovače rychlosti

Praktické předvedení

e) Vyměnit a zapojit magnet odkláněcí křivky

Praktické předvedení

f) Vyměnit a zapojit ovládač ve stanici

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 13.6.2026 10:47:29

Strana 5 z 11

Hodnotící standard

Provádění oprav elektrické instalace ve strojovně výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu ve strojovně

Ústní ověření

b) Vyměnit a zapojit hlavní vypínač, uvést požadavky na umístění a označení, způsob zajištění vypnutého stavu

Ústní ověření a praktické předvedení

c) Vyměnit pojistky/jističe v hlavním vypínači, zásuvkovém nebo světelném obvodu

Praktické předvedení

d) Vyměnit a zapojit zásuvku/svítidlo ve strojovně, uvést požadavky na napájení zásuvkového a světelného obvodu

Ústní ověření a praktické předvedení

e) Vyměnit a zapojit mechanický koncový vypínač, uvést způsoby ovládání a požadavky na jeho nastavení

Ústní ověření a praktické předvedení

f) Vyměnit a zapojit elektromechanickou brzdu

Praktické předvedení

g) Vyměnit a zapojit bezpečnostní spínač omezovače rychlosti, uvést požadavky na nastavení

Ústní ověření a praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Seřizování mechanických částí výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Seřídit brzdu výtahu

Praktické předvedení

b) Seřídit odkláněcí magnet dveřní uzávěrky

Praktické předvedení

c) Nastavit polohy pro vypnutí koncového vypínače

Praktické předvedení

d) Seřídit šroubový koncový vypínač

Praktické předvedení

e) Seřídit spínač kontroly napnutí nebo přetržení nosných prostředků

Praktické předvedení

f) Seřídit pohyblivou podlahu klece

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění provozních prohlídek výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit účel Knihy provozních prohlídek

Ústní ověření

b) Popsat rozsah provozních prohlídek, lhůty provádění, popsat a provést provozní prohlídku

Ústní ověření a praktické předvedení

c) Uvést požadavky na odbornou způsobilost dozorce výtahu a řidiče výtahu, uvést jejich povinnosti

Ústní ověření

d) Vypracovat vzorový záznam výsledku provozní prohlídky

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 13.6.2026 10:47:29

Strana 6 z 11

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Vstupní požadavky:

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/servisni-pracovnik-vytahu#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

Praktické ověření všech kompetencí mimo kontrolních úkonů zjišťujících správnou funkčnost výtahu a jeho bezpečnostních komponent se provádí na výtahu a výtahovém zařízení, které je zcela odpojeno od přívodu elektrické energie.

Pro samostatný výkon povolání je třeba splňovat podmínky elektrotechnické způsobilosti dle § 6 nebo § 7 Nařízení vlády č. 194/2022 o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 13.6.2026 10:47:29

Strana 7 z 11

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeného na výtahový průmysl nebo na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let praxe ve funkci vedoucího montéra nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let praxe při provádění montáží, servisu nebo revizí či zkoušek výtahů, nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let odborné praxe při provádění montáží, servisu nebo revizí či zkoušek výtahů, nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 13.6.2026 10:47:29

Strana 8 z 11

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Seznam

materiálně

-

technického

vybavení:

Výtahový

stroj

trakční,

hydraulický,

bubnový,

hlavní

vypínač,

omezovač

rychlosti,

koncový

vypínač,

výtahový

rozvaděč

s

reléovým

řízením,

výtahový

rozvaděč

s

mikroprocesory,

vodítka

klece,

vodítka

vyvažovacího

závaží,

nárazníky

klece/vyvažovacího

závaží,

rám

vyvažovacího

závaží,

napínací

závaží

OR,

šachetní

dveře,

dveřní

uzávěrka,

zavírač/dovírač,

ovladačová

kombinace

ve

stanici,

osvětlení

šachty,

klec

výtahu,

závěs

klece,

odkláněcí

magnet

/

křivka

DU,

ovladačová

kombinace

v

kleci,

ovládání

revizní

jízdy,

nosné

prostředky,

elektrická

instalace

strojovny,

elektrická

instalace

šachty,

mazací

plán,

schémata

zapojení

elektrických

zařízení

a

instalací

výtahů,

materiál,

nářadí,

měřicí

přístroje

a

pomůcky

potřebné

pro

ověřování

kritérií

založených

na

formě

praktického

předvedení

(montáž,

instalace,

diagnostikování

poruch

a

opravy

elektrických,

elektromechanických,

elektrotepelných

a

elektronických

elementů

výtahových

zařízení

a

instalací

ve

strojovnách,

šachtách,

klecích

a

nástupištích

výtahů).

Autorizovaná

osoba

musí

disponovat

dále

uvedenou

předpisovou

základnou:

Zákony,

právní

a

technické

předpisy

v

platném

znění:

zákon

č.

250/2021

Sb.

a

zákon

č.

251/2005

Sb.

•nařízení

vlády

č.

193/2022

Sb.

•nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.

•zákon

č.

183/2006

Sb.

•zákon

č.

505/1990

Sb.

•zákony

č.

262/2006

a

č.

309/2006

Sb.

•vyhláška

MMR

ČR

č.

286/2009

Sb.

•vyhláška

MMR

ČR

č.

398/2009

Sb.

•nařízení

vlády

č.

117/2016

Sb.

a

č.

118/2016

Sb.

•vyhláška

MV

ČR

č.

23/2008

Sb.

•nařízení

vlády

č.

148/2006

Sb.

•nařízení

vlády

č.

11/2002

Sb.

•nařízení

vlády

č.

122/2016

Sb.

•nařízení

vlády

č.

176/2008

Sb.

•nařízení

vlády

č.

378/2001

Sb.

Harmonizované

a

národní

české

technické

normy:

•

ČSN

EN

81

-

3+A1:2009

•ČSN

EN

81

-

20:2015

•ČSN

EN

81

-

21+A1:2013

•ČSN

EN

81

-

22:2014

•ČSN

EN

81

-

28:2003

•ČSN

EN

81

-

31:2010

•ČSN

EN

81

-

40:2009

•ČSN

EN

81

-

41:2011

•ČSN

EN

81

-

43:2010

•ČSN

EN

81

-

50:2015

•ČSN

EN

81

-

58:2003

•ČSN

EN

81

-

70+A1:2005

•ČSN

EN

81

-

71+A1:2007

•ČSN

EN

81

-

72

ed.

2:2016

•ČSN

EN

81

-

73:2016

•ČSN

EN

81

-

80:2004

•ČSN

EN

81

-

82:2014

•ČSN

EN

12015:2014

•ČSN

EN

12016:2014

•ČSN

EN

13015:2002

•ČSN

EN

12385

-

1:2009

•ČSN

EN

12385

-

5:2004

•ČSN

33

2000

-

4

-

41

ed.

2:2007

•ČSN

EN

50214

ed.

2:2007

•ČSN

EN

60204

-

1

ed.

2:2009

Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 13.6.2026 10:47:29

Strana 9 z 11

Hodnotící standard

•ČSN

EN

60204

-

32

ed.

2:2009

•ČSN

EN

ISO

13857:2008

•ČSN

ISO

4190

-

1:2013

•ČSN

ISO

4190

-

3:1992

•ČSN

ISO

4190

-

5:2013

•ČSN

ISO

4190

-

6:1992

•ČSN

ISO

7465:2009

•ČSN

P

CEN/TS

81

-

11:2011

•TNI

CEN/TR

81

-

12:2015

•ČSN

P

CEN/TS

81

-

76:2012

•ČSN

P

CEN/TS

81

-

83:2010

•ČSN

27

4002:2014

•ČSN

27

4007:2014

•ČSN

27

4010:2016

•ČSN

27

4011:2018

•ČSN

27

4014:2007

•ČSN

27

4210:2004

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby

musí

zajistit,

aby

pracoviště

byla

uspořádána

a

vybavena

OOPP

tak,

aby

pracovní

podmínky

pro

realizaci

zkoušky

z

hlediska

BOZP

odpovídaly

bezpečnostním

požadavkům

a

hygienickým

limitům

na

pracovní

prostředí

a

pracoviště.

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda)

umožňujícím

jejich

užívání

po

dobu

platnosti

autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 13.6.2026 10:47:29

Strana 10 z 11

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie výtahového průmyslu ČR

Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 13.6.2026 10:47:29

Strana 11 z 11