Kvalifikační standard

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka (kód: 33-001-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Týká se povolání:

Truhlář; Truhlář nábytkář

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků

3

Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značkování v dřevařství, při výrobě nábytkářských výrobků

3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro zhotovování truhlářských výrobků

3

Volba a navrhování optimálních materiálů pro konstruované dřevařské a nábytkářské výrobky, jejich konečné zpracování a povrchové úpravy

3

Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu sesazenek

3

Příprava, úprava a opracování surovin a materiálů podle technologického postupu pro dýhování a laminátování nábytku

3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

3

Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro dýhování a laminátování nábytku

3

Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro lakování v nábytkářské výrobě

3

Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů

3

Seřizování stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě pro daný druh olepovaného a olepovacího materiálu

4

Seřizování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

3

Seřizování stacionárního nebo ručního stroje nebo strojů pro dokončování bočních ploch nábytkových dílců po olepení

3

Spouštění a základní nastavení obráběcího centra v nábytkářské výrobě

4

Spouštění a základní nastavení stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

4

Spouštění a základní nastavování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

3

Nastavování a spouštění vícevřetenových vrtaček

3

Nastavování a spouštění pásových brusek

3

Spouštění a nastavování širokopásových brusek

3

Nastavování a spouštění hranových brusek

3

Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

4

Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

3

Základní údržba strojů pro dokončení bočních ploch nábytkových dílců po olepení

3

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 13.9.2026 17:30:21

Strana 1 z 9

Kvalifikační standard

Základní údržba pásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

3

Základní údržba širokopásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

3

Základní údržba hranových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

3

Ověřování dostupnosti programů v ovládacím softwaru obráběcích center v nábytkářské výrobě

3

Orientace v ovládacím softwaru operačního systému strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

4

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů

3

Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků

3

Sesazování sesazenek podle kresby a dýhování

3

Olepování bočních ploch nábytkového dílce, kontrola kvality olepení

3

Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců na stacionárním olepovacím stroji

3

Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců pomocí ručního olepovacího stroje

3

Dokončování bočních ploch po olepení

3

Vrtání na vícevřetenových vrtačkách v nábytkářské výrobě

3

Broušení na pásových bruskách

3

Broušení na širokopásových bruskách

3

Broušení na hranových bruskách

3

Opracovávání nábytkového dílce a kontrola kvality opracování

3

Příprava dílců, komponentů a materiálů pro montáž nábytku a částí nábytkových sestav

3

Dílenská montáž nábytku, částí nábytkových sestav

3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě

3

Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě

3

Kontrola obráběcích center v nábytkářské výrobě

3

Kontrola stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě během provozu, doplňování olepovacího materiálu a lepidla

4

Základní kontrola vrtacích strojů v nábytkářské výrobě

3

Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů

3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 13.9.2026 17:30:21

Strana 2 z 9

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

není

vyžadována.

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

bude

kladen

důraz

na

volbu

postupu

práce

a

vhodného

materiálu

s

přihlédnutím

k

samostatnému

rozhodování

a

ekonomickému

hledisku

výroby.

Zadávané

úkoly

budou

zaměřeny

na

práci

s

technickou

dokumentací

pro

zhotovování

truhlářského

výrobku,

na

volbu

postupu

práce,

nástrojů

a

materiálů

pro

zhotovení

požadovaného

výrobku,

na

výrobu

a

montáž

zadaného

výrobku,

manipulaci

s

materiálem,

obsluhu,

seřizování

a

běžnou

údržbu

dřevoobráběcích

strojů

a

nástrojů.

Uchazeč

bude

před

zkouškou

autorizovanou

osobou

(AOs)

seznámen

se

stroji,

na

nichž

bude

probíhat

ověřování

kritérií

hodnocení.

Uchazeč

v

rámci

zkoušky

podle

konkrétního

zadání

zpracuje

výrobní

dokumentaci

(kusovníky,

nářezové

plány)

a

podle

ní

vyrobí

tři

kusy

nábytku:

1)

Domácí

schůdky

z

masivního

dřeva

se

dvěma

stupni.

Konstrukce

bude

zhotovena

z

dřevěných

hranolků

při

použití

konstrukčních

spojů

na

čep

a

dlab,

čep

a

rozpor.

Hranolky

budou

vůči

sobě

svírat

tupý

úhel

(konstrukce

nebude

pravoúhlá).

Stupnice

(nášlapy)

budou

zhotoveny

ze

spárovky.

Kompletní

opracování,

včetně

zhotovení

konstrukčních

spojů,

bude

provedeno

na

základních

truhlářských

strojích

(zkracovací

pila,

kotoučová

pila,

pokosová

pila,

pásová

pila,

srovnávací

frézka,

tloušťkovací

frézka,

spodní

frézka,

vrtací

dlabačka,

stojanová

vrtačka)

s

ručním

dokončením

(zaoblení

čepů).

K

broušení

bude

použita

pásová

nebo

širokopásová

bruska,

hranová

bruska.

Začištění

a

stržení

hran

bude

provedeno

ručně

brusným

papírem.

Stupnice

budou

ke

konstrukci

připevněny

prostřednictvím

kolíkových

spojů

zhotovených

pomocí

ruční

elektrické

nebo

akumulátorové

vrtačky

a

ručního

vrtacího

přípravku.

Konstrukce

bude

pevná

(lepená)

nebo

kombinovaná

–

zčásti

pevná

a

zčásti

rozebíratelná

s

použitím

dalších

spojovacích

prvků

umožňujících

tzv.

suchou

montáž

a

demontáž

(vruty,

konfirmaty,

spojovací

kování).

Povrchová

úprava

bude

provedena

mořením

(ručně)

a

transparentním

lakem

(pomocí

stříkací

pistole).

2)

Konferenční

stolek

z

dýhované

dřevotřískové

desky

(DTD)

s

oválnou

nebo

elipsovitou

deskou.

Podnož

bude

tvořena

dvěma

boky

spojenými

napevno

středovým

lubem

(lepením

na

kolíky).

Deska

bude

k

podnoži

připojena

rovněž

napevno

(lepením

na

kolíky)

nebo

bez

lepení

pomocí

spojovacích

elementů

a

vrutů.

Součástí

výroby

stolku

bude

zhotovení

dýhových

sesazenek,

nařezání

přířezů

z

DTD,

jejich

tloušťková

egalizace

na

širokopásové

brusce

a

zadýhování.

Oválná

nebo

elipsovitá

deska

bude

do

konečného

tvaru

upravena

na

pásové

pile

a

spodní

frézce

s

kopírovací

sadou

(válcová

fréza

s

ložiskem)

za

pomoci

šablony,

kterou

si

uchazeč

sám

zhotoví.

Olepení

bočních

ploch

(hran)

proběhne

na

stacionární

olepovačce

hran,

k

olepení

boční

plochy

tvarové

desky

může

být

použita

stacionární

nebo

ruční

olepovačka

hran.

Vrtání

kolíkových

spojů

se

provede

na

vícevřetenové

vrtačce.

K

broušení

bude

použita

pásová

nebo

širokopásová

bruska

a

hranová

bruska

s

ručním

dokončením

hran.

Povrchová

úprava

bude

provedena

transparentním

lakem

pomocí

stříkací

pistole.

3)

Jednoduchá

skříňka

z

laminované

dřevotřískové

desky

(LTD)

s

minimálními

rozměry

(400

x

500

x

300)

mm

(šířka

x

výška

x

hloubka)

s

prosklenými

otočně

otvíravými

dveřmi.

Konstrukce

bude

v

provedení

„demont“,

tzn.

na

rozebíratelné

spoje.

Záda

budou

vsazena

do

drážky.

Přesné

formáty

budou

z

velkoplošného

materiálu

nařezány

podle

zpracovaného

nářezového

plánu

na

formátovací

kotoučové

pile.

Vrtání

a

frézování

dílců

bude

kompletně

provedeno

na

CNC

obráběcím

centru.

Dveře

budou

rovněž

zhotoveny

z

LTD,

otvor

a

polodrážka

pro

zasklení

budou

vyfrézovány

na

CNC

obráběcím

centru.

Vnitřní

rohy

zasklívací

polodrážky

budou

do

pravoúhlého

tvaru

upraveny

ručně

pomocí

dláta.

Olepení

bočních

ploch

(hran)

proběhne

na

stacionární

olepovačce

hran.

Boční

plocha

otvoru

ve

dveřích

se

zachovanými

oblými

rohy

se

olepí

ručně.

Dveře

budou

ke

korpusu

připojené

samodovíracími

závěsy

a

opatřené

úchytkou.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 13.9.2026 17:30:21

Strana 3 z 9

Kvalifikační standard

Ověřování

odborných

kompetencí

autorizovanou

osobou:

1)

Orientace

v

technických

podkladech

pro

zhotovování

truhlářských

výrobků:

AOs

připraví

technickou

dokumentaci,

podle

které

uchazeč

vypracuje

kusovníky

s

potřebnými

výpočty

a

nářezovými

plány,

provede

označení

pro

dýhování,

olepování

bočních

ploch

(hran),

vrtání,

frézování,

broušení,

povrchovou

úpravu.

AOs

posoudí,

jak

se

uchazeč

pomocí

čtení

výkresů

orientuje

v

technické

dokumentaci

a

jak

zvládá

vypracovávání

výrobní

dokumentace

z

dodaných

technických

podkladů.

1)

Manipulace

s

materiálem,

polotovary

a

výrobky

a

jejich

značkování

v

dřevařství,

při

výrobě

nábytkářských

výrobků:

AOs

kontroluje

a

posuzuje

uchazeče

při

manipulaci

s

materiálem,

polotovary

a

výrobky

z

hlediska

bezpečnosti

práce,

eliminace

poškození

materiálu,

polotovarů

a

výrobků

a

jejich

označování

podle

konkrétního

zadání

v

souladu

s

výrobní

technickou

dokumentací.

1)

Volba

materiálů,

technologických

postupů,

nástrojů,

strojů

a

zařízení

a

organizace

práce

pro

zhotovování

truhlářských

výrobků:

AOs

kontroluje

a

posuzuje

uchazeče

při

výběru

materiálů,

volbě

nástrojů

a

nářadí

a

pracovních

postupů

potřebných

pro

výrobu

zadaných

truhlářských

výrobků.

1)

Volba

a

navrhování

optimálních

materiálů

pro

konstruované

dřevařské

a

nábytkářské

výrobky,

jejich

konečné

zpracování

a

povrchové

úpravy:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

volbě

vhodného

mořidla,

dokončovacího

materiálu

pro

povrchovou

úpravu,

aplikačního

zařízení,

nářadí,

pracovních

pomůcek

a

měřidel

a

při

volbě

pracovního

postupu

podle

konkrétního

výrobního

zadání.

1)

Příprava

materiálů

a

polotovarů

pro

výrobu

sesazenek:

AOs

hodnotí

odborné

znalosti

uchazeče

z

hlediska

rozměrových

a

tvarových

úprav

dýhových

listů

a

posuzuje

ho

při

volbě

postupu

práce

a

způsobu

provedení

technologických

operací,

výběru

dýhu

podle

druhu

a

rozměrů,

stanovení

množství

dýhových

listů

podle

výrobního

zadání

a

úpravy

dýhových

listů

na

potřebné

rozměry

a

tvar

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Příprava,

úprava

a

opracování

surovin

a

materiálů

podle

technologického

postupu

pro

dýhování

a

laminátování

nábytku:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

přípravě

nosného

a

povrchového

materiálu,

při

přípravě

lepidla

a

jeho

aplikaci,

při

sestavování

souborů

z

nosného

a

povrchových

materiálů

a

jejich

lisování

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Obsluha

dřevoobráběcích

strojů

a

strojních

zařízení:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

volbě

a

nastavení

strojů,

zařízení

a

jejich

bezpečnostních

prvků

a

při

jejich

obsluze

podle

výrobní

technické

dokumentace

v

souladu

s

technologickými

a

bezpečnostními

předpisy.

1)

Obsluha

a

údržba

strojů,

nástrojů

a

vybavení

pro

dýhování

a

laminátování

nábytku:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

kontrole,

seřízení,

nastavení,

obsluze

a

základní

údržbě

nanášecího

a

lisovacího

zařízení

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Obsluha

a

údržba

strojů,

nástrojů

a

vybavení

pro

lakování

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

na

základě

jeho

odborných

znalostí

v

oblasti

zařízení,

nářadí

a

pracovních

pomůcek

pro

aplikaci

dokončovacích

materiálů

při

výrobě

nábytku,

jejich

použití

a

údržby,

dále

při

obsluhování

ruční

stříkací

vzduchové

pistole,

tlakových

stříkacích

zařízení

s

ruční

pistolí

a

kompresorů

a

při

čištění

a

základní

údržbě

aplikačních

zařízení,

nářadí

a

pracovních

pomůcek

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Seřizování

a

údržba

dřevoobráběcích

strojů

a

nástrojů:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

přípravě

strojů,

nástrojů,

pomůcek

a

nářadí,

jejich

údržbě,

ošetření

a

uložení

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Seřizování

stroje

pro

olepování

bočních

ploch

v

nábytkářské

výrobě

pro

daný

druh

olepovaného

a

olepovacího

materiálu:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

výběru

olepovacího

materiálu

v

souladu

s

dodanou

výrobní

dokumentací

z

hlediska

materiálu,

dezénu,

tloušťky

a

šířky,

při

jeho

založení

do

podávacího

zařízení

stroje,

při

nastavování

posuvného

mechanismu

a

vodicích

prvků

stroje

pro

posuv

a

vedení

dílce

podle

tloušťky

olepovaného

dílce

a

tloušťky

a

šířky

olepovacího

materiálu.

Dále

hodnotí

jeho

dovednosti

při

nastavování

příslušného

olepovacího

programu

odpovídajícího

dodané

výrobní

dokumentaci

nebo

(pokud

program

není

k

dispozici)

provedení

individuálního

nastavení

příslušných

funkcí

a

hodnot

podle

požadavků

výrobní

dokumentace

(zejména

teploty

lepidla,

rychlosti

posuvu,

činnosti

jednotlivých

pracovních

agregátů)

a

při

ověřování

správnosti

nastavení

olepením

zkušebního

dílce

při

dodržování

zásad

BOZP.

V

rámci

této

zkoušky

AOs

nehodnotí

nastavování

a

seřizování

jednotlivých

pracovních

agregátů

olepovacího

stroje.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 13.9.2026 17:30:21

Strana 4 z 9

Kvalifikační standard

1)

Seřizování

stacionárního

a

ručního

stroje

pro

olepování

bočních

ploch

tvarových

dílců

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

odborné

znalosti

a

dovednosti

uchazeče

při

výběru

olepovacího

materiálu

v

souladu

s

dodanou

výrobní

dokumentací

z

hlediska

materiálu,

dezénu,

tloušťky

a

šířky,

jeho

délkové

úpravy

pro

danou

operaci,

seřízení

stacionárního

nebo

ručního

stroje

pro

olepování

bočních

ploch

tvarových

dílců

pro

daný

druh

olepovaného

a

olepovacího

materiálu,

při

zakládání

olepovacího

materiálu

do

podávacího

zařízení

stacionárního

nebo

ručního

stroje

a

při

ověřování

správnosti

nastavení

olepením

zkušebního

dílce

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Seřizování

stacionárního

nebo

ručního

stroje

nebo

strojů

pro

dokončování

bočních

ploch

nábytkových

dílců

po

olepení:

AOs

posuzuje

odborné

znalosti

a

dovednosti

uchazeče

při

kontrole

stroje

před

pracovní

operací,

zejména

z

hlediska

přítomnosti

a

správné

funkce

bezpečnostních

a

ochranných

prvků,

při

volbě

obráběcího

nástroje

nebo

nástrojů

v

souladu

s

typem

použitého

stroje,

s

dodanou

výrobní

dokumentací

a

z

hlediska

olepovacího

materiálu

a

jeho

tloušťky.

Dále

při

upnutí

obráběcího

nástroje

na

pracovní

hřídel

stroje,

seřízení

a

nastavení

stroje

pro

dokončení

bočních

ploch

nábytkových

dílců

po

olepení

a

při

ověření

správnosti

nastavení

opracováním

zkušebního

dílce

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Spouštění

a

základní

nastavení

obráběcího

centra

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

ověřuje

odborné

znalosti

a

dovednosti

uchazeče

při

spuštění

a

nastavení

funkčních

částí

obráběcího

centra

mimo

nastavení

softwarového

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Spouštění

a

základní

nastavení

stroje

pro

olepování

bočních

ploch

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

uvedení

olepovacího

stroje

do

provozu

a

při

základním

nastavení

funkčních

částí

stroje

pro

olepování

bočních

ploch

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Spouštění

a

základní

nastavování

stacionárního

a

ručního

stroje

pro

olepování

bočních

ploch

tvarových

dílců

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

počáteční

kontrole

stroje,

při

nastavování

jeho

funkčních

částí,

zejména

pracovní

teploty

a

rychlosti

podávání

tak,

aby

nedošlo

k

poškození

olepovaných

dílců.

Dále

při

kontrole

stavu

lepidla

a

jeho

případném

doplnění

do

zásobníku

olepovací

jednotky

a

při

spuštění

stroje

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Nastavování

a

spouštění

vícevřetenových

vrtaček:

AOs

ověřuje

odborné

znalosti

a

dovednosti

uchazeče

při

kontrole

a

ověření

přítomnosti

a

funkčnosti

bezpečnostních,

ochranných

a

upínacích

prvků

vícevřetenové

vrtačky,

volbě

vrtáků

podle

zadání

výroby

a

jejich

osazení

do

vrtacích

vřeten

stroje,

nastavení

vícevřetenové

vrtačky

–

zejména

polohy

dorazů

pro

hloubku

vrtání

a

pro

pozici

otvorů

na

vrtaném

dílci,

polohy

upínacích

prvků

v

souladu

s

dodanou

výrobní

dokumentací.

Po

spuštění

vícevřetenové

vrtačky

AOs

posuzuje

dovednosti

uchazeče

při

ověřování

správnosti

nastavení

provedením

požadovaných

operací

na

zkušebním

dílci

a

v

případě

potřeby

při

přenastavování

stroje

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Nastavování

a

spouštění

pásových

brusek:

AOs

ověřuje

odborné

znalosti

uchazeče

o

pásových

bruskách

a

jeho

znalosti

a

dovednosti

při

volbě

brusného

pásu

podle

výrobního

zadání,

upnutí

a

seřízení

brusného

pásu

na

pásovou

brusku,

kontrole

a

ověření

přítomnosti

a

funkčnosti

bezpečnostních

a

ochranných

prvků

pásové

brusky,

nastavení

pásové

brusky

–

zejména

výšky

pracovního

stolu

podle

opracovávaného

dílce

v

souladu

s

dodanou

výrobní

dokumentací

a

spuštění

pásové

brusky

pro

opracování

dílce

při

dodržování

zásad

BOZP.

Poznámka:

Tato

kompetence

bude

ověřována

pouze

v

případě,

že

při

zkoušce

bude

použita

pásová

bruska.

1)

Nastavování

a

spouštění

širokopásových

brusek:

AOs

ověřuje

odborné

znalosti

uchazeče

o

širokopásových

bruskách

a

jeho

znalosti

a

dovednosti

při

volbě

brusných

pásů

podle

výrobního

zadání,

upnutí

a

seřízení

brusných

pásů,

kontrole

a

ověření

přítomnosti

a

funkčnosti

bezpečnostních

a

ochranných

prvků

širokopásové

brusky.

Dále

při

nastavení

širokopásové

brusky

podle

opracovávaného

dílce

v

souladu

s

dodanou

výrobní

dokumentací

–

především

výšky

pracovního

stolu,

resp.

tloušťky

dílce,

rychlosti

posuvu,

polohy

brusných

agregátů

a

při

spuštění

pásové

brusky

pro

opracování

dílce

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Nastavování

a

spouštění

hranových

brusek:

AOs

ověřuje

odborné

znalosti

uchazeče

o

hranových

bruskách

a

jeho

znalosti

a

dovednosti

při

volbě

brusného

pásu

podle

výrobního

zadání,

upnutí

a

seřízení

brusného

pásu

na

hranovou

brusku,

kontrole

a

ověření

přítomnosti

a

funkčnosti

bezpečnostních

a

ochranných

prvků

hranové

brusky,

nastavení

hranové

brusky

–

zejména

výšky

pracovního

stolu

podle

opracovávaného

dílce

v

souladu

s

dodanou

výrobní

dokumentací

a

spuštění

hranové

brusky

pro

opracování

dílce

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Základní

údržba

strojů

pro

olepování

bočních

ploch

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

čištění

olepovacího

agregátu

od

přetoků

a

zbytků

lepidla

a

při

celkové

kontrole

stroje

po

ukončení

práce

(kromě

kontroly

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 13.9.2026 17:30:21

Strana 5 z 9

Kvalifikační standard

mazacích

míst,

doplňování

maziva

a

výměny

poškozených

dílů)

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Základní

údržba

strojů

pro

olepování

bočních

ploch

tvarových

dílců

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

čištění

olepovacího

agregátu

od

přetoků

a

zbytků

lepidla

a

při

celkové

kontrole

stroje

po

ukončení

práce

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Základní

údržba

strojů

pro

dokončení

bočních

ploch

nábytkových

dílců

po

olepení:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

kontrole

a

výměně

používaného

obráběcího

nástroje,

čištění

stroje

od

zbytků

lepidla

a

olepovacího

materiálu

a

při

celkové

kontrole

stroje

po

ukončení

práce

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Základní

údržba

pásových

brusek

včetně

výměny

a

seřízení

brusných

pásů:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

čištění

brusky

od

usazeného

dřevního

prachu,

celkové

kontrole

brusky

–

zejména

bezpečnostních

prvků

a

mazacích

míst

a

při

výměně

a

seřízení

brusného

pásu

při

dodržování

zásad

BOZP.

Poznámka:

Tato

kompetence

bude

ověřována

pouze

v

případě,

že

při

zkoušce

bude

použita

pásová

bruska.

1)

Základní

údržba

širokopásových

brusek

včetně

výměny

a

seřízení

brusných

pásů:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

čištění

brusky

od

usazeného

dřevního

prachu,

celkové

kontrole

brusky

–

zejména

bezpečnostních

prvků

a

mazacích

míst

a

při

výměně

a

seřízení

brusných

pásů

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Základní

údržba

hranových

brusek

včetně

výměny

a

seřízení

brusných

pásů:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

čištění

brusky

od

usazeného

dřevního

prachu,

celkové

kontrole

brusky

–

zejména

bezpečnostních

prvků

a

mazacích

míst

a

při

výměně

a

seřízení

brusného

pásu

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Ověřování

dostupnosti

programů

v

ovládacím

softwaru

obráběcích

center

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

ověřuje

odborné

znalosti

a

dovednosti

uchazeče

při

ověřování

dostupnosti

nainstalovaných

programů

odpovídajících

dodané

výrobní

dokumentaci

v

databázi

řídicí

jednotky

obráběcího

centra.

1)

Orientace

v

ovládacím

softwaru

operačního

systému

strojů

pro

olepování

bočních

ploch

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

nastavování

základních

funkcí

a

požadovaných

parametrů

v

ovládacím

softwaru

olepovačky

podle

zadání

výroby

a

opracovávaných

materiálů

a

při

ověřování

dostupnosti

olepovacích

programů

odpovídajících

dodané

výrobní

dokumentaci

v

databázi

řídicí

jednotky

stroje.

1)

Obrábění

a

spojování

materiálů

ze

dřeva,

plastu,

kovů:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

volbě

a

vhodném

použití

nástrojů,

nářadí,

ručních

elektrických

strojků,

pomůcek

a

materiálů

pro

jednotlivé

operace

podle

dodané

výrobní

dokumentace,

při

volbě

a

vhodném

použití

optimálních

pracovních

postupů

řezání,

hoblování,

frézování,

tvarování,

dlabání,

vrtání,

broušení

a

lepení

při

opracování

a

spojování

materiálů

v

rámci

zadaných

výrobků.

Dále

při

seřizování

a

běžné

údržbě

nářadí,

nástrojů,

ručních

elektrických

strojků,

při

vytváření

konstrukčních

spojů

a

následném

spojování

dílců,

při

úpravě

dílců

nebo

výrobků

do

konečné

podoby

po

strojním

opracování

(úprava

vnitřních

rohů

po

frézování,

úprava

přesahů,

úprava

nedofrézovaných

a

nedobroušených

míst),

při

provádění

ručního

olepení

boční

plochy

a

úpravy

do

konečné

podoby

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Povrchová

úprava

výrobků

mořením,

bělením,

voskováním,

imitováním

dřeva,

nanášením

tmelů,

emailů

a

laků:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

přípravě

mořidla

a

jeho

aplikaci,

při

přípravě

dokončovacího

materiálu

a

provedení

povrchové

úpravy

podle

zvoleného

pracovního

postupu,

při

kontrole

dokončených

dílců

a

při

navrhování

a

provedení

oprav

případných

defektů

povrchové

úpravy.

1)

Sesazování

sesazenek

podle

kresby

a

dýhování:

AOs

posuzuje

dovednost

uchazeče

sestavit

dýhové

listy

podle

výrobního

zadání

a

spojit

připravené

listy

pomocí

spojovacího

materiálu

a

spojovacího

zařízení

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Olepování

bočních

ploch

nábytkového

dílce,

kontrola

kvality

olepení:

AOs

ověřuje

dovednosti

uchazeče

při

olepování

bočních

ploch

nábytkových

dílců

podle

výrobní

dokumentace,

při

kontrole

kvality

olepení

bočních

ploch

nábytkových

dílců

včetně

všech

souvisejících

operací,

jako

je

kapování,

frézování

a

čistění,

při

jejich

přípravě

pro

přepravu

na

navazující

pracoviště

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Olepování

bočních

ploch

tvarových

nábytkových

dílců

na

stacionárním

olepovacím

stroji:

AOs

ověřuje

dovednosti

uchazeče

při

olepení

bočních

ploch

tvarového

dílce

podle

výrobní

dokumentace

a

při

jeho

kontrole

před

a

po

olepení

při

dodržování

zásad

BOZP.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 13.9.2026 17:30:21

Strana 6 z 9

Kvalifikační standard

1)

Olepování

bočních

ploch

tvarových

nábytkových

dílců

pomocí

ručního

olepovacího

stroje:

AOs

ověřuje

dovednosti

uchazeče

při

olepení

bočních

ploch

tvarového

dílce

podle

výrobní

dokumentace

a

při

jeho

kontrole

před

a

po

olepení

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Dokončování

bočních

ploch

po

olepení:

AOs

ověřuje

dovednosti

uchazeče

při

odstraňování

délkových

přesahů

a

odfrézování

šířkových

přesahů

nalepeného

olepovacího

materiálu

s

případným

současným

tvarováním

hran

v

souladu

s

dodanou

výrobní

dokumentací,

při

čištění

hrany

nábytkového

dílce

od

zbytků

lepidla,

kontrole

hotového

dílce

z

hlediska

přesnosti

a

čistoty

olepení,

kapování

a

frézování

a

jeho

přípravy

pro

přepravu

na

navazující

pracoviště

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Vrtání

na

vícevřetenových

vrtačkách

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

ověřuje

dovednosti

uchazeče

při

kontrole

dílce

před

vložením

na

pracovní

plochu

vícevřetenové

vrtačky,

jeho

upnutí

s

ohledem

na

jeho

velikost

a

způsob

opracování,

při

opracování

nábytkového

dílce

podle

zadání,

při

kontrole

hotového

nábytkového

dílce

z

hlediska

přesnosti

a

čistoty

vrtání

a

jeho

přípravě

pro

přepravu

na

navazující

pracoviště

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Broušení

na

pásových

bruskách:

AOs

ověřuje

dovednosti

uchazeče

při

kontrole

dílců

před

vložením

na

pracovní

plochu

pásové

brusky,

při

broušení

dílců

a

následné

kontrole

kvality

obroušení

při

dodržování

zásad

BOZP.

Poznámka:

Tato

kompetence

se

bude

ověřovat

pouze

v

případě,

že

při

zkoušce

bude

použita

pásová

bruska.

1)

Broušení

na

širokopásových

bruskách:

AOs

ověřuje

dovednosti

uchazeče

při

kontrole

dílců

před

vložením

na

pracovní

plochu

širokopásové

brusky,

při

broušení

dílců

a

následné

kontrole

kvality

obroušení

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Broušení

na

hranových

bruskách:

AOs

ověřuje

dovednosti

uchazeče

při

kontrole

dílců

před

vložením

na

pracovní

plochu

hranové

brusky,

při

broušení

dílců

a

následné

kontrole

kvality

obroušení

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Opracovávání

nábytkového

dílce

a

kontrola

kvality

opracování:

AOs

ověřuje

odborné

znalosti

a

dovednosti

uchazeče

při

nastavování

programu

na

opracování

nábytkového

dílce

podle

dodané

výrobní

dokumentace

v

ovládacím

softwaru

obráběcího

centra,

při

kontrole

připraveného

dílce

před

vložením

na

pracovní

plochu

obráběcího

centra

a

při

jeho

upnutí

s

ohledem

na

jeho

velikost

a

způsob

opracování

tak,

aby

nedošlo

k

poškození

podtlakových

držáků.

Dále

při

opracování

nábytkových

dílců

podle

zadání

a

následné

kontrole

hotových

nábytkových

dílců

z

hlediska

přesnosti

a

čistoty

frézování

a

vrtání

a

jejich

přípravy

pro

přepravu

na

navazující

pracoviště

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Příprava

dílců,

komponentů

a

materiálů

pro

montáž

nábytku

a

částí

nábytkových

sestav:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

výběru

a

kontrole

nábytkových

dílců,

přípravě

potřebného

kování

a

komponentů

pro

kompletaci

nábytkových

dílců

a

montáž

nábytku,

volbě

a

přípravě

pomocných

a

spojovacích

materiálů

pro

montáž

nábytku

při

dodržování

zásad

BOZP.

Poznámka:

Montáž

sestavy

se

v

rámci

zkoušky

provádět

a

posuzovat

nebude.

1)

Dílenská

montáž

nábytku,

částí

nábytkových

sestav:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

volbě

vhodného

technologického

postupu

předmontáže

a

montáže

nábytku,

provedení

předmontáže

kování,

podsestav

a

montáže

nábytku,

při

zasklení

dveří,

kompletaci

a

dokončení

výrobků,

seřízení

závěsů,

očistění

a

ověření

správné

funkčnosti

výrobku,

ověřování

kvality

provedení

a

odstranění

případných

nedostatků

bez

poškození

funkčnosti

a

estetiky

při

dodržování

zásad

BOZP.

Poznámka:

Montáž

sestavy

se

v

rámci

zkoušky

provádět

a

posuzovat

nebude.

1)

Vstupní,

výstupní

a

mezioperační

kontrola

surovin,

materiálů,

polotovarů

a

výrobků

v

dřevařské

a

nábytkářské

výrobě:

AOs

kontroluje

a

posuzuje

uchazeče

při

vyhodnocování

kvality

používaných

materiálů

a

polotovarů.

1)

Kontrola

dodržování

technologických

postupů

v

dřevařské

a

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

na

základě

dodržování

technologických

postupů

daných

výrobcem

dokončovacího

materiálu

a

výrobcem

aplikačního

zařízení

v

závislosti

na

zadaném

úkolu

a

podle

provedení

konečné

úpravy

materiálu

před

vlastním

lakováním

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Kontrola

obráběcích

center

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

celkové

kontrole

obráběcího

centra

po

ukončení

práce

a

při

provedení

záznamu

o

zjištěných

závadách

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Kontrola

stroje

pro

olepování

bočních

ploch

v

nábytkářské

výrobě

během

provozu,

doplňování

olepovacího

materiálu

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 13.9.2026 17:30:21

Strana 7 z 9

Kvalifikační standard

a

lepidla:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

provádění

kontroly

činnosti

všech

funkčních

mechanismů

stroje

v

průběhu

olepování,

doplňování

lepidla

do

zásobníku

olepovací

jednotky

a

doplňování

olepovacího

materiálu

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Základní

kontrola

vrtacích

strojů

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

celkové

kontrole

stroje

po

ukončení

práce

a

při

doplňování

lepidla

a

kolíků

do

zásobníků

stroje

(pokud

je

tímto

zařízením

stroj

vybaven)

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Kontrola,

balení

a

expedice

truhlářských

výrobků

a

materiálů:

AOs

osoba

hodnotí,

jak

uchazeč

popíše

způsoby

a

zásady

provádění

kontroly,

balení

a

expedice,

manipulace

a

skladování

truhlářských

výrobků

a

materiálů

a

provede

označení

výrobků.

1)

Zaznamenávání

technických

údajů

a

výsledků

práce:

AOs

hodnotí,

jak

uchazeč

popíše

význam

technických

údajů

a

jak

zaznamená

průběh

prací

těchto

výrobků:

a)

Domácí

schůdky

z

masivního

dřeva

b)

Konferenční

stolek

z

dýhované

DTD

s

oválnou

nebo

elipsovitou

deskou

c)

Skříňka

z

LTD

1)

Nakládání

s

odpadem

z

truhlářské

výroby:

AOs

hodnotí,

jak

uchazeč

popíše

odpady

vzniklé

při

výrobě

zadaných

výrobků

a

jejich

skladování

a

jak

uklidí

pracoviště

a

roztřídí

odpady.

Kontrola

přesnosti

a

kvality

provedení

bude

autorizovanou

osobou

provedena

na

zkompletovaných

výrobcích.

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

formou

praktického

předvedení

je

třeba

rovněž

přihlížet

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů,

ke

kvalitě

práce,

ke

kvalitě

a

funkčnosti

zhotoveného

výrobku

a

k

časovému

hledisku

zvládání

pracovních

operací.

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

způsobem

„Praktické

předvedení

a

ústní

ověření“

se

požaduje

stručné

slovní

doplnění

předvedené

činnosti

ve

smyslu

vysvětlení

nebo

obhajoby

zvoleného

postupu

či

řešení.

Uchazeč

musí

být

při

zkoušce

vybaven

vlastním

ochranným

oděvem

a

pracovní

obuví.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 13.9.2026 17:30:21

Strana 8 z 9

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

EMBRE, s. r. o.

Jitona a. s.

Dřevařský magazín

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 13.9.2026 17:30:21

Strana 9 z 9