Kvalifikační standard

Montážník/montážnice nábytku (kód: 33-014-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Týká se povolání:

Montážník nábytku

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technických podkladech pro montáž nábytku a interiérových prvků

3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro montáž nábytku a interiérových prvků

3

Manipulace s nábytkem a ostatními doplňkovými výrobky

3

Úprava dřevěných, plastových a dalších materiálů vrtáním otvorů a začištění elektrickými a ručními nástroji a nářadím

3

Rozměrové vrtání a montáž kotevní techniky

3

Montáž a demontáž nábytku a interiérových prvků

3

Montáž a sestavování dalších prvků interiérového zařízení

3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro montáž elektrických prvků

3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro vodoinstalace

3

Instalace elektrických zařízení do interiérových prvků

3

Zabezpečení připojení spotřebičů na rozvody vody a kanalizace

3

Nakládání s odpadem v nábytkářství

3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022 do: 31.08.2023

Montážník/montážnice nábytku, 13.9.2026 18:04:22

Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč se prokáže předepsaným osvědčením o odborné způsobilosti v elektrotechnice pro samostatnou činnost na elektrických zařízeních podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výkon povolání se dále řídí závaznými právními předpisy, zejména pro obast provádění elektroinstalačních prací.

Při zkoušce uchazeč provede:

•Montáž rohové kuchyňské linky s využitím rohu, rohová linka musí obsahovat 5 kuchyňských zón (zásoby, ukládání, mytí, přípravy, vaření/pečení), spodní a horní úložné prostory, výsuvy, dvířka plná i zasklená, místní osvětlení, elektrospotřebiče, přívod vody a odvod splaškové vody u mycí zóny vybavené dvojitým dřezem a myčkou nádobí.

•Při ověřování kompetence e32.A.1005 Úprava dřevěných, plastových a dalších materiálů vrtáním otvorů a začištění elektrickými a ručními nástroji a nářadím musí být zkouška realizována na všech v kritériu uvedených materiálech buď při přípravě a montáži linky nebo samostatně, pokud by některé materiály nebyly součástí montované linky.

•Ověřování kompetence e32.A.2007 Rozměrové vrtání a montáž kotevní techniky bude ověřeno nejméně na třech různých stěnových systémech, z nichž dva budou vzorky stěn upevněné ke stropu a podlaze v minimální šířce 1 000 mm. Jeden stěnový systém bude pevným podkladem montované rohové kuchyňské linky s výškou místnosti kuchyně a minimální šířkou stěn odpovídající šířkovým rozměrům montované kuchyňské rohové linky.

•Při ověřování kompetence e32.A.3009 uchazeč provede na jeden stěnový prvek montáž madla a dřevěného obkladu od podlahové krytiny do výše minimálně 1 m.

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na úkoly a zadání vyplývající z příslušných kritérií hodnocení vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru, ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému a kvalitnímu provádění všech úkonů tak, aby byl montovaný celek bezpečný a estetický při provádění montáže a při dlouhodobém užívání. Pracovní plochy včetně varných musí být vodorovné.

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Montážník/montážnice nábytku, 13.9.2026 18:04:22

Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Miloš SOUČEK – truhlářství, Žebrák

Dřevařský magazín

PROFIL NÁBYTEK, a. s., Humpolec

Elektrotechnický svaz český, Praha

Montážník/montážnice nábytku, 13.9.2026 18:04:22

Strana 3 z 3