Hodnotící standard

Europodkovář/europodkovářka (kód: 41-031-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů:

Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Týká se povolání:

Europodkovář

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Posuzování koně z hlediska fyziologie, anatomie a základní péče o jeho zdraví

3

Příprava pracoviště podkováře

3

Posuzování koně před a po korektuře kopyt nebo podkování

3

Korektura kopyt bez podkování

3

Úpravy končetin hříbat

3

Popis postupu práce a ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních

3

Ruční zhotovování různých typů podkov na pravidelná a nepravidelná kopyta

3

Ruční opracování podkovy

3

Podkování zdravých a pravidelných kopyt

3

Klasifikace, úprava a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nepravidelných postojích končetin

3

Orientace v ošetřování nemocných kopyt

3

Vedení evidence související s podkovářskou praxí

3

Dodržování etiky, kodexu jednání a předpisů souvisejících s podkovářskou praxí

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Europodkovář/europodkovářka, 13.6.2026 11:09:23

Strana 1 z 14

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Posuzování koně z hlediska fyziologie, anatomie a základní péče o jeho zdraví

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat základní plemena koní, barvy a odznaky

Písemné ověření (test) a ústní ověření

b) Určit plemeno předvedeného koně, popsat jeho morfologické vlastnosti a vady

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vysvětlit základy etologie koní

Písemné ověření (test) a ústní ověření

d) Charakterizovat psychiku koně podle temperamentu, charakteru a neurotypu

Písemné ověření (test) a ústní ověření

e) Popsat základní péči o zdraví, výživu a pohodu koně

Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření

f) Posoudit zdravotní stav předvedeného koně

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody, pohybovou anatomii končetin, vysvětlit anatomii pod karpem a tarzem, tj. kostra, šlachy, krevní a nervový systém, chrupavky, synoviální útvary a rohové pouzdro, funkci kopyta a rohového střelu

Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření v reálném provozu

h) Popsat patologii distálních částí končetin - kostně kloubní systém onemocnění kloubů, záněty vazů, záněty šlach, podotrochlozu, schvácení kopyt a patologii kůže a rohového pouzdra

Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření

i) Popsat základní péči o končetiny a kopyta koně

Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření

j) Charakterizovat nejvýznamnější bakteriální, virová a plísňová onemocnění koní včetně onemocnění podléhajících povinnosti oznámení orgánům veterinární správy

Písemné ověření (test) a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Příprava pracoviště podkováře

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat podkovářské dílny a nářadí

Písemné ověření (test, písemná práce)

b) Popsat sortiment strojně vyráběných podkov, podkováků a umělých hmot používaných v podkovářství

Písemné ověření (test, písemná práce)

c) Vybrat a upravit pracoviště z hlediska organizace předpokládaných činností (pokud není určené místo k podkování, vybrat místo pro pojízdnou podkovářskou dílnu)

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést a popsat kontrolu pracoviště z hlediska připravenosti nářadí, pracovních pomůcek, strojního zařízení a ergonomie

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat a předvést spolehlivou fixaci zvířete a dodržet zásady BOZP při práci se zvířaty

Praktické předvedení a ústní ověření v reálném provozu

f) Popsat zásady BOZP a PO včetně vybavení ochrannými pracovními pomůckami

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Europodkovář/europodkovářka, 13.6.2026 11:09:23

Strana 2 z 14

Hodnotící standard

Posuzování koně před a po korektuře kopyt nebo podkování

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit význam pohybu koně a popsat mechaniku pohybu koně

Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření v reálném provozu

b) Posoudit koně před korekturou kopyt nebo podkováním v klidu, osy zatížené končetiny ze všech stran, osy na zvednuté končetině, stav kopyta nebo starého podkování

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat jednotlivé fáze pohybu končetin koně a jejich význam v podkovářství

Písemné ověření (test, písemná práce)

d) Posoudit v pohybu koně jednotlivé fáze - došlapu, nesení, překlápění, odrazu a kmitu jednotlivých končetin

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Posoudit koně po korektuře kopyt či podkování v klidu, v kroku, v klusu na tvrdém podkladu, posoudit správnost a vhodnost provedeného zákroku

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Korektura kopyt bez podkování

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat úpravu rovnováhy kopyta v závislosti na zatížení končetinou

Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření

b) Vyhodnotit nárůst rohoviny a stanovit způsob korektury kopyt

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Upravit střel podle jeho výšky

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Upravit chodidlo bez zbytečného zeslabení

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Upravit kopytní stěnu a nosný okraj

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Provést ortopedická opatření – překlápění hrany

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Úpravy končetin hříbat

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat končetiny hříbat ve stáří od narození do 8 týdnů z hlediska možnosti úpravy nepravidelných postojů a popsat jejich úpravu

Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření

b) Popsat a zdůvodnit použití plastových extenzních podkůvek a rychle tuhnoucích tmelů

Písemné ověření (písemná práce) a ústní ověření

c) Popsat a předvést způsob ošetření kopýtka hříběte podchycením správného těžiště při úpravě nepravidelných postojů hříbat, provést úpravu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat zabezpečení následné péče, stálé kontroly a dietetického režimu při léčbě nepravidelných postojů

Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Europodkovář/europodkovářka, 13.6.2026 11:09:23

Strana 3 z 14

Hodnotící standard

Popis postupu práce a ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat základy výroby železa a postupy využívané podkováři při změně vlastnosti kovů

Písemné ověření (test, písemná práce)

b) Popsat základní kovářské postupy využívané podkováři při tvarování železa

Písemné ověření (test, písemná práce)

c) Popsat nářadí, pomůcky a zařízení pro ruční tváření kovů za tepla

Písemné ověření (test, písemná práce)

d) Popsat správný postup při ohřevu a ochlazování materiálu

Písemné ověření (test, písemná práce)

e) Popsat zásady BOZP pro tváření kovů za tepla a práci s plasty včetně poskytnutí první pomoci

Písemné a ústní ověření (test, písemná práce)

Je třeba splnit všechna kritéria.

Ruční zhotovování různých typů podkov na pravidelná a nepravidelná kopyta

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a charakterizovat podkovu

Písemné ověření (test, písemná práce)

b) Popsat způsoby a postupy ruční výroby podkov

Písemné ověření (test, písemná práce)

c) Popsat výrobu ortopedického doplňku podkovy (např. zámek, srdce apod.)

Písemné ověření (test, písemná práce)

d) Vysvětlit zásady a požadavky na výrobu podkovy podle standardu EU

Ústní ověření

e) Zdůvodnit použití plastových podkov a podkov ze slitin, popsat jejich úpravu

Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření

f) Provést kontrolu připravenosti pracoviště a nářadí

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Vybrat vhodný materiál pro zvolenou podkovu

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Vyrobit podkovu na pravidelné nebo nepravidelné kopyto a přibít ji na kopyto neživé končetiny

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Provést tvarování a ortopedickou úpravu na strojně vyráběných podkovách

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Ruční opracování podkovy

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Předvést a zdůvodnit základní postupy ručního obrábění a opracování kovových a plastových podkov (např. řezání, svařování, stříhání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání aj.)

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Popsat zásady BOZP pro ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů včetně poskytnutí první pomoci

Písemné ověření (písemná práce) a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Europodkovář/europodkovářka, 13.6.2026 11:09:23

Strana 4 z 14

Hodnotící standard

Podkování zdravých a pravidelných kopyt

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pravidelná kopyta, jejich úpravu a podkování

Písemné ověření (test, písemná práce)

b) Popsat výhody a nevýhody podkování

Písemné ověření (test, písemná práce)

c) Popsat rozdíly v podkování dle využití koní

Písemné ověření (test, písemná práce)

d) Sejmout podkovy, vyhodnotit nárůst rohoviny kopyt a opotřebení podkov za použití vhodného nářadí

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Upravit kopyta před podkováním za použití vhodného nářadí – provést korekturu kopyta, vyvážit končetiny podle postojů a stavby koně, zkontrolovat pravidelný došlap

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Vybrat a upravit nebo vykovat vhodnou podkovu a upravit ji za tepla tak, aby vyhovovala tvaru kopyta a zatížení postojem končetiny, napasovat podkovu za tepla, případně provést ortopedická opatření

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Zvolit odpovídající podkováky k přibití podkovy, podkovat končetiny, provést konečnou úpravu kopyt, zhodnotit správnost podkování v klidu i za pohybu

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Informovat osobu zodpovědnou za koně o stavu končetin a podkování

Ústní ověření v reálném provozu

Je třeba splnit všechna kritéria.

Klasifikace, úprava a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nepravidelných postojích končetin

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Klasifikovat, popsat a načrtnout zdravá nepravidelná kopyta

Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření

b) Popsat a načrtnout deformace končetin

Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření

c) Uvést chyby, ke kterým může dojít při korektuře nebo podkování nepravidelných kopyt

Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření

d) Popsat stíhání, strouhání a další vady chůze a navrhnout opatření

Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření

e) Provést korekturu a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nepravidelných postojích končetin

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Europodkovář/europodkovářka, 13.6.2026 11:09:23

Strana 5 z 14

Hodnotící standard

Orientace v ošetřování nemocných kopyt

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Klasifikovat, popsat a načrtnout nemocná kopyta se změnou tvaru, s poškozením rohového pouzdra a se zánětlivými procesy

Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření

b) Charakterizovat kulhání, jeho příčiny, typy a intenzitu

Písemné ověření (test, písemná práce)

c) Popsat základní klinické vyšetření končetiny koně palpací, vyšetření kopyta palpačními kleštěmi, vyšetření končetiny digitálním balančním přístrojem

Písemné ověření (test, písemná práce)

d) Popsat zobrazovací metody a diagnostické znecitlivění nemocné končetiny a kopyta koně

Písemné ověření (test, písemná práce)

e) Popsat ošetření hniloby rohového střelu

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vedení evidence související s podkovářskou praxí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro hlavní činnosti související s povoláním podkovář

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Popsat postup při sjednávání zakázek se zákazníkem

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Dodržování etiky, kodexu jednání a předpisů souvisejících s podkovářskou praxí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat profesní praxi podkováře v souladu s předpisy ČR a EU

Ústní ověření

b) Popsat profesní etiku a kodex chování a jednání podkováře

Ústní ověření

c) Dodržovat profesní etiku a kodex chování a jednání podkováře a dodržovat platnou právní úpravu související s podkovářskou praxí

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Europodkovář/europodkovářka, 13.6.2026 11:09:23

Strana 6 z 14

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

jednotku

práce

NSP

-

https://nsp.cz/jednotka

-

prace/europodkovar#zdravotni

-

zpusobilost).

Uchazeč

předloží

svářečský

průkaz

pro

svařování

elektrickým

obloukem

(v

rozsahu

oprávnění

ZK

111W01

nebo

ZK

135W01).

Pracovní

oděv

si

zajistí

každý

uchazeč

sám.

Ověřování

kompetencí

by

mělo

pokud

možno

probíhat

v

navazujících

činnostech

vedoucích

k

ucelenému

podkovářskému

úkonu,

který

zahrnuje

požadavky

na

úpravu

bosých

kopyt

a

podkování

a

tím

zlepšení

pohybových

schopností

a

celkové

úrovně

welfare

koně.

Při

ověřování

kompetencí

formou

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

nejen

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů

a

dodržování

hygienických

zásad

při

provádění

práce,

ale

především

ke

správnosti

a

kvalitě

úpravy

bosých

kopyt

a

podkování

tak,

aby

splňovalo

maximální

pohodu

ošetřovaných

koní.

Je

nutno

posuzovat

nejen

dosažený

výsledek,

ale

i

samostatnost

při

rozhodování

o

nejvhodnějším

postupu

řešení

zadaného

úkolu

podle

daných

podmínek

pracoviště.

Důraz

je

třeba

klást

na

šetrnou

manipulaci

s

koňmi,

podloženou

dostatečnými

odbornými

vědomostmi

a

dovednostmi.

Součástí

zkoušky

je

písemný

test.

Autorizovaná

osoba

sestaví

test

náhodným

generováním

ze

souboru

otázek

a

při

přípravě

testu

zabezpečí

vždy

různé

kombinace

pořadí

možných

odpovědí

u

jednotlivých

otázek.

Celkový

počet

otázek

v

testu

musí

být

70.

Pravidla

pro

aplikaci

testů

jako

způsobu

ověřování

profesních

kvalifikací

Soubor

otázek

pro

testy

stanovuje

autorizovaná

osoba

podle

požadavků

hodnoticího

standardu.

Musí

přitom

splňovat

následující

pravidla:

A.

Testy

pro

jednotlivé

uchazeče

musí

být

generovány

z

dostatečně

velkého

souboru

otázek,

aby

bylo

možné

vytvářet

dostatečné

počty

různě

sestavených

testů.

B.

Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

To

znamená,

že

v

případě,

kdy

se

některé

kompetence

nebo

kritéria

ověřují

pomocí

testů,

musí

být

splněny

následující

podmínky:

B1.

Pro

celkový

soubor

otázek,

z

něhož

se

generují

jednotlivé

testy:

Pro

každé

kritérium

existuje

několik

otázek.

B2.

Pro

jednotlivé

vygenerované

testy:

Každý

uchazeč

má

ve

svém

testu

pro

každé

kritérium

(u

něhož

je

test

způsobem

ověření

a

v

návaznosti

na

pokyn

o

tom,

která

kritéria

je

třeba

u

zkoušky

splnit)

dvě

otázky.

B3.

Pro

úspěšné

splnění

požadavků

testu:

Za

úspěšné

splnění

testu

se

považuje

90

%

správně

zodpovězených

otázek

s

tím,

že

pro

každé

kritérium

musí

být

správně

zodpovězeno

alespoň

50

%

otázek.

Zkouška

je

rozdělena

na

následující

části:

1.

Písemná

část

zkoušky

1.a)

Písemný

test

Uchazeč

v

písemném

testu

odpovídá

na

70

otázek

se

třemi

až

čtyřmi

možnostmi

odpovědí

(čas

ke

zpracování

testu

je

140

minut).

Testové

otázky

vycházejí

z

35

kritérií

hodnocení,

u

kterých

je

uveden

test.

Pokyny

k

hodnocení

písemného

testu

·

•maximální

počet

získaných

bodů

=

70

·

•minimální

počet

bodů

pro

hodnocení

"vyhověl"

=

63

1.b)

Písemná

práce

Europodkovář/europodkovářka, 13.6.2026 11:09:23

Strana 7 z 14

Hodnotící standard

Úprava

kopyta

úprava

chodidla

a

střelu,

rovina

nosného

okraje

0

-

10

bodů

Výroba

a

tvarování

podkovy

připravenost

pracoviště,

pracovní

postup

0

-

10

bodů

Výroba

a

tvarování

podkovy

tvarování

0

-

10

bodů

Výroba

a

tvarování

podkovy

rovina

nosné

plochy

0

-

10

bodů

Výroba

a

tvarování

podkovy

kvalita

otvorů

pro

podkováky

0

-

10

bodů

Výroba

a

tvarování

podkovy

pozice

podkováků

0

-

10

bodů

Výroba

a

tvarování

podkovy

tvar

a

umístění

čapek

0

-

10

bodů

Výroba

a

tvarování

podkovy

ortopedická

opatření

0

-

10

Uchazeč

si

vylosuje

4

otázky

pro

písemné

zpracování

odpovědí

z

kritérií

hodnocení,

u

kterých

je

uvedena

písemná

práce.

Čas

ke

zpracování

písemné

práce

je

120

minut.

Upozornění:

Způsob

ověření

"písemná

práce"

je

uveden

u

33

kritérií,

ale

uchazeč

bude

vyzkoušen

tímto

způsobem

pouze

ze

4

kritérií.

Pokyny

k

hodnocení

písemné

práce:

·

•každá

otázka

je

hodnocena

10

body

(celkem

max.

40

bodů)

·

•minimální

počet

bodů

pro

hodnocení

každé

otázky

=

5

·

•hodnocení

otázky

pod

5

bodů

je

považováno

za

nedostatečné

·

•minimální

počet

bodů

pro

celkové

hodnocení

písemné

práce

"vyhověl"

=

32

bodů

2.

Praktická

část

zkoušky

2.A.

Ruční

výroba

podkovy

Vykovat

z

pásoviny

vylosovanou

podkovu

dle

nákresů,

přitvarovat

a

přibít

na

kopyto

neživé

končetiny,

kterou

si

uchazeč

vylosuje

z

celkového

počtu

připravených

preparátů

předních

a

zadních

končetin.

Typy

losovaných

podkov:

1.a)

Přední

podkova

stíhavka

s

rýhou,

rotační

sáňkou

prohnutou

o

sílu

materiálu

a

ohnutými

konci

ramen

1.b)

Zadní

podkova

stíhavka

se

zkovaným

svahem

v

přední

části

2.a)

Přední

podkova

strouhavka

s

obroušenou

hranou

podkovy

na

přechodu

vnitřní

přední

a

postranní

části

na

úroveň

rýhy.

Druhý

a

třetí

otvor

pro

podkovák

jsou

posunuty

za

zbroušenou

část

podkovy.

2.b)

Zadní

podkova

strouhavka

s

obroušenou

hranou

podkovy

na

přechodu

vnitřní

přední

a

postranní

části

na

úroveň

rýhy.

Druhý

a

třetí

otvor

pro

podkovák

jsou

posunuty

za

zbroušenou

část

podkovy.

Vnitřní

čapka

je

posunuta

dozadu

na

konec

zbroušené

hrany.

3.a)

Přední

podkova

s

boční

extenzí.

Vnější

rameno

je

širší

než

vnitřní.

Rozdíl

v

šířce

ramen

je

10

mm.

Širší

rameno

podkovy

je

rýhované,

na

vnitřním

rameni

jsou

otvory

pro

podkováky

znamenané

bez

rýhy.

3.b)

Zadní

podkova

s

boční

extenzí.

Vnější

rameno

je

širší

než

vnitřní.

Rozdíl

v

šířce

ramen

je

10

mm.

Širší

rameno

podkovy

je

rýhované,

na

vnitřním

rameni

jsou

otvory

pro

podkováky

znamenané

bez

rýhy.

4.a)

Přední

podkova

s

přední

extenzí,

v

přední

části

široká

25

-

30

mm.

Ramena

se

mezi

prvním

a

druhým

otvorem

pro

podkováky

zužují,

šířka

na

konci

ramen

je

o

10

mm

užší

než

v

přední

části

podkovy.

Podkova

nemá

rýhu.

4.b)

Zadní

podkova

s

přední

extenzí,

v

přední

části

široká

25

-

30

mm.

Ramena

se

mezi

prvním

a

druhým

otvorem

pro

podkováky

zužují,

šířka

na

konci

ramen

je

o

10

mm

užší

než

v

přední

části

podkovy.

Podkova

nemá

rýhu.

5.a)

Přední

podkova

se

zámkem

mezi

konci

ramen.

Zámek

může

být

vykován

a

svařen

kovářským

svařováním,

nebo

zhotoven

z

polotovaru

a

navařen

elektrickým

obloukem.

Šířka

zámku

musí

být

minimálně

stejná

jako

šířka

ramen.

5.b)

Zadní

podkova

se

zámkem

mezi

konci

ramen.

Zámek

může

být

vykován

a

svařen

kovářským

svařováním,

nebo

zhotoven

z

polotovaru

a

navařen

elektrickým

obloukem.

Šířka

zámku

musí

být

minimálně

stejná

jako

šířka

ramen.

V

této

části

zkoušky

jsou

ověřovány

tyto

kompetence

a

jejich

kritéria:

Příprava

pracoviště

podkováře,

kritéria

c)

a

d),

Ruční

zhotovování

různých

typů

podkov

na

pravidelná

a

nepravidelná

kopyta,

kritéria

f),

g),

h),

i),

Ruční

opracování

podkovy,

kritérium

a).

Bodové

hodnocení

části

zkoušky

2.A.

Ruční

výroba

podkovy

Europodkovář/europodkovářka, 13.6.2026 11:09:23

Strana 8 z 14

Hodnotící standard

bodů

Přibití

podkovy

a

konečná

úprava

rozmístění

podkováků

a

výška

zatlučení

0

-

10

bodů

Přibití

podkovy

a

konečná

úprava

konečná

úprava

0

-

10

bodů

Posouzení

stojícího

hříběte

rámec,

stavba

končetin,

vše

s

ohledem

na

stáří

hříběte

0

-

10

bodů

Posouzení

hříběte

v

kroku

pohyb

a

došlap

končetin

0

-

10

bodů

Vypracování

návrhu

úpravy

kopýtek

hříběte

pracovní

postup

a

ortopedická

opatření

0

-

10

bodů

Korektura

bosých

kopýtek

hříběte

správnost

korektury

nosné

plochy

kopýtka

v

souvislosti

s

osou

končetiny

0

-

10

bodů

Korektura

bosých

kopýtek

hříběte

ortopedická

opatření

0

-

10

bodů

Maximální

počet

možných

získaných

bodů

je

100

a

minimální

je

75,

přičemž

žádná

z

činností

nesmí

být

hodnocena

nedostatečně,

tj.

pod

5

bodů.

Hodnocení

"nevyhověl"

vyřazuje

uchazeče

z

další

účasti

na

zkoušce

z

důvodů

ochrany

zdraví

ošetřovaných

koní.

Časový

limit

zkoušky

části

2.A

je

90

minut.

2.B.

Úprava

kopyt

hříběte

2.B.1.Posoudit

postoj

hříběte

do

stáří

jednoho

roku

2.B.2.Zvolit

vhodný

postup

korektury

a

navrhnout

ortopedická

opatření

2.B.3.Provést

korekturu

hříběcích

kopýtek

včetně

ortopedických

opatření

2.B.4.

Předvést

použití

plastových

podkůvek

a

tmelů

V

této

části

zkoušky

jsou

ověřovány

kompetence

a

jejich

kritéria:

Příprava

pracoviště

podkováře,

kritéria

c),

d)

a

e),

Posuzování

koně

z

hlediska

fyziologie,

anatomie

a

základní

péče

o

jeho

zdraví,

kritéria

b)

a

f),

Posuzování

koně

před

a

po

korektuře

kopyt

nebo

podkování,

kritéria

b),

d),

e),

Korektura

kopyt

bez

podkování,

kritéria

b),

c),

d),

e),

f),

Úpravy

končetin

hříbat,

kritérium

c).

Bodové

hodnocení

části

zkoušky

2.B.

Úprava

kopyt

hříběte

Maximální

počet

možných

získaných

bodů

je

50

a

minimální

je

35,

přičemž

žádná

činnost

nesmí

být

hodnocena

nedostatečně,

tj.

pod

5

bodů.

Časový

limit

zkoušky

části

B

je

90

minut.

2.C.

Úprava

a

podkování

všech

čtyřech

končetin

koně

strojně

vyráběnými

podkovami

2.C.1.Zkontrolovat

připravenost

pracoviště,

posoudit

koně

před

podkováním

nebo

korekturou

kopyt

v

klidu,

osy

zatížených

končetin

ze

všech

stran,

osy

na

zvednuté

končetině,

staré

podkování

2.C.2.Posoudit

koně

v

pohybu,

zhodnotit

jednotlivé

fáze

pohybu

končetin

v

závislosti

na

stavbě

těla

a

došlap

jednotlivých

končetin

2.C.3.Fixovat

koně

2.C.4.Zvolit

vhodný

postup

korektury,

nářadí

a

pomůcky

2.C.5.Sejmout

podkovy

a

vyhodnotit

stav

kopyt

a

opotřebení

podkov

za

použití

vhodného

nářadí

2.C.6.Upravit

kopyta

před

podkováním

za

použití

vhodného

nářadí,

vyvážit

končetiny

podle

postojů

a

stavby

koně,

zkontrolovat

pravidelný

došlap

2.C.7.Vybrat

vhodné

podkovy,

zvolit

vhodné

nářadí

pro

úpravu

podkov,

upravit

podkovu

za

tepla

tak,

aby

vyhovovaly

tvaru

kopyta

a

zatížení

postojem

končetiny,

případně

provést

ortopedická

opatření

2.C.8.Vybrat

vhodné

nářadí

a

odpovídající

podkováky

k

přibití

podkovy,

podkovat

končetiny,

provést

konečnou

úpravu

kopyt,

posoudit

správnost

podkování

jednotlivých

končetin

v

klidu

i

za

pohybu

koně,

vyhodnotit

účelnost

zvolených

ortopedických

opatření

Europodkovář/europodkovářka, 13.6.2026 11:09:23

Strana 9 z 14

Hodnotící standard

Kontrola

připravenosti

pracoviště,

posouzení

stojícího

koně

rámec,

stavba

končetin

0

-

10

bodů

Posouzení

v

kroku

a

v

klusu

pohyb

končetin,

došlap,

délka

kroku,

kulhání

0

-

10

bodů

Sejmutí

podkovy

a

posouzení

starého

podkování

opotřebení

podkovy,

nárůst

rohoviny,

vyhodnocení

účinnosti

ortopedických

opatření

0

-

10

bodů

Plán

podkování

vypracování

plánu

nového

podkování

podle

zjištěných

skutečností

včetně

snímků

RTG

0

-

10

bodů

Úprava

chodidla

a

střelu

odstranění

rohoviny,

dostatečná

tloušťka

chodidla,

výška

střelu

0

-

10

bodů

Korektura

kopytní

stěny

vyrovnanost

a

délka

stěny,

přiměřenost

zkrácení,

vyrovnání

pronešení

stěny

0

-

10

bodů

Tvar

chodidla

a

rovina

nosného

okraje

vyrovnání

zatížení,

rovina

a

dostatečná

šířka

nosného

okraje

0

-

10

bodů

Lateromediální

rovnováha

zatížení

kopyt

ve

fázích

došlapu

a

nesení

v

souvislosti

s

postavením

končetiny

při

zachování

přirozených

os

končetin

0

-

10

bodů

Dorzopalmární

–

plantární

rovnováha

zatížení

kopyta

při

došlapu

v

souvislosti

s

délkou

kroku,

úprava

a

vybalancování

překlápění,

při

zachování

přirozených

os

končetin

0

-

10

bodů

Výběr

vhodných

podkov

typ,

velikost,

šířka,

tloušťka

podkovy,

podle

zaměření

koně

a

stavby

končetin

0

-

10

bodů

Tvarování

přední

a

postranní

části

podkov

přizpůsobení

k

nosnému

okraji,

pozice

podkováků,

umístění

čapek

0

-

10

bodů

Bodové

hodnocení

části

zkoušky

2.C.

Úprava

a

podkování

všech

čtyřech

končetin

koně

strojně

vyráběnými

podkovami

1.

část

–

Posouzení

koně

před

podkováním

V

této

části

zkoušky

jsou

ověřovány

tyto

kompetence

a

jejich

kritéria:

Příprava

pracoviště

podkováře

–

kritéria

c),

d),

e),

Posuzování

koně

z

hlediska

fyziologie,

anatomie

a

základní

péče

o

jeho

zdraví

-

kritéria

b),

f),

Posuzování

koně

před

a

po

korektuře

kopyt

nebo

podkování

–

kritéria

b),

d).

2.

část

–

Úprava

kopyt

V

této

části

zkoušky

jsou

ověřovány

tyto

kompetence

a

jejich

kritéria:

Podkování

zdravých

a

pravidelných

kopyt

–

d),

e),

f),

g),

Klasifikace,

úprava

a

podkování

nepravidelných

kopyt

v

závislosti

na

nepravidelných

postojích

končetin

–

kritérium

e).

3.

část

-

Výběr

a

příprava

podkov

V

této

části

zkoušky

je

ověřována

kompetence

Podkování

zdravých

a

pravidelných

kopyt

-

kritérium

f).

Europodkovář/europodkovářka, 13.6.2026 11:09:23

Strana 10 z 14

Hodnotící standard

Tvarování

patek

přesah

podkovy,

dostatečná

podpora

patkám

0

-

10

bodů

Rovina

nosného

okraje

a

kvalita

zpracování

vyrovnání

nosné

plochy,

zpracování

bez

přílišných

stop

po

kladivu

0

-

10

bodů

Zvolená

ortopedická

opatření

sáňkové

prohnutí

odvalovací

hrany,

rozšíření

ramen,

úprava

podkovy

řezáním

a

svařováním

0

-

10

bodů

Usazení

podkov

na

kopytech

respektování

sagitální

osy

těla

a

pohybu

končetin,

vyváženost

kopyta

0

-

10

bodů

Rozmístění

podkováků

na

kopytech

přibití

optimálního

množství

podkováků

v

přední

části

kopyta

0

-

10

bodů

Úroveň

výšky

a

roviny

přibitých

podkováků

dostatečná

výška

a

rovina

přibití

podkováků,

respektování

vzdálenosti

od

korunkového

okraje

0

-

10

bodů

Kvalita

nýtování

tvar

a

zapuštění

nýtů

0

-

10

bodů

Konečná

úprava

hladkost

kopyta,

obroušení

hran

0

-

10

bodů

Zhodnocení

správnosti

podkování

správný

došlap,

vyváženost

překlápění

končetin,

zlepšení

pohybu

končetin

0

-

10

bodů

4.

část

–

Přibití

podkovy

a

konečná

úprava

V

této

části

zkoušky

je

ověřována

kompetence

Podkování

zdravých

a

pravidelných

kopyt

–

kritérium

g).

5.

část

–

Posouzení

koně

po

podkování,

záznam

do

provozního

deníku

V

této

části

zkoušky

jsou

ověřovány

tyto

kompetence

a

jejich

kritéria:

Posuzování

koně

před

a

po

korektuře

kopyt

nebo

podkování

–

kritérium

e),

Vedení

evidence

související

s

podkovářskou

praxí

-

kritérium

a).

Maximální

počet

možných

získaných

bodů

je

200

a

minimální

150,

přičemž

žádná

z

činností

nesmí

být

hodnocena

nedostatečně,

tj.

pod

5

bodů.

Hodnocení

neprospěl

vyřazuje

uchazeče

z

další

účasti

na

zkouškách.

Při

ohrožení

zdraví

koně

a

nedodržení

BOZP

ze

strany

uchazeče

bude

zkouška

předčasně

ukončena.

Časový

limit

zkoušky

části

C

je

120

minut.

3.

Ústní

část

zkoušky

V

průběhu

celé

praktické

zkoušky

probíhá

kombinované

ústní

ověření.

Uchazeč

musí

vždy

zkoušejícímu

sdělit

a

zdůvodnit

způsob

praktického

předvedení

před

jeho

zahájením,

neboť

veškeré

úkony

praktické

zkoušky

2.B.

a

2.C.

probíhají

na

živých

hříbatech

a

koních.

Špatně

zvolený

nebo

provedený

úkon

by

mohl

ošetřovanému

hříběti

či

koni

vážně

poškodit

zdraví.

Některá

kritéria

jsou

ověřována

vedle

písemného

ověření,

také

ústním

ověřením.

Několik

kritérií

ověřuje

teoretické

znalosti,

které

jsou

ověřovány

pouze

ústním

ověřením.

Obsah

těchto

teoretických

otázek

se

týká

problematiky

uvedené

v

příslušných

kritériích.

Během

ústního

ověřování

je

hodnocena

odborná

správnost

a

úroveň

komunikace.

Ústní

zkouška

není

bodově

hodnocena,

ale

je

třeba

splnit

všechna

kritéria.

Závěrečné

hodnocení

Celkový

počet

maximálně

možných

získaných

bodů

z

písemné

a

praktické

části

zkoušky

je

460,

minimální

počet

bodů

nutný

pro

úspěšné

absolvování

zkoušky

z

písemné

a

praktické

části

je

355.

Pro

úspěšné

absolvování

zkoušky

je

třeba

splnit

také

všechna

kritéria

s

ústním

ověřením

zařazená

do

ústní

části

zkoušky.

Europodkovář/europodkovářka, 13.6.2026 11:09:23

Strana 11 z 14

Hodnotící standard

Opravnou

zkoušku

je

třeba

absolvovat

v

plném

rozsahu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci. Při zkoušce musí být přítomen v roli přísedící osoby také veterinární lékař, který musí mít alespoň 5 let praxe v léčení koní a rentgenologii končetin koní v období 5 let před realizací vlastních zkoušek.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné absolvování rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT podkovář – specialista a alespoň 5 let odborné praxe v podkování koní.

Profesní kvalifikace 41-040-M Podkovář specialista / podkovářka specialistka a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v podkování koní.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Europodkovář/europodkovářka, 13.6.2026 11:09:23

Strana 12 z 14

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

•plně vybavená podkovářská dílna

•výheň, kovadlina, propanbutanové láhve, bruska, vrtačka, svářečka pro sváření elektrickým obloukem

•materiál: pásovina k výrobě podkov, sortiment strojně vyráběných podkov, podložky, polstry, plastové podkůvky pro hříbata

•potřebný počet neživých končetin (1 neživá končetina pro jednoho uchazeče)

•potřebný počet hříbat pro úpravu bosých kopyt a koní pro podkování (1 dospělý kůň a jedno hříbě ve stáří do 1 roku na jednoho uchazeče)

•pomocník pro fixaci koně a končetin

•zkušební místnost

•prostor pro korekturu bosých kopyt a podkování koní

•záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 13 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 260 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Europodkovář/europodkovářka, 13.6.2026 11:09:23

Strana 13 z 14

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Živnostenské společenstvo podkovářů

Mendelova univerzita v Brně

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Klinika chorob koní

Ing. Jindřich Vinčálek (OSVČ) - Podkovářská škola, s. r. o.

Š CH K - KUBIŠTA, s. r. o. (Šlechtitelský chov koní)

Europodkovář/europodkovářka, 13.6.2026 11:09:23

Strana 14 z 14