Hodnotící standard

Topenář/topenářka (kód: 36-004-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Instalatér – topenář

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách otopných soustav

3

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, zdroje tepla a otopná tělesa používaných v budovách

3

Orientace v armaturách a zabezpečovacích zařízeních používaných pro otopné soustavy v budovách

3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže otopných soustav a zařízení

3

Měření rozměrů potrubí

3

Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace

3

Provádění zkoušek otopných soustav

3

Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

3

Spojování částí potrubí otopné soustavy rozebíratelnými spoji

3

Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji

3

Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

3

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

3

Montáž potrubí otopných soustav

3

Instalace zařízení otopných soustav

3

Údržba a opravy zařízení otopných soustav

3

Zhotovování tepelných izolací na rozvodech otopných soustav

3

Nakládání s odpady

3

Dodržování BOZP a PO při topenářských pracích

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 30.01.2024

Topenář/topenářka, 18.10.2026 5:56:33

Strana 1 z 11

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v technické dokumentaci a normách otopných soustav

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst výkresy vnitřních rozvodů vytápění a zařízení, stavební výkresy, technické zprávy, situace, instalační výkresy

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést výpis materiálu z výkresové dokumentace

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Číst schémata otopných soustav

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, zdroje tepla a otopná tělesa používaných v budovách

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy materiálů pro rozvody tepelných soustav v budovách

Ústní ověření

b) Vyjmenovat druhy zdrojů tepla používaných v budovách

Ústní ověření

c) Vyjmenovat druhy otopných těles používaných v budovách

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v armaturách a zabezpečovacích zařízeních používaných pro otopné soustavy v budovách

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy armatur a zařízení tepelných otopných soustav, jejich vlastnosti a použití

Ústní ověření

b) Vyjmenovat druhy pojišťovacích a zabezpečovacích zařízení, otopných soustav v budovách, jejich vlastnosti a použití

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže otopných soustav a zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže

Ústní ověření

b) Navrhnout pracovní postup montáže rozvodu vytápění

Praktické předvedení

c) Navrhnout postup montáže zdrojů tepla a otopných těles

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Měření rozměrů potrubí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy používaných měřidel a předvést způsob jejich použití

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Topenář/topenářka, 18.10.2026 5:56:33

Strana 2 z 11

Hodnotící standard

Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy kompenzací délkových změn potrubí a jejich použití

Ústní ověření

b) Popsat důvody délkových změn potrubí a vypočítat velikost délkové změny

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Provádění zkoušek otopných soustav

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat zkušební podmínky pro provedení zkoušek  otopné soustavy

Ústní ověření

b) Provést zkoušku těsnosti otopné soustavy

Praktické předvedení

c) Vysvětlit postup provedení topné zkoušky

Ústní ověření

d) Vyhotovit protokol o zkoušce těsnosti otopné soustavy

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálu

Ústní ověření

b) Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálu

Ústní ověření

c) Ručně zpracovat materiál kovového potrubí řezáním, broušením a zhotovením závitu pro jeden spoj závitový a pájený

Praktické předvedení

d) Ručně zpracovat materiál plastového potrubí řezáním, broušením a odhrotováním pro jeden spoj svařovaný a lisovaný

Praktické předvedení

e) Strojně obrobit materiál kovového potrubí řezáním, broušením a zhotovením závitu pro jeden spoj závitový a pájený

Praktické předvedení

f) Strojně obrobit materiál plastového potrubí řezáním, broušením a odhrotováním pro jeden spoj svařovaný a lisovaný

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Spojování částí potrubí otopné soustavy rozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí otopné soustavy

Ústní ověření

b) Zhotovit rozebíratelné spojení potrubí otopné soustavy jedním spojem závitovým a přírubovým

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Topenář/topenářka, 18.10.2026 5:56:33

Strana 3 z 11

Hodnotící standard

Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí otopné soustavy

Ústní ověření

b) Zhotovit nerozebíratelné spojení potrubí otopné soustavy jedním spojem svařovaným, pájením naměkko, natvrdo  a lisovaním

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí otopné soustavy, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění

Ústní ověření

b) Zhotovit jeden spoj potrubí pájením naměkko a pájením natvrdo

Praktické předvedení

c) Zhotovit jeden spoj potrubí svařováním plamenem

Praktické předvedení

d) Zhotovit jeden spoj měděného potrubí lisováním

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek

Ústní ověření

b) Popsat druhy a způsoby utěsňování prostupů potrubí ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení

Ústní ověření

c) Zhotovit jeden prostup a drážku délky min. 2 m pro rozvod potrubí v konstrukci

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montáž potrubí otopných soustav

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit podmínky pro montáž rozvodného potrubí otopné soustavy – zpracovat výpis materiálu, rozměřit rozvod potrubí pro dvě otopná tělesa a potrubí délky min. 2 m

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Smontovat rozvodné potrubí otopné soustavy

Praktické předvedení

c) Připevnit rozvodné potrubí otopné soustavy ke konstrukci

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Topenář/topenářka, 18.10.2026 5:56:33

Strana 4 z 11

Hodnotící standard

Instalace zařízení otopných soustav

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat regulaci otopných soustav

Ústní ověření

b) Připravit podmínky pro instalaci zdrojů tepla a otopných těles

Praktické předvedení

c) Instalovat oběhové čerpadlo nebo expanzní nádobu

Praktické předvedení

d) Připojit otopnou soustavu k rozvodu nerozebíratelným způsobem ocelovým potrubím (ohýbání trubek za tepla)

Praktické předvedení

e) Připojit velkoplošné soustavy k rozdělovači včetně montáže armatur a regulace

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Údržba a opravy zařízení otopných soustav

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyměnit vadnou část potrubí v délce min. 2 m

Praktické předvedení

b) Vyměnit jedno z uvedených zařízení: termostatický regulační ventil, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba

Praktické předvedení

c) Opravit zařízení

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování tepelných izolací na rozvodech otopných soustav

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy, vlastnosti a způsoby montáže tepelných izolací potrubí a tvarovek používaných pro otopné soustavy

Ústní ověření

b) Zhotovit tepelnou izolaci potrubí otopné soustavy délky min. 2 m

Praktické předvedení

c) Zhotovit tepelnou izolaci 2 armatur  nebo tvarovek

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru

Ústní ověření

b) Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek

Ústní ověření

c) Popsat vliv profesních činností na životní prostředí

Ústní ověření

d) Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály

Ústní ověření

e) Nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Topenář/topenářka, 18.10.2026 5:56:33

Strana 5 z 11

Hodnotící standard

Dodržování BOZP a PO při topenářských pracích

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Prokázat znalost v předpisech BOZP a PO relevantních pro topenářské práce

Ústní ověření

b) Zvolit a používat osobní ochranné pracovní prostředky

Praktické předvedení

c) Dodržovat BOZP a PO při provádění topenářských prací

Praktické předvedení

d) Identifikovat rizika spojené s topenářskými pracemi

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Topenář/topenářka, 18.10.2026 5:56:33

Strana 6 z 11

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce

Uchazečem

o

zkoušku

může

být

každá

fyzická

osoba

starší

18

let,

která

získala

alespoň

základy

vzdělání,

nebo

účastník

rekvalifikace

podle

zákona

č.

435/2004

Sb.,

zákon

o

zaměstnanosti.

Uchazeč

o

zkoušku

musí

být

dále

držitelem

platných

dokladů:

a)

osvědčení

ZK

942

31

pro

pájení

naměkko

b)

osvědčení

ZK

311

1.1

pro

svařování

kovů

plamenem

c)

osvědčení

Lisování

mědi

pro

spojování

potrubí

z

mědi

nerozebíratelnými

spoji

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

NSP

–

https://nsp.cz/jednotka

-

prace/instalater

-

topenar#zdravotni

-

zpusobilost

Autorizovaná

osoba

zároveň

s

odesláním

pozvánky

ke

zkoušce

písemnou

formou

sdělí,

kde

a

jakým

způsobem

se

uchazeč

může

informovat

o

svých

povinnostech

a

průběhu

zkoušky

a

které

doklady/dokumenty

musí

uchazeč

předložit

bezprostředně

před

započetím

zkoušky.

Uchazeč

musí

být

vybaven

vlastním

pracovním

oděvem,

obuví

a

osobními

ochrannými

pracovními

prostředky

odpovídajícími

prováděným

pracím.

2.

Průběh

zkoušky

Před

zahájením

zkoušky

uchazeč

předloží

zkoušejícímu

průkaz

totožnosti

a

případně

další

dokumenty

opravňující

k

připuštění

ke

zkoušce

uvedené

v

části

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce.

Bezprostředně

před

zahájením

zkoušky

autorizovaná

osoba

seznámí

uchazeče

s

pracovištěm,

s

organizací

zkoušky,

s

jeho

právy

a

povinnostmi

v

rámci

zkoušky

dle

zákona

č.

179/2006

Sb.

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zkoušející

uzná,

a

tedy

nemusí

ověřovat,

ty

odborné

způsobilosti,

které

byly

již

dříve

u

uchazeče

ověřeny

v

rámci

zkoušky

z

jiné

profesní

kvalifikace

(nutno

doložit

osvědčením

o

získání

profesní

kvalifikace),

a

které

jsou

shodné

svým

rozsahem

i

obsahem.

Rozsah

a

obsah

odborné

způsobilosti

určují

její

jednotlivá

kritéria

a

pokyny

k

realizaci

zkoušky

popsané

v

hodnoticím

standardu.

Zkoušející

tyto

odborné

způsobilosti

neuzná

jako

již

ověřené,

pokud

by

tím

nebylo

zajištěno

řádné

ověření

ostatních

požadavků

stanovených

tímto

hodnotícím

standardem

(například

při

nutnosti

dodržení

technologických

postupů

a

časové

souslednosti

různých

činností).

Zkouška

se

koná

v

českém

jazyce.

Zkouška

je

veřejná.

Praktická

část

zkoušky

a

praktická

zkouška

není

veřejná

v

případech,

kdy

to

je

nutné

z

hygienických

důvodů

nebo

z

důvodu

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

práce.

Odborná

způsobilost

Dodržování

BOZP

a

PO

při

topenářských

pracích

bude

ověřována

v

průběhu

celé

zkoušky.

Při

ověřování

odborných

způsobilostí

je

třeba

respektovat

ustanovení

technických

norem

v

platném

znění:

·

ČSN

EN

12170

Tepelné

soustavy

(otopné

soustavy)

v

budovách

–

Návod

pro

provoz,

obsluhu,

údržbu

a

užívání

-

Tepelné

soustavy

(otopné

soustavy)

vyžadující

kvalifikovanou

obsluhu

·

ČSN

EN

12171

Tepelné

soustavy

(otopné

soustavy)

v

budovách

–

Návod

pro

provoz,

obsluhu,

údržbu

a

užívání

-

Tepelné

soustavy

(otopné

soustavy)

nevyžadující

kvalifikovanou

obsluhu

·

ČSN

06

0310

Tepelné

soustavy

v

budovách

–

Projektování

a

montáž

·

ČSN

06

0830

Tepelné

soustavy

v

budovách

–

Zabezpečovací

zařízení

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

Topenář/topenářka, 18.10.2026 5:56:33

Strana 7 z 11

Hodnotící standard

vlastní

žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

„splnil“, nebo

„nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

„vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

„nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání instalatér nebo montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení a nejméně 5 let odborné praxe v povolání topenář nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech vzdělání instalatér nebo technická zařízení budov nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.

Vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání stavebnictví a nejméně 5 let odborné praxe v povolání topenář nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech vzdělání instalatér nebo technická zařízení budov nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.

Vysokoškolské vzdělání v oboru vzdělání technická zařízení budov nebo pozemní stavby a nejméně 5 let odborné praxe v zhotovování technických zařízení budov (topení) nebo ve funkci učitele odborných předmětu nebo učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech vzdělání instalatér nebo technická zařízení budov nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Topenář/topenářka, 18.10.2026 5:56:33

Strana 8 z 11

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

·

Zkušební

místnost

vybavená:

·

stoly

·

židlemi

·

psacími

potřebami

·

připojení

k

internetu

·

Pracoviště

vybavené:

·

plynovým

kotlem

s

napojením

na

ústřední

topení

·

expanzní

nádobou

·

uzavíracími

armaturami

·

filtrem

·

pojistným

ventilem

·

termostatickými

ventily

(2

ks)

·

otopnými

tělesy

včetně

příslušenství

(2

ks)

·

oběhovým

teplovodním

čerpadlem

·

potrubím

a

tvarovkami

pro

instalaci

rozvodu

otopné

soustavy

·

rozebíratelnými

a

nerozebíratelnými

spoji

(kov,

plast,

měď)

·

materiály

pro

tepelnou

izolaci

potrubí

·

Měřidla:

·

metr

·

vodováha

·

posuvné

měřítko

·

pásmo

·

ocelové

měřítko

·

úhelník

·

Pracovní

nářadí

a

strojní

zařízení:

·

stůl

se

svěrákem

čelisťovým

a

trubkovým

·

souprava

pro

svařování

plamenem

·

pomůcky

pro

ohýbání

trubek

·

souprava

pro

pájení

mědi

naměkko

·

souprava

pro

spojování

trubek

z

oceli,

mědi

a

plastů

lisováním

·

ohýbačka

na

měděné

trubky

·

sada

stranových

klíčů

·

gola

sada

·

příklepová

vrtačka

·

sada

vrtáků

do

betonu

a

do

kovu

·

sada

šroubováků

·

stupňovitý

klíč

s

ráčnou

·

pilka

na

kov

·

kladivo

·

sekáč

·

elektrické

vrtací

a

bourací

kladivo

·

souprava

na

řezání

trubkových

závitů

·

kleště

kombinované

·

kleště

sika

·

hasák

·

úhlová

bruska

·

prodlužovací

kabel

·

sada

pilníků

·

ocelový

kartáč

·

pumpa

na

tlakové

zkoušky

·

Pomůcky:

·

tužka

·

lihový

fix

Topenář/topenářka, 18.10.2026 5:56:33

Strana 9 z 11

Hodnotící standard

·

Zdroj

elektrické

energie

230

V

·

Projektová

dokumentace

související

s

hodnocenými

činnostmi,

předepsané

technologické

postupy

a

informační

materiály

(např.

technické

listy)

·

Přístup

(dálkový

nebo

normy

v

tištěné

podobě)

k

věcně

dotčeným

technickým

normám

·

ČSN

EN

12170

Tepelné

soustavy

(otopné

soustavy)

v

budovách

-

Návod

pro

provoz,

obsluhu,

údržbu

a

užívání

-

Tepelné

soustavy

(otopné

soustavy)

vyžadující

kvalifikovanou

obsluhu

·

ČSN

EN

12171

Tepelné

soustavy

(otopné

soustavy)

v

budovách

-

Návod

pro

provoz,

obsluhu,

údržbu

a

užívání

-

Tepelné

soustavy

(otopné

soustavy)

nevyžadující

kvalifikovanou

obsluhu

·

ČSN

06

0310

Tepelné

soustavy

v

budovách

-

Projektování

a

montáž

·

ČSN

06

0830

Tepelné

soustavy

v

budovách

-

Zabezpečovací

zařízení

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Topenář/topenářka, 18.10.2026 5:56:33

Strana 10 z 11

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace

Topenář/topenářka, 18.10.2026 5:56:33

Strana 11 z 11