Hodnotící standard

Montér/montérka zdicích systémů (kód: 36-056-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Zedník

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

3

Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

3

Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, příček, kleneb a komínů

3

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

3

Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací

3

Výpočty spotřeby materiálu pro zdění

3

Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí

2

Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní

3

Provádění svislých konstrukcí z betonu

3

Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě

3

Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu

3

Zdění komínů jednovrstvých

3

Montáž komínů z komínových tvárnic

3

Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť

3

Obsluha strojních zařízení pro zednické práce

2

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Montér/montérka zdicích systémů, 29.4.2026 1:19:36

Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů

Praktické předvedení s ústní obhajobou

b) Číst prováděcí stavební výkresy (podle ČSN 01 3420)

Ústní ověření nad technickým výkresem

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout postup prací pro dva užívané druhy zdicích materiálů (pálené cihly Porotherm, porobetonové tvárnice Ytong), odůvodnit výběr

Praktické předvedení s ústní obhajobou

b) Vysvětlit postup prací pro zdicí materiály Porotherm a Ytong

Praktické předvedení s ústní obhajobou

Je třeba splnit obě kritéria.

Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, příček, kleneb a komínů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout pracovní postup zdění nosné stěny z keramických cihel a návrh zdůvodnit

Praktické předvedení s ústní obhajobou

b) Navrhnout pracovní postup zdění příček, kleneb, komínů a návrh odůvodnit

Praktické předvedení s ústní obhajobou

Je třeba splnit obě kritéria.

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést parametry kvality materiálů a povinnosti výrobců

Písemné a ústní ověření

b) Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly - metr, laserový metr, laserový nivelační přístroj, vodováha), posudek odůvodnit

Praktické předvedení s ústní obhajobou

Je třeba splnit obě kritéria.

Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout postup vytyčení konstrukčních prvků u vyzdívání nosného obvodového zdiva

Praktické předvedení s ústní obhajobou

b) Vytyčit jednoduchou konstrukci nosného obvodového zdiva

Praktické předvedení s ústní obhajobou

Je třeba splnit obě kritéria.

Montér/montérka zdicích systémů, 29.4.2026 1:19:36

Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Výpočty spotřeby materiálu pro zdění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vypočítat plochy a objemy z údajů zjištěných ve stavebních výkresech nebo naměřených na stavbě

Písemné ověření s výpočtem

b) Vypočítat a nacenit spotřebu materiálů pro zdění v dokumentaci vybrané části obvodového zdiva

Písemné ověření s výpočtem

Je třeba splnit všechna kritéria.

Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pracovní postup výroby malty a betonu ze suché směsi

Písemné a ústní ověření

b) Připravit maltu nebo čerstvý beton ze suchých směsí (podle ČSN 72 2430)

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 72 2430.

Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout pracovní postup zdění nosné stěny a volně stojícího pilíře

Praktické předvedení s ústní obhajobou

b) Provést přípravné práce pro zdění nosné stěny – výškové a polohové vytyčení konstrukce, organizovat pracoviště (připravit materiál, nářadí a pracovní pomůcky)

Praktické předvedení s ústní obhajobou

c) Zdít konstrukci nosné stěny - keramické cihly na maltu

Praktické předvedení

d) Osadit a zazdít dveřní zárubeň

Praktické předvedení

e) Popsat druhy lešení, BOZP na lešení, při dopravě materiálů a pracovníků na lešení

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění svislých konstrukcí z betonu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit prostor pro betonáž nosné stěny

Praktické předvedení s ústní obhajobou

b) Dopravit a uložit beton do prostoru pro betonáž

Praktické předvedení

c) Zhutnit beton a upravit povrch

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN EN 13670.

Montér/montérka zdicích systémů, 29.4.2026 1:19:36

Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst výkresy výztuže trámu, překladu, věnce

Praktické předvedení s ústní obhajobou

b) Dělit výztuž na předepsané délky

Praktické předvedení

c) Vázat výztuž

Praktické předvedení

d) Uložit výztuž do bednění nebo konstrukce

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uložit výztuž do bednění nebo konstrukce

Praktické předvedení

b) Zhotovit vodicí pásy z betonu nebo osadit vodicí latě

Praktické předvedení

c) Dopravit a uložit beton

Praktické předvedení

d) Zhutnit beton a upravit povrch

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zdění komínů jednovrstvých

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pracovní postup zdění jednovrstvého komína podle zadání, včetně cihelných vazeb a druhu materiálu

Písemné a ústní ověření

b) Založit komínové zdivo podle prováděcího výkresu

Praktické předvedení s ústní obhajobou

c) Zdít komínové zdivo z plných cihel (podle ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6 a ČSN 73 4201 ed.2)

Praktické předvedení

d) Omítnout vnitřní povrch komínového průduchu

Praktické předvedení

e) Omítnout vnější plášť komínového tělesa

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montáž komínů z komínových tvárnic

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pracovní postup zdění jednoprůduchového komína z komínových tvárnic

Písemné a ústní ověření

b) Založit komín podle prováděcího výkresu

Praktické předvedení s ústní obhajobou

c) Zdít komín z jednoprůduchových tvárnic 360x360x250 mm nebo (250x250x330 mm) a montovat šamotovou komínovou vložku o průměru 160 mm včetně izolace

Praktické předvedení

d) Omítnout vnější plášť komínového tělesa

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka zdicích systémů, 29.4.2026 1:19:36

Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pracovní postup osazování prefabrikátů rovného nadpraží okenního otvoru v nosné zdi

Písemné a ústní ověření

b) Osadit prefabrikát rovného okenního nadpraží pro stěnu tl. 440 mm

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Obsluha strojních zařízení pro zednické práce

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat stroje a zařízení používané při zednických pracích

Písemné a ústní ověření

b) Obsluhovat, ošetřovat a udržovat stroje a zařízení pro zednické práce

Praktické předvedení s ústní obhajobou

Je třeba splnit obě kritéria.

Montér/montérka zdicích systémů, 29.4.2026 1:19:36

Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

práce

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

není

vyžadována.

Uchazeč

si

zajistí

pracovní

oděv

a

obuv,

osobní

ochranné

pracovní

prostředky

odpovídající

prováděným

pracím.

Pro

způsoby

ověření

„Písemné

a

ústní

ověření"

autorizovaná

osoba

připraví

písemná

zadání,

která

budou

obsahově

vycházet

z

kritérií

hodnocení.

Po

vyhodnocení

písemné

části

zkoušky

může

autorizovaná

osoba

požadovat

po

uchazeči

ústní

upřesnění

odpovědí.

Kritériem

hodnocení

může

být:

-

proces

(např.

pracovní

postup)

-

výsledek

procesu

(výpočet

hodnot,

výrobek)

-

proces

i

výsledek

(pracovní

postup,

na

jehož

konci

je

výsledek

–

hotové

dílo).

Při

ověřování

odborných

způsobilostí

je

třeba

respektovat

ustanovení

následujících

norem

v

platném

znění:

ČSN

01

3420

Výkresy

pozemních

staveb

–

Kreslení

výkresů

stavební

části

ČSN

72

2430

Malty

pro

stavební

účely

ČSN

73

0202

Geometrická

přesnost

ve

výstavbě

–

Základní

ustanovení

ČSN

73

0210

-

1

Geometrická

přesnost

ve

výstavbě

–

Podmínky

provádění

–

Část

1:

Přesnost

osazení

ČSN

EN

13670

Provádění

betonových

konstrukcí

ČSN

73

0212

-

1

Geometrická

přesnost

ve

výstavbě

–

Kontrola

přesnosti

–

Část

1:

Základní

ustanovení

ČSN

ISO

1803

(73

0201)

Tolerance

–

Vyjadřování

přesnosti

rozměrů

–

Zásady

a

názvosloví

ČSN

ISO

7078

Pozemní

stavby

–

Postupy

měření

a

vytyčování

–

slovník

a

vysvětlivky

ČSN

EN

1996

-

2

(731101)

Eurokód

6:

Navrhování

zděných

konstrukcí

-

Část

2:

Volba

materiálů,

konstruování

a

provádění

zdiva

ČSN

73

2901

Provádění

vnějších

tepelně

izolačních

kompozitních

systémů

(ETICS)

ČSN

73

3450

Obklady

keramické

a

skleněné

ČSN

74

4505

Podlahy

–

společná

ustanovení

ČSN

EN

206

-

1

Beton

–

Část

1:

Specifikace,

vlastnosti,

výroba

a

shoda

ČSN

73

3713

Navrhování,

příprava

a

provádění

vnitřních

polymerových

omítkových

systémů

ČSN

73

4201

ed.2

Komíny

a

kouřovody.

Navrhování,

provádění

a

připojování

spotřebičů

paliv

ČSN

EN

1443

Komíny

–

Obecné

požadavky

ČSN

73

8101

Lešení

–

Společná

ustanovení

ČSN

EN

12811

-

1

Dočasné

stavební

konstrukce

–

Část

1:

Pracovní

lešení

–

Požadavky

na

provedení

a

obecný

návrh

Při

praktickém

ověřování

jednotlivých

kompetencí

je

třeba

hodnotit

organizaci

práce,

dodržování

předepsaných

technologických

postupů,

volbu

a

dodržování

pracovních

postupů,

volbu

a

používání

nářadí,

zařízení

a

pracovních

pomůcek.

Dále

je

hodnoceno

dodržování

předpisů

BOZP

a

používání

osobních

ochranných

pracovních

prostředků,

dodržování

předpisů

PO

a

hygieny

práce.

Nedílnou

součástí

hodnocení

je

hodnocení

kvality

provedení

prací.

Při

ověřování

odborných

kompetencí

formou

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů

a

dodržování

předpisů.

Montér/montérka zdicích systémů, 29.4.2026 1:19:36

Strana 6 z 10

Hodnotící standard

Kritéria

kvality

pro

odbornou

způsobilost

Provádění

svislých

konstrukcí

z

betonu,

Zhotovování

a

osazování

výztuže

jednoduchých

železobetonových

konstrukcí

vyráběných

na

stavbě

a

Zdění

komínů

jednovrstvých:

a.

odchylka

lícovaného

povrchu

(rovinnosti)

zdiva

určeného

k

omítání

kontrolovaná

příměrnou

latí

délky

2000

mm:

+/

-

10

mm.

b.

odchylka

lícovaného

povrchu

(rovinnosti)

omítek

kontrolovaná

příměrnou

latí

délky

2000

mm

omítka

hrubá

venkovní:

+/

-

5

mm,

hrubá

omítka:

+/

-

5

mm,

hladká

omítka:

+/

-

2,5

mm.

Kritéria

kvality

pro

odbornou

způsobilost

Zdění

komínů

jednovrstvých,

kritérium

c)

Zdít

komínové

zdivo

z

plných

cihel

(podle

ČSN

EN

1996

-

2

(731101)

Eurokód

6

a

ČSN

73

4201

ed.2):

i.

odchylka

vodorovné

spáry

na

deseti

metrech:

+/

-

20

mm

ii.

odchylka

svislosti

zdiva

na

výšku

jednoho

podlaží:+/

-

10

mm

iii.

odchylka

v

tloušťce

zdiva

a

rozměrech

otvorů:

+/

-

10

mm

iv.

odchylka

lícovaného

povrchu

(rovinnosti)

zdiva

určeného

k

omítání

kontrolovaná

příměrnou

latí

délky

2000

mm:

+/

-

10

mm

Kritéria

kvality

pro

odbornou

způsobilost

Obsluha

strojních

zařízení

pro

zednické

práce:

c.

odchylka

rovinnosti

povrchu

betonové

mazaniny

(cementového

potěru)

kontrolovaná

příměrnou

latí

délky

2000

mm:

+/

-

3

mm

Vzhledem

k

charakteru

některých

činností

při

ověřování

odborných

způsobilostí

je

nezbytné

uchazeči

zajistit

pomoc

dalších

osob

nebo

mechanizační

prostředky

.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Montér/montérka zdicích systémů, 29.4.2026 1:19:36

Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zedník + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti realizace pozemních staveb nebo ve funkci učitele odborných předmětů, nebo učitele praktického vyučování.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pozemní stavby nebo stavitelství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti realizace pozemních staveb nebo ve funkci učitele odborných předmětů, nebo učitele praktického vyučování.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti realizace pozemních staveb nebo ve funkci učitele odborných předmětů, nebo učitele praktického vyučování.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti realizace pozemních staveb nebo ve funkci učitele odborných předmětů, nebo učitele praktického vyučování v oblasti realizace pozemních staveb.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je stanoven autorizujícím orgánem v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Montér/montérka zdicích systémů, 29.4.2026 1:19:36

Strana 8 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek (učebna, dílny, prostředí reálné stavby) vybavené potřebnými stavebními materiály, mechanizmy pro přípravu stavebních směsí a dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

Vybavení pracoviště:

Měřidla: dřevěný skládací metr déllky 2 m, svinovací pásmo délky 20 m, hadicová vodováha, vodováha 0,8 m a 2 m, olovnice.

Nářadí a zařízení: míchačka stavební, mísicí zařízení na přípravu stavebních lepidel, ruční nebo elektrická pila na řezání (dělení) cihel a tvárnic, zařízení na zhutňování čerstvého betonu (ponorný a deskový vibrátor), kolečko stavební, zařízení pro svislou dopravu stavebních materiálů, nádoby na maltu a stavební lepidlo, zednické lžíce, zednické spárovačky, zednická naběračka, zednické kladivo, zednická palička gumová; hladítko dřevěné, novodurové, polystyrénové, plstěné a ocelové; ocelové nebo dřevěné vodicí latě, lať na rovnání mazaniny (potěru), štětka, nářadí na dělení a ohýbání betonářské oceli.

Pro osazování zárubně: pila ruční na dřevo, ocelový úhelník, dřevěné klíny, dřevěná lať délky 2 m, hranoly nebo latě pro fixování polohy zárubně.

Pracovní pomůcky: zednické skoby, šňůra zednická, tužka tesařská, hřebíky, nůž.

Materiál: podle zadání úkolu.

– Zdroj elektrické energie.

– Projektová dokumentace a stavební výkresy související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy).

– Pomocný personál včetně úklidových prostředků.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 16 až 20 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 45 minut.

Zkouška může být rozložena do více dnů.

Montér/montérka zdicích systémů, 29.4.2026 1:19:36

Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

METROSTAV, a. s.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Montér/montérka zdicích systémů, 29.4.2026 1:19:36

Strana 10 z 10