Kvalifikační standard

Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny (kód: 36-107-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Stavební klempíř

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí

3

Orientace ve zhotovování tepelných izolací střešního pláště

3

Posuzování kvality klempířských materiálů pro zhotovování klempířských konstrukcí skládaných plechových krytin

3

Výpočet plochy střechy, spotřeby materiálů a příprava kladečského plánu pro zhotovování skládaných plechových krytin

3

Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu pro zhotovování skládaných plechových krytin

3

Volba technologických postupů pro zhotovování a montáž skládaných plechových krytin

3

Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro zhotovování skládaných plechových krytin

3

Spojování materiálů měkkým pájením pro zhotovování skládaných plechových krytin

3

Zhotovování a upravování podkladu a pojistné hydroizolace pod skládané plechové krytiny

3

Upravování rozměrů a tvarů skládaných plechových krytin ručním a mechanizovaným nářadím

3

Zhotovování systémových prvků skládaných plechových krytin

3

Montáž systémových prvků skládaných plechových krytin

3

Montáž plechových maloformátových a velkoformátových skládaných krytin

3

Montáž odvodňovacího systému střechy

3

Nakládání s odpady při zhotovování klempířských konstrukcí plechových fasád

3

Dodržování BOZP, PO a hygieny práce při pracích stavebního klempíře pro zhotovování skládaných plechových krytin

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 18.10.2024

Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 30.7.2026 2:41:53

Strana 1 z 5

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce

Uchazečem

o

zkoušku

může

být

každá

fyzická

osoba

starší

18

let,

která

získala

alespoň

základy

vzdělání,

nebo

účastník

rekvalifikace

podle

zákona

č.

435/2004

Sb.,

zákon

o

zaměstnanosti.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

–

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/stavebni

-

klempir

).

Uchazeč

musí

být

vybaven

osobními

ochrannými

prostředky

-

pracovní

oděv,

obuv.

Zkoušku

lze

vykonat

na

cvičné

stěně,

střeše

nebo

na

reálné

stavbě.

Autorizovaná

osoba

zároveň

s

odesláním

pozvánky

ke

zkoušce

písemnou

formou

sdělí,

kde

a

jakým

způsobem

se

uchazeč

může

informovat

o

svých

povinnostech

a

průběhu

zkoušky

a

které

doklady/dokumenty

musí

uchazeč

předložit

bezprostředně

před

započetím

zkoušky.

2.

Průběh

zkoušky

Před

zahájením

zkoušky

uchazeč

předloží

zkoušejícímu

průkaz

totožnosti

a

případně

další

dokumenty

opravňující

k

připuštění

ke

zkoušce

uvedené

v

části

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce.

Bezprostředně

před

zahájením

zkoušky

autorizovaná

osoba

seznámí

uchazeče

s

pracovištěm,

s

organizací

zkoušky,

s

jeho

právy

a

povinnostmi

v

rámci

zkoušky

dle

zákona

č.

179/2006

Sb.

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zkoušející

uzná,

a

tedy

nemusí

ověřovat,

ty

odborné

způsobilosti,

které

byly

již

dříve

u

uchazeče

ověřeny

v

rámci

zkoušky

z

jiné

profesní

kvalifikace

(nutno

doložit

osvědčením

o

získání

profesní

kvalifikace),

a

které

jsou

shodné

svým

rozsahem

i

obsahem.

Rozsah

a

obsah

odborné

způsobilosti

určují

její

jednotlivá

kritéria

a

pokyny

k

realizaci

zkoušky

popsané

v

hodnoticím

standardu.

Zkoušející

tyto

odborné

způsobilosti

neuzná

jako

již

ověřené,

pokud

by

tím

nebylo

zajištěno

řádné

ověření

ostatních

požadavků

stanovených

tímto

hodnotícím

standardem

(například

při

nutnosti

dodržení

technologických

postupů

a

časové

souslednosti

různých

činností).

Zkouška

se

koná

v

českém

jazyce.

Zkouška

je

veřejná.

Praktická

část

zkoušky

a

praktická

zkouška

není

veřejná

v

případech,

kdy

to

je

nutné

z

hygienických

důvodů

nebo

z

důvodu

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

práce.

Odborná

způsobilost

Výpočet

plochy

střechy,

spotřeby

materiálu

a

příprava

kladečského

plánu

pro

oplechování

a

odvodnění

střech

z

tvrdých

krytin

Minimální

požadavek

pro

návrh

je

střecha

se

sklonem

30°,

s

okapní

hranou

délky

minimálně

10

m,

štítovou

hranou

délky

minimálně

5

m,

nárožím

délky

minimálně

5

m,

úžlabím

délky

minimálně

5

m

a

okapním

svodem

délky

minimálně

3

m

pro

střešní

krytinu

stanovenou

zkoušejícím.

Součástí

zadání

je

výkres

střechy.

Kritérium

a)

-

b)

uchazeč

změří

část

plochy

fasády

do

30

m

2

a

vypočítá

plochu

střechy.

Kritérium

c)

uchazeč

zhotoví

kladečský

plán

a

plochu

fasády

do

10

m

2

.

Kritérium

d)

uchazeč

vypočítá

spotřebu

materiálu

na

plochu

fasády

do

10

m

2

.

Odborná

způsobilost

Spojování

materiálů

měkkým

pájením

pro

zhotovování

skládaných

plechových

krytin

Kritérium

d)

Zhotovit

vodorovný

spoj

měkkým

pájením:

minimální

délka

spoje

0,2

m

a

provedení

u

dvou

vybraných

typů

materiálů.

Kritérium

e)

Zhotovit

svislý

spoj

měkkým

pájením:

minimální

délka

spoje

0,2

m

a

provedení

u

dvou

vybraných

typů

materiálů.

Kritérium

f)

Zhotovit

koutový

spoj

měkkým

pájením:

minimální

délka

spoje

0,2

m

a

provedení

u

dvou

vybraných

typů

materiálů.

Odborná

způsobilost

Zhotovování

a

upravování

podkladu

a

pojistné

hydroizolace

pod

skládané

plechové

krytiny

Kritérium

c)

a

d)

uchazeč

na

základě

požadavku

zkoušejícího

zhotoví

podklad

pod

fasádu

výšky

2

m

a

šířky

3

m

včetně

pojistné

hydroizolace.

Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 30.7.2026 2:41:53

Strana 2 z 5

Kvalifikační standard

Odborná

způsobilost

Zhotovování

systémových

prvků

skládaných

plechových

krytin

Kritérium

b)

Zhotovit

systémové

oplechování

okapní

hrany:

minimální

délka

dílce

oplechování

okapové

hrany

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

Kritérium

c)

Zhotovit

systémové

úžlabí:

minimální

délka

oplechování

úžlabí

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

Kritérium

d)

Zhotovit

systémové

oplechování

štítové

hrany:

minimální

délka

dílce

oplechování

štítové

hrany

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

Kritérium

e)

Zhotovit

systémové

oplechování

hřebenů:

minimální

délka

oplechování

hřebene

2

m,

vždy

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

Kritérium

f)

Zhotovit

systémové

oplechování

nároží:

minimální

délka

oplechování

nároží

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

Kritérium

g)

Zhotovit

systémové

oplechování

průniků

ve

střešní

ploše:

minimální

požadavek

na

oplechování

čtvercového

komína

300

x

300

mm

a

průniku

kruhového

tvaru

průměr

0,1

m.

Odborná

způsobilost

Montáž

systémových

prvků

skládaných

plechových

krytin

Kritérium

b)

Namontovat

systémové

oplechování

okapní

hrany:

minimální

délka

dílce

oplechování

okapové

hrany

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

Kritérium

c)

Namontovat

systémové

oplechování

úžlabí:

minimální

délka

oplechování

úžlabí

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

Kritérium

d)

Namontovat

systémové

oplechování

štítové

hrany:

minimální

délka

dílce

oplechování

štítové

hrany

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

Kritérium

e)

Namontovat

systémové

oplechování

hřebenů:

minimální

délka

oplechování

hřebene

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

Kritérium

f)

Namontovat

systémové

oplechování

nároží:

minimální

délka

oplechování

nároží

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

Kritérium

g)

Namontovat

systémové

oplechování

průniků

ve

střešní

ploše:

minimální

požadavek

oplechování

čtvercového

komína

300

x

300

mm

a

průniku

kruhového

tvaru

průměr

0,1

m.

Odborná

způsobilost

Montáž

plechových

maloformátových

a

velkoformátových

skládaných

krytin

Kritérium

a)

Namontovat

krytinu

dle

ČSN

73

3610:

minimální

rozměr

střechy

2

x

3

m.

Odborná

způsobilost

Prokazování

znalostí

příslušenství

pro

skládané

plechové

krytiny

Kritérium

c)

Vypočítat

spotřebu

systémového

příslušenství:

minimální

požadavek

pro

návrh

je

střecha

se

sklonem

30°,

s

okapní

hranou

délky

min.

10

m,

štítovou

hranou

délky

min.

5

m,

nárožím

délky

min.

5

m,

úžlabím

délky

min.

5

m

pro

střešní

krytinu

stanovenou

autorizovanou

osobou.

Součástí

zadání

je

výkres

střechy.

Odborná

způsobilost

Montáž

odvodňovacího

systému

střechy

Kritérium

a)

Popsat

a

navrhnout

způsob

odvodnění

střechy:

minimální

požadavek

pro

návrh

je

střecha

se

sklonem

30°,

s

okapní

hranou

délky

min.

10

m,

štítovou

hranou

délky

min.

5

m,

nárožím

délky

min.

5

m,

úžlabím

délky

min.

5

m

pro

střešní

krytinu

stanovenou

autorizovanou

osobou.

Součástí

zadání

je

výkres

střechy.

Kritérium

b)

Namontovat

žlabové

háky:

minimální

délka

okapové

hrany

2

m.

Kritérium

c)

Namontovat

okapní

žlaby

do

háků:

minimální

délka

žlabů

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

Kritérium

d)

Namontovat

okapní

svody

pro

odvodnění:

minimální

délka

svodů

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

Odborná

způsobilost

Dodržování

BOZP,

PO

a

hygieny

práce

při

pracích

stavebního

klempíře

pro

zhotovování

plechových

fasád

bude

dodržována

v

průběhu

celé

zkoušky.

Při

ověřování

odborných

kompetencí

je

třeba

respektovat

ustanovení

platných

technických

norem

a

právních

předpisů:

Technické

normy:

·

ČSN

01

3420

Výkresy

pozemních

staveb

–

kreslení

výkresů

stavební

části

·

ČSN

73

1901

-

1

Navrhování

střech

-

základní

ustanovení

·

ČSN

73

3610

Navrhování

klempířských

konstrukcí

·

ČSN

12056

-

3

Vnitřní

kanalizace

–

Část

3:

Odvádění

dešťových

vod

ze

střech

-

Navrhování

a

výpočet

Vzhledem

k

charakteru

některých

činností

při

ověřování

kritérií

hodnocení

je

nezbytné

zajistit

pomoc

dalších

osob.

Postačuje

jedna

osoba,

která

provádí

asistenční

práce

(spojování,

ohýbání,

stříhání

plechů

apod.).

Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 30.7.2026 2:41:53

Strana 3 z 5

Kvalifikační standard

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 30.7.2026 2:41:53

Strana 4 z 5

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RHEINZINK ČR, s. r. o., Poděbrady

Fas Maniny, Praha

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 30.7.2026 2:41:53

Strana 5 z 5